- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     河南省华美制药股份有限公司

现代中药绿色健康产业园

建设单位（盖章）：  河南华美制药股份有限公司

编制日期：             2022年7 月

中华人民共和国生态环境部制

目	  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目工程分析..	33

3 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	85

4 主要环境影响和保护措施	93

5 环境保护措施监督检查清单	123

6 结论	125

附表	127

附 图

附图一   项目地理位置图

附图二   本项目在新乡高新技术产业集聚区功能布局的位置示意图

附图三   本项目在新乡高新技术产业集聚区用地规划图的位置示意图

附图四   项目周围敏感点分布图

附图五   项目平面布置图

附图六   项目所在地表水系及污水处理站分布位置图

附 件

附件一   委托书

附件二   备案证明

附件三   土地手续

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 河南省华美制药股份有限公司现代中药绿色健康产业园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410771-04-01-938581 |  |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王华 | 联系方式 |  | 13525012959 |  |
| 建设地点 | 新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）新乡市新廉街与高新东路 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | E113°58′7.332″ N35°13′55.814″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2730中药饮片加工、 C2740中成药生产 |  | 建设项目 行业类别 |  | 二十四、医药制造业48 中药饮片加工273、 中成药生产274 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 （选填） | 新乡高新技术产业开发区管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2107-410771-04-01-938581 |
| 总投资 （万元） | 18000 |  | 环保投资（万元） |  | 506 |
| 环保投资 占比（%） | 2.81 |  | 施工工期 |  | 6个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 30872 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）的批复》（豫发改工业【2010】2089号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《新乡高新技术产业集聚区发展规划(2009-2020年)环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅）； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划(2009-2020年)环境影响报告书的审查意见》（豫环审【2010】335号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）调整方案》相符性分析 （1）规划概况 新乡高新技术产业集聚区位于新乡市区东南，规划范围：北起向阳路、南环路和海河路，南至新荷铁路、西至振中路和新飞大道、东至关堤乡界，规划面积为29.83 km2，其中起步区面积为16.8 km2，位于东环路以西；发展区面积为5.43km2，位于东环路以东，控制区面积为7.6 km2，位于东环路以东。主导产业为电子电器产业、生物技术与现代医药产业和印刷包装产业。 规划期限：产业集聚区总体规划期限为2009年～2020年，其中近期为2009-2012年，中期为2013-2015年，远期为2016-2020年。 （2）规划发展目标 ①近期发展目标：充实完善产业集聚区起步区16.8平方公里的用地。同时利用建成区现有产业基础，依托区位交通优势，建设中部片区发展区的总部基地、科技研发及创意产业组团、电子电器与机械制造组团，使其成为产业集聚区的重要经济增长点。 ②中期发展目标：建设中部片区的印刷包装产业组团。在经过中部片区的建设之后，东部片区具备了产业大规模进入的条件，主要建设东部片区的生物技术产业组团和商贸物流组团。同时开发东部片区德源路两侧的控制区域。 ③远期规划目标：利用起步区和发展区建设形成的基础，完成其周边控制区的用地开发，培训和发展主导产业，形成现代化产业集聚区。 （3）发展定位 集聚区发展定位：新－郑－漯产业带的重要节点，豫北地区高新技术产业发展引擎；新乡市以科技创新引领城市全面提升的新城区；以特色高新技术产业化为核心的生态型技术创新园区。 （4）产业规划和主导产业 新乡高新技术产业集聚区产业体系的构建和产业的选择有三种不同路径：一是采取现有支柱产业齐头并进的模式，即在现有产业发展基础上各优势产业同步发展，齐头并进，是现有产业基础的延续；二是以技术为核心的主导产业发展策略，围绕核心技术培育主导产业继而延伸产业链，以技术的研发转化组织产业体系；三是以产品为核心的主业拓展，即以共同目标客户群为依托，面向同类产品市场发展。 新乡高新技术产业集聚区重点发展三大主导产业，分别是电子电器产业、生物技术与现代医药产业和印刷包装产业。 —电子电器产业 以制冷设备为主的电子电器产业在高新区内优势明显，制冷业是新乡高新区的特色产业，也是新乡市制冷业最为集中的区域。集聚区将要进一步强化这一优势，将制冷业作为未来发展的主导产业，并通过这一产业企业的聚集、产品结构的升级、产业链条的高级化，从而带动相关配套产业的发展，进而带动周边地区发展。 发展重点：围绕整机及核心零部件的研发与生产，完善产业链条；推动使技术革新，大力发展绿色环保制冷设备的研发与生产。未来重点发展以家用、商用空调，中央空调、汽车空调、冰箱和冷柜、冷库、冷藏车为主的制冷终端产品，以压缩机、电机、热交换器、控制器等核心部件为主的核心零部件产品，以蒸发器、冷凝器制冷精密铜管、制冷剂、润滑剂等为主的制冷配套产品。 —生物技术与现代医药产业 集聚区内生物技术与现代医药产业的发展将依托高新开发区现有生物产业技术资源及产业优势，吸引国内外高端研发和产业资源，瞄准国际水平，突破关键技术，同时结合河南丰富的农业资源优势，发展中医药和动植物基因培育技术，保持生物工程医药方面处于技术领先优势。 发展重点：现代生物制药重点发展生物工程药、检测基因生物芯片、生物酶制剂、各类疫苗和体外诊断试剂等产品，加快产业化步伐。 培育发展中医药。依托河南省丰富的农业资源，在周边地区鼓励中草药种植，以此为基础，吸引大型中医药企业入驻，推进中药现代化，加强关键技术研发和中药标准化建设，运用先进的提取、分离、精制技术提升中成药产品，着力开发中药新型药和中成药二次开发技术实现中药的现代化和国际化。 创新发展现代医药物流业。新乡高新区目前的医药产业龙头企业华兰生物主要从事血液蛋白、各种疫苗的研制，这些都领域的原料和产品都需要冷藏运输。高新区具备很好的制冷技术基础，发展以冷藏运输核心的高附加值的医药物流业。 —印刷包装产业 构建大印刷包装产业链。注重纵向发展，包括印刷包装材料，软包装、高档精品包装、印刷设备、包装设备、印刷耗材等；同时横向拓宽产业链，加强与印刷包装相关的物流中心的建设。 印刷业：重点发展出版物印刷和包装装潢印刷，在一般出版物印刷发展的同时，重点发展高档书刊印刷、数字印刷和快速印刷等；包装装潢印刷将向美观、环保、防伪方向发展，包括主要商品包装装潢、广告印刷、商业印刷等。 包装业：与新乡及周边的地区的食品加工、生物医药、家电产业的发展结合， 重点发展纸塑、铝复合软包装物，塑料包装物，铝制品包装物等。 —主导产业关联产业 为了延长产业链，发展与主导产业相关的产业，成为集聚区产业发展的必要补充，规划发展汽车及机械装备制造、食品加工和商贸物流。 （5）空间结构和功能分区 ①总体空间结构 根据高新技术产业集聚区的用地布局，整体将形成“一心、两轴、一带、三区”的空间布局结构。 “一心”：在德源路与新中大道交叉口处，依托便捷的交通条件，建设集行动服务、总部基地、科技创新、商务办公等于一体的综合服务中心。“一心”通过便捷的交通与城市和区域联系，不仅是集聚区的核心功能区，也是新乡市科技创新中心。 “两轴”：沿新飞大道-德源路和新中大道形成集聚区发展的两条主轴线、景观轴线。通过两条发展轴线与城市紧密联系起来，实现产城互动，为城市发展服务。沿德源路规划建设综合服务轴，实现集聚区建成区与发展区、控制区的联动发展；沿新中大道的轴线可引导城市中心向南拓展，同时也是加强集聚区与城市中心城区的联系。 “一带”：沿京港澳高速公路、京深高速铁路和新政城际轻轨规划的1200米宽生态涵养带。 “三区”：东环路和城市生态涵养带在空间上将产业集聚区自然划分为三个片区：西部片区、中部片区和东部片区。每个片区都是集生产、居住、公共服务于一体的综合片区。西部片区东至东环路和新二街、南至107立交、北至向阳路和海河路、西至振中路，规划面积16.8km2，为集聚区起步区，大部分用地已完成开发。中部片区西至东环路、南至新荷铁路、北至南环路、东至生态涵养带，规划面积7.12km2，是集聚区未来发展的核心区，依托东孟姜女河营造良好的生态环境，建设成为园区兼有工业、科技服务、商务服务、生活服务综合服务中心的综合区；东部片区位于京港澳高速以东，北至海河路、南至新荷铁路、西至生态涵养带、东至产业集聚区边界，规划面积为5.91km2，重点发展工业和物流，并配有居住和公共设施，为产业发展服务。 ②功能分区 产业集聚区总体上分为西部片区、中部片区、东部片区三部分。其中西部片区包括西北部综合工业片区、西南部综合工业片区、人居区，内部主要涵盖电子电器、生物医药、食品加工、专用车及汽车零部件制造等；中部片区包括电子电器与机械制造组团、印刷包装产业组团、总部基地、科技研发及创意组团、人居区，重点发展以制冷技术为核心的电子电器产业，及与其关联发展的汽车及机械制造产业，构建大印刷包装产业链，规划建设中原高新技术企业总部基地、研发孵化中心、创意产业基地；东部片区包括生物技术产业组团、物流商贸组团、人居区，重点发展生物技术与现代医药产业和食品加工产业规划建设物流商贸组团，为集聚区的工业发展提供便捷的物流服务。 （6）用地规划 新乡高新技术产业集聚区规划建设用地包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地等。其中工业用地分为一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地、产业服务中心用地和工业研发用地。 一类工业用地面积为486.95公顷，二类工业用地面积为394.13公顷，三类工业用地面积为15.20公顷，产业服务中心用地面积为11.45公顷，以产业为主的工业研发用地面积为22.31公顷。 本项目位于新乡高新技术产业集聚区东部片区，项目属于医药制造业，主要生产中药饮片和中成药制剂，符合集聚区主导产业和产业布局要求。项目选址用地为工业用地，符合集聚区用地规划要求，本项目在新乡高新技术产业集聚区用地规划图中位置见附图五，在新乡高新技术产业集聚区用地规划功能分区规划图中位置见附四。 （7）基础设施规划 ①给水规划 根据《新乡市总体规划（2008-2020）》，新乡市市区共设置6座自来水厂，总供水能力达到87.05万立方米/日，满足城市远期发展用水量要求。其中城市第五水厂设计供水能力为24万立方米/日，水源为黄河水。产业集聚区位于中心城区供水范围，因此集聚区的供水水源近期以城市第五水厂供水为主，远期与新乡市区水厂联网供水，水源为南水北调水。 ②排水规划 集聚区内排水实行雨水、污水分流制。集聚区建成区雨水经雨水管网收集排入赵定排，发展区和控制区雨水向北排入东孟姜女河。 产业集聚区位于新乡市中心城区中、南部污水排放区内，其中科隆大道以南属于贾屯污水处理厂范围，科隆大道以北属于骆驼湾污水处理厂服务范围。产业集聚区生活污水、生产废水经管网收集后分别纳入贾屯污水处理厂与骆驼湾污水处理厂处理系统。 贾屯污水处理厂位于静泉路以南，和平大道以西，设计污水处理能力为30万立方米/日，目前一期工程15万m3/d已建成运行。 本项目位于产业集聚区科隆大道以南，在贾屯污水处理厂的收水范围内，贾屯污水处理厂设计处理规模30万m3/d，目前一期工程15万m3/d已建成运行，项目废水进入贾屯污水处理厂可行。 ③供电规划 集聚区规划土地负荷预测计算面积设为29.83平方公里，考虑到集聚区的用电负荷特点及城市综合电力负荷预测，单位用地面积负荷密度取1.8万kW/km2计算，高新集聚区规划期末电力负荷为53.7万KW。 ④供热规划 供热方式规划为连接城市供热管网系统，根据上位规划，集聚区以渠东热电厂为热源。工业用汽由集中供热管网引入蒸汽，直接或降压使用；冬季采暖通过热力站换热使用，热力站规模应满足区域热负荷和聚集区远期发展的需要，采暖面积控制为5～20万平方米。热力站所服务的热用户系统形式和散热器类型宜一致。规划设置热力站 26处。 根据新乡市高新技术产业集聚区基础设施建设情况，本项目供水依托集聚区供水管网，蒸汽依托集聚区集中供热。 （8）生态环境保护规划 规划总目标：将产业集聚区建设成环境优美、生态和谐的现代化产业集聚区，到2020年环境保护部分指标达到生态产业集聚区标准。 重点加强工业污染物的排放管理，加强水污染管理、环境噪声污染控制和固体废弃物集中处理，进一步提高大气环境质量，规划期末各项环境指标均达到国家和河南省的环境保护的标准。 （9）集聚区准入条件要求 根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）》 、 《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》及《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境跟踪影响评价报告书》内容，本项目与集聚区环境准入条件相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 环境 保护; 建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。; 本项目为医药制造业，主要生产中药饮片、中成药制剂，属于集聚区的主导产业，符合集聚区规划产业定位。; 相符. 产业 定位; 集聚区规划产业定位为电子电器、生物医药和印刷包装产业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。; 本项目为医药制造业，主要生产中药饮片、中成药制剂，符合集聚区规划产业定位，与集聚区产业链紧密相关，且项目污染较轻。; 相符. 产业 政策; 禁止新建国家产业政策限制、淘汰类的建设项目。严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入区，生物医药原则上限制发酵类项目入区，禁止三类化工项目入区。; 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类第13款第4条“中药饮片炮制技术传承与创新，中成药二次开发和生产”。项目不属于发酵类、三类化工项目。; 相符. 清洁生产水平; 建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；按照循环经济发展要求，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 从设备、工艺、产排污及资源能源利用等方面进行分析，本项目属于国内先进清洁生产水平。; 相符. 工业 用地; 禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目; 本项目为医药制造业，属于二类工业项目，项目用地为二类工业用地，符合工业用地要求。; 相符. 限制高耗能、高耗水、污染重等工业企业入区; 不属于高能耗、高耗水、污染重项目; 相符. 限制汽车涂装生产工艺项目入区; 本项目为中药饮片加工、中成药生产类项目，不属于上述几类项目。; 相符. 禁止金属表面处理行业中的电镀项目. 限制机械制造行业中存在气型污染的铸造. 根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划）（2009-2020年）环境跟踪影响评价报告书》中环境准入负面清单，本项目与集聚区环境准入负面清单对比分析见表1-2。 表1-2 与集聚区环境跟踪影响评价报告中负面清单相符性分析 类别; 负面清单; 本项目情况; 相符性. 产业政策及行业准入; 禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中限制、淘汰类的建设项目; 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类第13款第4条“中药饮片炮制技术传承与创新，中成药二次开发和生产”; 相符. 禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻; 不属于化学合成药以及生物发酵制药项目; 相符. 禁止新建及新增铸造产能项目; 不属于铸造项目; 相符. 限制钢结构制造行业空气喷涂项目; 不属于钢结构制造行业空气喷涂项目; 相符. 空间布局及土地规划; 1、禁止化工项目入驻； 2、禁止现有不符合园区土地利用规划企业扩大用地规模； 3、禁止不符合园区土地利用规划的项目入区； 4、限制与园区土地利用规划、产业定位和功能区划不相符的现有企业进行扩建（科技含量高、污染小、能耗低、生产工艺、设备处于先进水平的现有企业除外）; 本项目属于医药制造项目，主要生产中药饮片和中成药制剂，属于新建项目，项目建设符合园区土地利用规划、产业定位要求。; 相符. 污染物排放及资源利用; 1、禁止新建燃煤锅炉及工业炉窑项目； 2、禁止集中供热范围内企业新建自备燃气锅炉等燃料类供热设施。 3、禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目； 4、禁止涂装、包装印刷行业中涉及高VOC排放的企业入驻； 5、限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目； 6、限制高耗水、高耗能、高污染项目入驻。; 本项目不新建锅炉、不属于涂装包装印刷行业，不属于高耗水、高耗能、高污染项目。项目清洁生产水平达到国内先进水平，并选择成熟的污染防治和资源利用技术，保证污染物达标排放。; 相符. 环境风险; - 禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目； - 限制新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。; 经环评初步估算，本项目不设置大气防护距离，风险防范措施可靠，不存在重大危险源。; 相符. 根据《河南省生态环境厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（豫环函【2019】248号），本项目与审查意见对比分析见表1-3。 表1-3 与集聚区环境影响评价报告书审查意见相符性分析 审查意见; 本项目情况; 相符性. （一）合理用地布局。进一步加强与《新乡市城市总体规划（2011-2020）》《新乡市关提乡总体规划（2012-2020）》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目选址属于规划的二类工业用地，符合用地规划要求；本项目不需要设置大气防护距离。; 相符. （二）进一步优化产业定位和结构。结合新乡市城市总体规划对新乡高新技术产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻；禁止新建及新增铸造产能；禁止化工项目入驻；限制钢结构制造业空气喷涂项目，严格限制工业涂装、包装印刷行业中高 VOCs排放的企业入驻。; 本项目为医药制造项目，主要生产中药饮片、中成药制剂，非化学合成药，不含化学合成药和生物发酵制药；本项目VOCs排放量较小。; 相符. （三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，结合集聚区的发展情况，不断完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入区城污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设，提高管网覆盖率，不得新改扩建分散燃煤设施。; 本项目选址处能够实现“清污分流、雨污分流”；本项目采用集中供热，不涉及分散燃煤设施的建设。; 相符. （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氨氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（化学需氧量≤40毫克/升，氨氮2毫克/升），减少对纳污水体的影响。; 本项目严格执行污染物排放总量控制制度；不涉及二氧化硫、氮氧化物大气污染物的排放，粉尘经袋式除尘器处理，有机废气经水喷淋吸收处理后均可达标排放；本项目废水经厂区污水处理站处理达标后全部经管网进入贾屯污水处理厂，贾屯污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 相符. （五）建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目涉及的危险物质主要为乙醇，将对其严格管理，企业拟建设有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；企业将配合园区完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 相符. 综上可知，本项目建设符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响报告书》提出的环境准入条件要求和负面清单以及《河南省生态环境厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（豫环函【2019】248号）相关要求。 |
| 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》及备案的相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类第13款第4条“中药质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术，中药饮片炮制技术传承与创新，中药经典名方的开发与生产，中药创新药物的研发与生产，中成药二次开发和生产，民族药物开发与生产”。项目已在新乡高新技术产业开发区管理委员会备案，备案项目代码为2107-410771-04-01-938581，项目符合国家产业政策。项目建设内容与备案内容相符，具体符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与备案相符性分析一览表 名称; 项目备案; 拟建内容; 相符性分析. 建设单位; 河南华美制药股份有限公司; 河南华美制药股份有限公司; 相符. 建设项目; 河南华美制药股份有限公司现代中药绿色健康产业园; 河南华美制药股份有限公司现代中药绿色健康产业园; 相符. 建设地点; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）河南省新乡市新廉街与高新东路; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）河南省新乡市新廉街与高新东路; 相符. 占地面积; 30872m2; 30872m2; 相符. 产品规模; 年提取3000吨中药材、片剂年产能30亿片、硬胶囊剂年产能10亿粒、颗粒剂年产能2亿袋、糖浆剂年产能1000万瓶、合剂年产能3000万支、丸剂年产能1000吨、软胶囊和滴丸剂年产能1000万盒; 年提取3000吨中药材、片剂年产能30亿片、硬胶囊剂年产能10亿粒、颗粒剂年产能2亿袋、糖浆剂年产能1000万瓶、合剂年产能3000万支、丸剂年产能1000吨、软胶囊和滴丸剂年产能1000万盒; 相符. 投资; 18000万元; 18000万元; 相符. 2、与《新乡市生态环境局关于发布新乡市“三线一单”生态环境准入清单试行的函》（新环函【2021】20号）相符性分析 根据《新乡市生态环境局关于发布新乡市“三线一单”生态环境准入清单试行的函》（新环函【2021】20号），新乡高新技术产业集聚区属于重点管控单元3，属于大气高排放区、水环境工业污染重点管控区。本项目与新乡高新技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析见表1-5。 表1-5 新乡高新技术产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止新建及新增铸造产能。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目属于医药制造项目，主要生产中药饮片和中成药制剂，不属禁止类项目，不属于两高项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目产生的颗粒物、VOCs执行大气污染物特别排放限值，项目不属于两高项目，不使用煤炭。; 相符. 环境风险防控; 1、建立健全集聚区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理； 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 后续企业将制定环境应急预案，明确风险防范措施，并与周边企业、园区建立防控体系。; 相符. 资源开发效率要求; 进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设。不得新改扩建分散燃煤设施。; 本项目采用集聚区集中供热，不新建燃煤设施。; 相符. 综合以上分析，本项目建设符合《新乡市生态环境局关于发布新乡市“三线一单”生态环境准入清单试行的函》中管控要求。 3、与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）相符性分析 本项目与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）（以下简称审批原则）相关内容相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与审批原则相符性分析 # 序号; # 审批原则相关内容; # 本项目情况; # 相符性. # 1; # 本原则适用于化学药品（包括医药中间体）、生物生化制品、有提取工艺的中成药制造、中药饮片加工、医药制剂建设项目环境影响评价文件的审批。; # 本项目为医药制造业，主要生产中药饮片、中成药制剂。; # 相符. # 2; # 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。; # 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类，符合国家现行产业政策要求。; # 相符. # 3; # 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。; # 本项目属于新建，位于新乡高新技术产业集聚区东部片区生物技术产业组团内，项目建设符合集聚区产业定位、园区规划、规划环评济审查意见等要求。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域。; # 相符. # 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。. # 不予批准选址在自然保护区、风景名胜 # 区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。. # 4; # 采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。; # 本项目选用国内成熟的生产工艺，选用国内先进设备，本项目可达到国内清洁生产先进水平。; # 相符. # 5; # 主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目。; # 要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。本项目区域环境质量正在改善，预期可以满足政府文件规定的质量目标。; # 相符. # 6; # 强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。; # 本项目将采取节水措施，减少新鲜水用量。本项目采用集聚区集中供水，不涉及地下水、地表水取用。; # 相符. # 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。; # 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。不涉及 # 第一类污染物，本项目不属于生物制药，无动物用房，实验室仅做产品质检，废水经厂区污水处理站处理达标后排入贾屯污水处理厂进一步处理。; # 相符. # 依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。. # 7; # 优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜（罐）排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物（VOCs）排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。; # 本项目设备、物料输送均为密闭；各项废气均经收集处理后达标排放。本项目涉及有机废气排放，根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。本项目不涉及动物房。; # 相符. # 8; # 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）的有关要求。; # 本项目固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单有关要求。本项目无危废焚烧。; # 相符. # 含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。; # 本项目作为肥料综合利用。; # 相符. # 9; # 有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。; # 本项目厂区采取分区防渗措施，拟制定有效的地下水监控和应急方案。; # 相符. # 10; # 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。; # 本项目厂区平面布置合理，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求; # 相符. # 11; # 重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。; # 本项目设置700m3事故水池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、集聚区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。; # 相符. # 12; # 对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处置应考虑生物安全性因素。存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照危险废物进行无害化处置。; # 本项目属于中药饮片、中成药制剂生产项目，不属于生物生化制品类企业。; # 相符. # 13; # 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。对搬迁项目的原厂址土壤和地下水进行污染识别，提出开展污染调查、风险评估及环境修复建议。; # 本项目属于新建项目，不涉及现有工程、依托工程及“以新带老”方案。; # 相符. # 14; # 关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。; # 本项目区域环境质量现状不能满足环境功能区要求，提出了进一步强化的污染防治措施，提出了有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。本项目不需要设置大气环境防护距离。; # 相符. # 15; # 提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。; # 本次评价提出了项目实施后的环境管理要求，制定运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确了监测点布设、监测因子、监测频次等要求；并按照规范要求设置污染物排放口、固体废物暂存间。; # 相符. # 16; # 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; # 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，部令第4号）有关规定，报告表项目无需进行公众参与。; # 相符. # 17; # 环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。; # 环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。; # 相符. 由上表分析可知，本项目建设符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）相关要求。 4、与《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）相符性分析 本项目与《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）相符性分析详表1-7。 表1-7 本项目与《医药工业环境保护设计规范》相符性分析 项目; 涉及规范内容; 本项目情况; 相符 性. 设计原则; 工艺设计应遵循清洁生产原则，应采用先进可靠、产品收率高、资源和能源利用率高、不产生或少产生污染物的生产工艺和设备，并应提高工艺过程的自动化程度；应加强回收排放物中的有用物质，并应减少污染物排放。生产过程应减少有毒有害化学品的使用，应以无毒、无害或低毒、低害的化学品代替高毒、高危害化学品；宜减少使用含氮化合物，宜选用高效发酵菌种，并宜削减含氮污染物和抗生素菌渣的产生。设备和系统设计应采取消除或减少挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质和粉尘等无组织排放的措施。设计中应采取生产用水的重复利用、循环使用或废水的再生回用等降低新鲜水用量的措施。排水系统应雨污分流、清污分流；污水宜污污分流、分类收集，并宜分质处理。固体废物应分类收集、贮存，应遵循减量化、资源化、无害化原则综合利用和无害化处置，处置率应达到100%。危险废物应按相关规定处置。控制厂界噪声应降低噪声源强，并应合理布置噪声设备。在污染物治理过程中，应避免产生二次污染或采取控制二次污染的措施。设计中应采取防渗、防腐等防止地下水污染的措施。; 项目采用先进的工艺设备，采取挥发性有机物、恶臭及粉尘无组织控制措施，废水分类收集、分质处理；一般固废100%综合利用，危险废物送有资质单位处置；项目厂区平面布置合理，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等降噪措施；项目厂区采取分区防渗，防止对土壤、地下水污染。; 相符. 水污染防治; 生产车间、原辅料和产品储存场地的地面冲洗水及污染区域的初期雨水，应纳入废水系统。高悬浮物废水宜采用混凝沉淀或气浮等措施预处理。高硫酸盐废水宜采用蒸发浓缩或生物脱硫措施预处理。含第一类污染物废水必须在车间单独收集，超过最高允许排放浓度时应设置处理设施。车间排放口或处理设施排放口，污染物浓度必须达到现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978、制药行业污染物排放标准或地方污水综合排放标准的规定。可生物降解的高浓度废水宜采用厌氧生化预处理；难生化降解的化学合成类废水宜采取微电解、高级氧化等预处理措施。含氮、磷废水宜选择生物脱氮、除磷法处理。高氮磷废水宜采用物化法预处理。含较高色度的提取类、中药类废水应进行脱色处理。厂区雨、污水排放口应设置切断设施。事故废水必须进行截留、收集，检测不达标的废水应采取处理措施。; 本项目废水分类收集、分质处理，工艺废水均预处理后进入污水处理系统，由厂总排口排放，排放水质满足集聚区污水处理厂进水水质要求，中药类废水经处理后色度可达标排放。厂区雨、污水排放口设置切断设施；事故废水设置有行截留、收集措施。; 相符. 大气污染防治; 发酵尾气应集中收集并采取措施治理。有机溶剂废气应采用冷凝、吸附一冷凝等工艺进行回收，不能回收时，可采用燃烧、吸附、吸收、生物膜法等技术处理。有恶臭气体散发的车间、工段应设置通排风系统，并应集中收集处理。中药炮制、粉碎、筛分、总混、压片、干燥、包装、包衣等产生粉尘的工段，应进行含尘废气收集和除尘处理。高风险药物的生产车间应设置独立的空气净化系统，排风应净化处理。含氯化氢、氨等无机易挥发物料的废气，宜采用碱、酸或水进行吸收处理。实验室含挥发性有机污染物（VOCs）废气应集中收集处理。污水厌氧处理产生的沼气应综合利用或焚烧处理；污水处理装置产生臭味的处理设备、构筑物，宜加盖或采取同等措施密闭，并宜收集废气进行脱臭处理。固体废物贮存间宜保持良好通风；有臭味产生时，应收集并处理后排放。; 本项目有机废气经收集后由水喷淋装置处理后排放，恶臭废气活性炭吸附处理，含尘废气采用袋式除尘器处理。污水处理站产臭单元全密闭，恶臭气体收集后经生物除臭装置处理，固废间废气经活性炭吸附处理。; 相符. 固体废物处置和综合利用; 有机溶剂应循环使用，并应设置回收系统。挥发性有机溶剂回收应选用密闭、高效回收系统。中药类产生的药材残渣应综合利用。危险废物应单独收集、贮存、处置。危险废物暂存场所应符合危险废物收集、贮存、运输技术要求，并应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的规定；危险废物的处置应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484、《危险废物填埋污染控制标准》GB18598，以及地方有关危险废物收集、运输和处置的规定。一般工业固体废物宜综合利用，其处置应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599的规定。高浓度釜残液应作为危险废物处置，不应排入废水系统。8.0.12生产维生素、氨基酸及其他非抗生素类发酵过程产生的菌丝体，应按现行国家标准《危险废物鉴别标准》GB5085的规定鉴别。属于一般工业固体废物时，宜综合利用，或作为一般工业固体废物处置。废药品、药尘、废试剂、除微生物过滤器的废滤芯（废滤膜）和药品接触的废包装物等，应作为危险废物处置。污水处理站排出的污泥，应按现行国家标准《危险废物鉴别标准》GB5085的规定鉴别，属于一般工业固体废物时，可综合利用或进行卫生填埋；属于危险废物时，应作为危险废物处置。; 本项目产生的危险废物主要有废活性炭，厂内危废暂存间暂存，集中送有资质单位处理。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《医药工业环境保护设计规范》（GB51133-2015）相关要求。 5、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）相符性分析 本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）相符性分析详见表1-8。 表1-8 与豫环委办【2022】9号相符性分析 类别; 主要内容; 本项目; 相符性. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为医药制造业，主要生产中药饮片、中成药制剂，不属于两高项目，不属于重点行业，不属于高耗能、高排放项目。本项目严格执行项目环评及“三同时”管理制度。; 相符. 提升扬尘污染防治水平; 实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 本项目施工期将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平; # 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; # 本项目VOCs物料为乙醇，地下储罐储存，密闭管线输送。采用底部添加物料，产生的VOCs废气均收集治理，可达标排放。; 相符. 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案. 全面提升固体废物监管能力; 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目产生的一般固废进行综合利用；危险废物在厂内危废暂存间暂存后送有资质单位进行处理。项目产生的固废合理利用，不产生二次污染。; 相符. 综上，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）中相关要求。 6、与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）相符性分析 本项目与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2021】60号）的相符性分析见表1-9。 表1-9 与新环攻坚办【2022】60号相符性分析 类别; 主要内容; 本项目; 相符性. 新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 严格项目准入，推进绿色低碳产业发展; 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A 级绩效水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合新乡市“三线一单”分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，项目后期将严格落实“三同时”管理制度。本项目不属于重点行业。; 相符. 加快传统产业转型升级; 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022 年度淘汰落后产能排查工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，组织开展排查整治专项行动，对排查发现落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，进一步排查梳理，对城市建成区内不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 本项目为新建项目，不存在落后生产工艺装备和落后产品。; 相符. 提升VOCs 无组织排放治理水平; 2022 年5 月底前，全面排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs 抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，泄露检测与修复（LDAR）工作不符合标准规范等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs 原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目涉及VOCs的物料为乙醇，乙醇地埋储罐储存，废水处理池密闭，且设置有废水池废气收集系统，定期进行涉及VOCs管线检测维护。; 相符. 强化VOCs 日常监管; 加强挥发性有机物排放管理，引导涉VOCs 污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季（5-9 月份）减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs 防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，医药、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目运营期建议提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划。; 相符. 提升扬尘污染防治水平; 实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大道路清扫专业机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并采取防尘措施。严格实施城区道路“以克论净”考核，制定扬尘专项考核办法，市区采取机械化清扫保洁的主次干道路面积尘不得超过10g/m2，逐步加大城乡接合部、背街小巷清扫保洁力度。大型煤炭、矿石等物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工严格按照“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）等要求，严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。; 相符. 新乡市2022年水污染防治攻坚战实施方案. 调整优化产业结构; 严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求，对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评。持续推进化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、 水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求，项目厂址不属于黄河干流及主要支流临岸，不属于“两高一资”项目; 相符. 新乡市2022年土壤污染防治攻战坚实施方案. 严格固体废物环境管理; 全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设，开展铅酸蓄电池收集试点工作。动态更新危险废物“四个清单”，有序推进固废信息化建设。; 本项目一般固废间和危废暂存间， 产生的危废为废活性炭吸附剂，均严格按该要求进行管理。; 相符. 综合以上分析，本项目建设符合《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）文件相关要求。 7、与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相符性分析 本项目与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（以下简称秋冬季攻坚方案）相符性分析见表1-10。 表1-10 与秋冬季攻坚方案相符性分析表 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 考虑各地秋冬季大气环境状况和区域传输影响，2021-2022年秋冬季攻坚范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上，增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市。具体为：北京市；天津市；河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水市，雄安新区，定州、辛集市；山西省太原、阳泉、长治、晋城、大同、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁市；山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市；河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源市；陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）及杨凌示范区。; 本项目位于新乡高新技术产业集聚区，在实施范围内。; 相符. 坚决遏制“两高”项目盲目发展; 各地要深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。; 本项目为医药制造业，主要生产中药饮片、中成药制剂，不属于两高项目。; 相符. 加强扬尘综合管控; 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘。; 本项目施工严格按照“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”等要求，严格渣土运输车辆规范化管理，加强施工扬尘精细化管控。; 相符. 综上分析，本项目建设符合《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》要求。 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（以下简称技术政策）相符性分析见表1-11。 表1-11 本项目与技术政策相符性分析 序号; 技术政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 项目废气采用分类收集处理。; 相符. 2; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 项目VOCs废气，采用冷凝回收+水喷淋吸收处理后排放，满足相关标准要求。; 相符. 因此，项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 9、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（涉PM和涉VOCs企业绩效分级指标）相符性分析见表1-12。 表1-12 本项目与涉PM和涉VOCs企业绩效分级指标相符性分析 类别; 水源地名称; 本项目情况; 相符性. （一）涉PM企业基本要求. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目产尘物料采用袋装或桶装，在仓库内装卸。; 相符. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目产尘物料为袋装或桶物料， 存放在封闭仓库中，仓库进出大门为自动感应门。; 相符. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目拟设置危险暂存间，危废间建设和管理符合相关要求。; 相符. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原辅材料厂内转移输送过程应采用密闭管线输送；无法封闭的所有产尘点均采取集气除尘措施。; 相符. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目成品包装位于洁净车间，卸料口完全封闭，地面无明显积尘。; 相符. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目产尘工艺过程均在密闭车间内进行，所有产尘点均设置废气收集除尘设施，地面洁净。; 相符. （二）涉VOCs企业基本要求. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目VOCs物料地下储罐储存，生产车间内VOCs物料均密闭储存。; 相符. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目原辅材料厂内转移输送过程应采用密闭管线输送；无法封闭的所有产尘点均采取集气除尘措施。; 相符. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目原辅材料调配、使用、干燥、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 相符. 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs处理系统。; 本项目涉VOCs原料废气均收集处置。; 相符. （三）其他基本要求. 运输方式及运输监管; 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源 机械（A级/B级100%）。; 本项目公路运输、厂内运输、危险品及危废运输车辆拟均使用国五及以上排放标准重型载货车辆。; 相符. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目厂区货运车辆进出大门口，拟建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 相符. 环境管理要求; 环保档案资料齐全; ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 本项目拟严格执行环保手续，规范档案管理。; 相符. 台账记录信息完整; ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 本项目拟制定台账记录信息制度，完整记录生产设施、废气污染治理设施、监测信息、主要原辅材料、燃料及水电消耗情况。; 相符. 人员配置合理; 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目已配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 其他控制要求; 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 经核对，本项目不属于淘汰类、限期淘汰类项目。; 相符. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目除尘器拟设置密闭灰袋，除尘灰通过封闭袋子卸灰，在厂区固废间暂存; 相符. 用电量/ 视频监管; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目拟安装用电智能监控系统，相关数据保存三个月以上。; 相符. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，; 厂区内道路均硬化，无成片裸露土地，地面清洁。; 相符. 综上分析，项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（涉PM和涉VOCs企业绩效分级指标）相关要求。 10、与新乡市城市饮用水源保护规划相符性分析 （1）新乡市饮用水源 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办【2007】125号文批复，详细划分结果见表1-13。 表1- 13 新乡市城市集中饮用水源地规划 类别; 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区. 1; 黄河贾太湖地表水 饮用水源保护区; 豫政文【2018】114号文将其取消. 2; 黄河原阳中岳地表 水饮用水源保护区; 豫政文【2018】114号文将其取消. 3; 三水厂地下水饮用 水源保护区; 豫政文【2018】114号文将其取消. 4; 四水厂地下水饮用 水源保护区; 南边西曹和东曹村北以为界；北边以2#井和11#连线向北150m为界；东边以22#井向东150m为界；西边以12-1#井西150m为界围成的区域; 南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界；北边以西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北为界；东边 以21#桥为界；西边以敦留店村西为界围成的区域. 5; 凤泉水厂地下水饮 用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域. 6; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域. 7; 辉县市段屯地下水 饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧 10米的陆域; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线300米以西和以南的区域. 距本项目最近的保护区为西北侧凤泉水厂地下水饮用水源保护区，本项目距离其二级保护区边界约为19.7km，不在其保护区范围内。 - 新乡市乡镇饮用水源保护区 根据现场调查，距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为东北侧新乡县古固寨镇地下水井群保护区。该保护区范围为：一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。本项目距其保护区边界约3.54km，不在其保护区范围内。 综上，本项目选址不在新乡市饮用水源保护区和新乡市乡镇饮用水源保护区范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目建设基本概况 河南华美制药股份有限公司（简称华美制药公司）以大健康产业为背景，拟投资18000万元，在新乡高新技术产业集聚区新廉街与高新东路，建设现代中药绿色健康产业园项目，属新建项目。 1、项目建设规模及内容： 现代中药绿色健康产业园项目采用新工艺、新设备、新技术等，辅以数字化车间、智能化控制，实现从中药材提取到成品的集约化生产和研发。 本项目拟建年提取3000吨中药材的装置，年生产片剂年产能30亿片，硬胶囊剂年产能10亿粒，颗粒剂年产能2亿袋，丸剂年产能1000吨，糖浆剂年产能1000万瓶，合剂年产能3000万支，软胶囊、滴丸剂年产能1000万盒（产能约15.5吨/年）。 项目占地面积为30872平方米（约46.3亩），建筑面积46800平方米（其中厂房面积30400平方米）。拟建前处理车间10400平方米、提取车间6500平方米、综合制剂车间13500平方米、综合仓库10400平方米、综合办公楼（含化验质检）6000平方米及相关公用辅助设施。 2、产业政策： 该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类”第十三款第4条“中药现代剂型的工艺技术，中药饮片炮制技术传承与创新，中药经典名方的开发与生产，中药创新药物的研发与生产，中成药二次开发与生产，民族药物开发和生产” ，符合国家产业政策。 项目在新乡高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码：2107-410771-04-01-938581。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目行业类别为“二十四、医药制造业”中的“48 中药饮片加工（其他（单纯切片、制干、打包的除外））”，应当编制环境影响报告表。受河南华美制药股份有限公司的委托，河南省化工研究所有限责任公司承担了本项目的环境影响评价工作。 3、主要建设内容 本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 名称; 单项工程; 建设内容; 备注. 主体工程; 前处理车间; 新建1座，占地面积3933.55m2，H=20.10m，三层; 一层：中药材、净料、饮片仓库等生产线； 二层前处理药材生产线、丸剂生产线； 三层颗粒剂生产线。. 提取车间; 新建1座，占地面积为1471.36m2，H=23.95m，四层; 一层提取液收膏、冷库、干燥、总混等生产线； 二层提取罐出渣区、浓缩机组区域； 三层提取罐操作区域、储液罐区域； 四层为称量配料、投料区域。. 制剂车间; 新建1座，占地面积为4218.51m2，H=21.6m，三层; 一层口服液、糖浆剂生产线，预留软胶囊生产线； 二层为片剂、胶囊剂生产线； 三层为中药片剂、硬胶囊剂生产线. 辅助工程; 综合仓库; 新建一座，占地2728.24m2，H=23.98m，三层; 一楼存放成品； 二楼存放原辅材料； 三楼存放包材。. 乙醇罐区; 地埋乙醇罐1个，φ2.5米、长10米. 综合办公楼; 5层H=23.2m，4605.30 m2. 质检室; 检测检验产品质量，位于综合楼4-5层，900m2. 研发中心; 研究中药配方颗粒以及其他中成药的质量标准、生产工艺以及原药材、中间品、成品的检测检验，位于综合楼4-5层. 公用工程; 纯水制备系统; 制水能力7m3/h，采用“超滤+反渗透膜”工艺. 制冷系统; 制冷系统6组. 循环冷却水系统; 250 m3/h. 供电工程; 由集聚区工业电网提供，新建1台1250kVA变压器. 供水工程; 由集聚区给水管网提供. 供热; 园区集中供热. 消防水池; 有效容积为600m3. 排水; 项目采用雨污分流，废水经厂区污水处理站处理后，送至贾屯污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河. 环保工程; 废气处理; 化验废气：活性炭吸附+15米排气筒P0； 前处理车间废气：袋式除尘器+ 27m排气筒P1； 提取车间含尘废气：袋式除尘装置+27m排气筒P2； 提取车间VOC废气：三级水喷淋+27米排气筒P3 制剂车间废气：袋式除尘装置+27m排气筒P4 废水处理站恶臭废气：“水喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附”+15m排气筒P5； 中药渣暂存间废气：引风收集至废水站恶臭气体处理装置处理；. 废水处理; 处理规模为500m3/d； 采用“格栅预处理+水解酸化池 +A/O+沉淀”工艺. 噪声处理; 选用低噪声设备，加装隔音消声装置，合理布局. 固废处理; 一般固废间30m2，危废暂存间10m2. 风险防范措施; 生产装置区配备DCS自动控制系统，可燃气体浓度超标检测报警装置。应急事故水池700m3. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 生产线/剂型; 产品名称; 批产出量（万片/批）; 批次/年; 年产能（万片/年）; 产能. 1; 1中药片剂; 舒筋活血片; 200万片; 370; 74000; 30亿片. 2; 通关藤片（消癌平片）; 140万片; 10; 2800. 3; 连蒲双清片 (薄膜衣）; 200万片; 700; 140000. 4; 当归片; 200万片; 100; 20000. 5; 复方川贝精片; 200万片; 60; 12000. 6; 复方丹参片; 200万片; 80; 16000. 7; 三黄片; 200万片; 20; 4000. 8; 连蒲双清片 (糖衣); 200万片; 156; 31200. 9; 2中药胶囊剂; 脑立清胶囊; 200万粒; 200; 40000; 10亿粒. 10; 银翘伤风胶囊; 200万粒; 150; 30000. 11; 肾复康胶囊; 200万粒; 150; 30000. 12; 3中药颗粒剂; 齿痛消炎灵颗粒（无蔗糖）; 40000袋; 2800; 11200万袋; 2亿袋. 13; 齿痛消炎灵颗粒; 40000袋; 1800; 7200万袋. 14; 板蓝根颗粒; 100000袋; 160; 1600万袋. 15; 4中药丸剂; 伸筋活络丸; 500kg; 1500; 750吨; 1000吨. 16; 香砂养胃丸; 500kg; 500; 250吨. 17; 5中药糖浆剂; 小儿止咳糖浆（100mL）; 6500瓶; 180; 117万瓶; 1000万瓶. 18; 小儿止咳糖浆（10mL）; 65000支; 128; 832万支. 19; 百咳静糖浆（120mL）; 5000瓶; 25; 12.5万瓶. 20; 百咳静糖浆（60mL）; 10000瓶; 19; 19万瓶. 21; 通关藤糖浆（消癌平糖浆）; 6500瓶; 30; 19.5万瓶. 22; 6合剂（口服液）; 通关藤口服液; 7.2万支; 250; 1800万支; 3000万支. 23; 清热解毒口服液; 10万支; 120; 1200万支. 24; 7中药软胶囊剂; 降脂通络软胶囊; 200万粒; 36; 200万盒; 800万盒. 25; 银杏叶软胶囊; 200万粒; 60; 500万盒. 26; 丹灯通脑软胶囊; 100万粒; 36; 100万盒. 27; 8中药滴丸剂; 清开灵滴丸; 500万丸; 24; 100万盒; 200万盒（合15.5吨/年）. 28; 血塞通滴丸; 500万丸; 30; 50万盒. 29; 柴胡滴丸（每袋重0.525g）; 30万袋; 10; 50万盒. 5、原辅材料、供应及动力消耗 本项目中药饮片及中药制剂主要原辅材料，均不涉及毒性中药材，消耗情况详见表2-3和表2-4。 表2-3 中药制剂主要原辅料消耗一览表 品名; 原辅料名称; 规格kg/批; 年耗量（kg/a）. 1舒筋活血片(370批/年）; 煅自燃铜; 15.6; 5772. 槲寄生; 126; 46620. 鸡血藤; 94.8; 35076. 络石藤; 94.8; 35076. 伸筋草; 94.8; 35076. 泽兰; 94.8; 35076. 红花; 25.2; 9324. 醋香附; 94.8; 35076. 烫狗脊; 120; 44400. 香加皮; 62.4; 23088. 玉米淀粉; 15; 5550. 饴糖; 46.8; 17316. 羟丙甲纤维素; 1.3; 466.2. 硬脂酸镁; 1.9; 710.4. 1通关藤片（20批/年）; 通关藤; 1100; 22000. 玉米淀粉; 72; 1440. 糊精; 28.8; 576. 蔗糖; 43.2; 864. 硬脂酸镁; 1.1; 21.6. 羧甲淀粉钠; 10.8; 216. 二氧化硅; 3.35; 66.81. 胃溶型薄膜包衣预混剂; 45; 900. 1连蒲双清片 (薄膜衣)（700批/年）; 盐酸小檗碱（黄连提取物，外购）; 21.94; 15358. 蒲公英浸膏（外购）; 412.4; 288680. 玉米淀粉; 20; 14000. 糊 精; 20; 14000. 蔗 糖; 60; 42000. 羟丙甲纤维素; 2.2; 1540. 硬脂酸镁; 6; 4200. 二氧化硅; 6; 4200. 胃溶型薄膜包衣预混剂; 21.9; 15358. 1当归片（100批/年）; 当归; 780; 78000. 乙醇; 6071.46; 607146. 玉米淀粉; 122.7; 12270. 糊精; 21.72; 2172. 蔗糖; 255.3; 25530. 羟丙甲纤维素; 1.32; 132. 羧甲淀粉钠; 4.86; 486. 硬脂酸镁; 1.62; 162. 明胶; 3.9; 390. 玉米朊; 2.16; 216. 滑石粉; 146.4; 14640. 胭脂红; 0.39; 39. 虫白蜡; 0.84; 84. 1复方川贝精片（60批/年）; 麻黄浸膏; 适量. 甘草浸膏; 30; 1500. 川贝母; 50; 2500. 陈皮; 198; 11880. 桔梗; 198; 11880. 五味子; 116; 6960. 法半夏; 150; 9000. 远志; 116; 6960. 1复方丹参片（80批/年）; 丹参; 25.6; 2048. 三七; 412.4; 32992. 冰片; 20; 1600. 蔗糖; 60; 4800. 硬脂酸镁; 2.2; 176. 1三黄片（20批/年）; 大黄; 400; 8000. 盐酸小檗碱; 5; 100. 黄芩浸膏; 21; 420. 硬脂酸镁; 1.7; 34. 蔗糖; 121.2; 2424. 玉米淀粉; 51.5; 1030. 糊精; 40; 800. 羟丙甲纤维素; 1; 20. 玉米朊; 1.8; 36. 明胶; 1.37; 27.4. 滑石粉; 91.2; 1824. 柠檬黄; 0.08; 1.6. 虫白蜡; 0.5; 10. 1连蒲双清片 (糖衣)（156批/年）; 盐酸小檗碱（黄连，外购）; 11; 1716. 蒲公英浸膏（外购）; 188; 29328. 玉米淀粉; 9.2; 1435.2. 糊精; 14.2; 2215.2. 蔗糖; 123.7; 19297.2. 羟丙甲纤维素; 1; 156. 硬脂酸镁; 1.6; 249.6. 玉米朊; 1.8; 280.8. 明胶; 2.02; 315.12. 滑石粉; 123.7; 19297.2. 甘油; 0.92; 143.52. 柠檬黄; 0.08; 12.48. 虫白蜡; 0.64; 99.84. 2脑立清胶囊（200批/年）; 磁石; 50.88; 10176. 熟酒曲; 60.88; 12176. 牛膝; 60.88; 12176. 珍珠母; 26.96; 5392. 酒曲; 52.88; 10576. 薄荷脑; 14.96; 2992. 赭石; 90.96; 18192. 清半夏; 60.88; 12176. 猪胆粉; 15.72; 3144. 冰片; 12.96; 2592. 2银翘伤风胶囊（150批/年）; 山银花; 142; 21300. 连翘; 142; 21300. 牛蒡子; 89; 13350. 桔梗; 89; 13350. 芦根; 89; 13350. 薄荷; 89; 13350. 淡豆豉; 76; 11400. 甘草; 76; 11400. 淡竹叶; 63; 9450. 荆芥; 63; 9450. 人工牛黄; 8; 1200. 2肾复康胶囊（150批/年）; 土茯苓; 398; 59700. 槐花; 113; 16950. 白茅根; 406; 60900. 益母草; 103; 15450. 广藿香; 38; 5700. 3齿痛消炎灵颗粒（4600批/年）; 青 黛; 55; 276000. 荆 芥; 34.4; 158240. 细 辛; 28.8; 165600. 白 芷; 26; 138000. 防 风; 38.4; 220800. 青 皮; 48; 276000. 牡丹皮; 48; 276000. 地 黄; 78; 414000. 甘 草; 17.9; 82340. 石 膏（直接添加）; 96; 552000. 乙 醇; 120; 689994.5. 糊 精; 210; 1207500. 甜菊素; 4.8; 27600. 3板蓝根颗粒（160批/年）; 板蓝根; 840; 134400. 蔗糖; 532.8; 85248. 糊精; 72; 11520. 4伸筋活络丸（1500批/年）; 制马钱子; 121.8; 182700. 制川乌; 16.8; 25200. 制草乌; 16.8; 25200. 木 瓜; 16.8; 25200. 当 归; 21; 31500. 川牛膝; 16.8; 25200. 杜仲(炒炭); 12.6; 18900. 续 断; 12.6; 18900. 木 香; 12.6; 18900. 全 蝎; 8.4; 12600. 珍珠透骨草; 8.4; 12600. 虫白蜡; 0.5; 793.8. 4香砂养胃丸（500批/年）; 木香; 13.44; 6720. 砂仁; 13.44; 6720. 醋香附; 13.44; 6720. 枳实{炒}; 13.44; 6720. 豆蔻{去壳}; 13.44; 6720. 姜厚朴; 13.44; 6720. 广藿香; 13.44; 6720. 半夏{制}; 19.16; 9580. 白术; 19.16; 9580. 茯苓; 19.16; 9580. 陈皮; 19.16; 9580. 甘草; 5.72; 2860. 虫白蜡; 0.32; 240. 5小儿止咳糖浆（308批/年）; 甘草流浸膏; 98; 32144. 桔梗流浸膏; 19.6; 6428.8. 氯化铵; 6.53; 2142.933. 橙皮酊; 13.1; 4296.8. 蔗 糖; 424.67; 139290.7. 苯甲酸钠; 1.31; 428.5867. 香兰素; 16.33; 5357.333. 5百咳静糖浆（44批/年）; 陈 皮 丝; 57.6; 2534.4. 麦 冬; 28.8; 1267.2. 前胡片; 28.8; 1267.2. 苦杏仁（炒）; 28.8; 1267.2. 清半夏; 28.8; 1267.2. 黄 芩 片; 57.6; 2534.4. 百部（蜜炙）; 43.2; 1900.8. 黄 柏 丝; 57.6; 2534.4. 桑白皮丝; 28.8; 1267.2. 甘草片; 28.8; 1267.2. 麻黄（蜜炙）; 28.8; 1267.2. 葶苈子（炒）; 28.8; 1267.2. 紫苏子（炒）; 28.8; 1267.2. 天南星（炒）; 19.2; 844.8. 桔梗片; 28.8; 1267.2. 瓜蒌子（炒）; 28.8; 1267.2. 蔗 糖; 390; 17160. 羟苯乙酯; 0.06; 2.64. 菠萝香精; 600; 26400. 5通关藤糖浆（30批/年）; 通关藤; 650; 19500. 苯甲酸钠; 1.95; 58.5. 蔗糖; 422.5; 12675. 香精; 6.5; 195. 6清热解毒口服液（120批/年）; 石膏; 302; 36240. 金银花; 80.4; 9648. 玄参; 64.2; 7704. 地黄; 48; 5760. 连翘; 40.2; 4824. 栀子; 40.2; 4824. 甜地丁; 40.2; 4824. 黄芩; 40.2; 4824. 龙胆; 40.2; 4824. 板蓝根; 40.2; 4824. 知母; 32.4; 3888. 麦冬; 32.4; 3888. 甜蜜素; 1.2; 144. 甜菊糖苷; 1.5; 180. 香精; 1.2; 144. 6通关藤口服液（60批/年）; 通关藤; 720; 43200. 苯甲酸钠; 2.2; 129.6. 香 精; 0.7; 43.2. 甜蜜素; 0.6; 34.56. 甜菊素; 0.7; 43.2. 7降脂通络软胶囊（36批/年）; 姜黄; 7; 252. 玉米油; 768; 27648. 蜂蜡; 12.5; 450. 胶囊用明胶; 395; 14220. 甘油; 78; 2808. 乙醇; 56; 2016. 山梨醇; 39; 1404. 甘氨酸; 2; 72. 枸橼酸; 23.5; 846. 亮黄; 0.8; 28.8. 7银杏叶软胶囊（60批/年）; 银杏叶提取物（外购）; 0.08; 4.8. 玉米油; 542; 32520. 蜂蜡; 8.5; 510. 胶囊用明胶; 420; 25200. 甘油; 84; 5040. 山梨醇; 42; 2520. 甘氨酸; 2; 120. 柠檬酸; 21.5; 1290. 二氧化钛; 1.6; 96. 柠檬黄; 1; 60. 7丹灯通脑软胶囊（36批/年）; 丹参; 277.5; 9990. 灯盏细辛; 277.5; 9990. 川芎; 300; 10800. 粉葛; 430; 15480. 大豆油; 300; 10800. 大豆磷脂; 12.5; 450. 蜂蜡; 6; 216. 胶囊用明胶; 210; 7560. 甘油; 42; 1512. PEG-400; 50; 1800. 山梨醇; 20; 720. 甘氨酸; 1.1; 39.6. 棕色氧化铁; 1; 36. 乙醇; 300; 10800. 二氧化钛; 0.6; 21.6. 8清开灵滴丸（24批/年）; 胆酸（直接添加）; 6.5; 156. 珍珠母; 100; 2400. 猪去氧胆酸（直接添加）; 7.5; 180. 栀子; 50; 1200. 水牛角; 50; 1200. 板蓝根; 400; 9600. 黄芩苷（外购）; 10; 240. 金银花; 120; 2880. PEG-4000; 180; 4320. 乙醇; 300; 7200. 8血塞通滴丸（30批/年）; 三七总皂苷（外购）; 50; 1500. PEG-4000; 160; 4800. 单硬脂酸甘油酯; 15; 450. 硬脂酸钠; 3.2; 96. 8柴胡滴丸（每袋重0.525g） （10批/年）; 柴胡; 562; 5620. PEG-6000; 240; 2400. 乙醇; 280; 2800. 表 2-4 公用工程用量表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 蒸汽; t/a; 34560; 园区集中供热 （现为新乡恒新热力有限公司）. 2; 电; 万kw.h/a; 800; 园区供电网. 3; 新鲜水; 万m3/a; 9.41; 园区供水管网. 6、主要设备设施 本项目主要公用设备、各车间主要生产设备设施见表2-5和表2-6。 表2-5 中药饮片加工与提取设备一览表 一、中药饮片加工. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 筛选机; SX; 2; 前处理车间. 2; 洗药机; XY-720; 1. 3; 润药机; 1000L; 1. 4; 极速切药机; JS-400; 2. 5; 直线往复式切药机; QWZL-300D; 2. 6; 热风循环烘箱; CT-C-IV; 2. 7; 烘房; --; 1. 8; 炒药机; CYC-900; 1. 9; 破碎机; TFS-300; 3. 10; 中药蒸煮夹层锅; GZZ500; 4. 11; 刀式破碎机; 2; 2. 12; 多级粉碎机组; FZ-600; 2. 二、提取设备. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 方锥混合机; JHGD-2000; 6; 提取车间. 2; 多功能中成药蒸汽灭菌柜; DZG-5.0; 2. 3; 多功能提取罐; TQ-3.0; 6. 4; 醇沉罐; CD-3000; 6. 5; 醇沉罐; CD-3000; 6. 6; 双效浓缩器; SN-2000; 4. 7; 平衡型双效浓缩器; TL-WN-II-2000; 4. 8; 球形浓缩器; QN-500; 4. 9; 提取液储罐; CG-5000; 4. 10; 渗漉罐; TL-SLG-800; 2. 11; 渗漉罐; SLG-800; 2. 12; 渗漉罐储罐; LG-1000; 2. 13; 渗漉液高位槽; GWG-300; 12. 14; 酒精配制罐; PZG-1000; 4. 15; 快装酒精回收塔; JH-400; 1. 16; 真空干燥机; FZG15; 4. 17; 管式分离机; GQ150; 4. 18; 配制罐; PG-3000L; 6. 19; 酒精储罐; CG-3m3; 4. 20; 提升加料机; JTY-100CZ; 4. 21; 管式分离机; GQ105; 4. 23; 粉碎机组; WF-30B; 4. 表2-6 中药制剂主要设备一览表 一、片剂生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 固定式反应锅; GF-200; 1; 综合制剂车间 片剂生产线. 2; 高效湿法制粒机; JHZ-250C; 1. 3; 高效沸腾干燥机; JFG-120B; 1. 4; 三偏心混合机; JPH-1.5; 1. 5; 摇摆式颗粒机; LYK-160D; 1. 6; 压片机; ZP-35A; 1. 7; 高速辊板泡罩包装机; DPH-260; 1. 8; 自动充填包装机; DXDK900; 1. 9; 高效包衣机; JGB-150E; 1. 二、硬胶囊剂生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 方锥混合器; 3000; 1; 综合制剂车间 硬胶囊剂生产线. 湿法制粒; 250型; 2. 沸腾干燥; 300型; 2. 压片机; ZP-45; 6. 胶囊填充机; 1000; 2. 高效包衣机; 250; 4. 铝塑包装线; /; 3. 瓶包装线; /; 2. 三、颗粒剂生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 湿法制粒机; JHZ-250C; 1; 综合制剂车间 颗粒剂生产线. 沸腾干燥机; JGF-120B; 1. 三偏心混合机; JPH-1.5m3; 1. 自动充填包装机; DXDK900; 1. 自动装盒机; JH100; 1. 自动捆扎机; DBA-200; 1. 自动称重机; zipoo-c1000A; 1. 透明膜三维裹包机; WBG-SL; 1. 四、糖浆剂生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 化糖罐; HTG-800; 1; 综合制剂车间 糖浆剂生产线. 配料罐; PLG-1000; 1. 液体灌封机; KGF-Z; 1. 高速灌封机; KGF12; 1. 全自动灌封机; JSF2-500; 1. 直线式清洗烘干机; ZXH; 1. 安瓿检漏灭菌柜; AM-2.5; 1. 半自动灯检机; DNDJ-150; 1. 五、合剂（口服液）生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 化糖罐; HTG-800; 1; 综合制剂车间 合剂（口服液）剂生产线. 配料罐; PLG-1000; 1. 液体灌封机; KGF-Z; 1. 高速灌封机; KGF12; 1. 全自动灌封机; JSF2-500; 1. 直线式清洗烘干机; ZXH; 1. 安瓿检漏灭菌柜; AM-2.5; 1. 六、丸剂（水丸）生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 槽形混合机; CH200A; 1; 综合制剂车间 丸剂（水丸）剂生产线. 2; 高质量炼药机; GLH-30; 1. 3; 高效全自动制丸机; YUJ-17A; 1. 4; 振动提升机; ---; 1. 5; 螺旋面震动干燥机; LZG-1.6; 1. 6; 四级分离机; XF-9; 1. 7; 包衣锅; TYJ-1000; 1. 8; 热风循环烘箱; CT-C-I; 1. 9; 除湿机; CF6; 1. 10; 多功能条袋包装机; DXDK660; 1. 七、软胶囊剂生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 化胶罐; HJ-450B; 1; 综合制剂车间 软胶囊剂生产线. 过滤器; JF-50; 1. 配液罐; DEVOTION-XX; 1. 药液输送泵; ZXB; 1. 过滤器; JF-50; 1. 胶体磨; JM280QF; 1. 软胶囊机; RGY10X25S; 1. 定型转笼; ZL-410A; 1. 履带式干燥机; DW; 1. 铝塑泡罩包装机; DPP260Ⅱ; 1. 八、滴丸剂生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 储蜡罐; PZG-800; 1; 综合制剂车间 滴丸剂生产线. 配制罐; PZG-1000; 1. 精滤器; JL-80; 1. 输送泵; ZXB; 1. 滴丸机; DW; 1. 集丸离心机; DWJJL-2000; 1. 筛选干燥机; SG-300; 1. 筛动数片机; LSP-200; 1. 旋盖机; XH-P; 1. 7、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员为200人，三班制，每班8小时，年工作300天。 8、公用工程情况 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、循环水系统用水、工艺用水，由集聚区自来水供水管网统一供给，消耗量为9.41万m3/a，主要用于中药前处理车间的药材清洗、提取车间提取用水、设备清洗水、地面清洗水以及纯水制备，纯化水主要用于各车间D级洁净区设备清洗水、制剂车间配制药液或辅料等工艺用水。 纯水：本项目新建一套7m3/h纯水制备系统，制备工艺为“超滤+反渗透”。纯水制备率按70%计。 循环冷却水：本项目设计1套循环冷却水系统，循环水量 250m3/h，供水压力0.4MPa，回水压力0.15MPa，循环冷却水需定时补充。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水排入市政管网，工艺废水排入厂区新建污水处理站集中处理，处理达标后经市政污水管网进入贾屯污水处理厂进一步处理，排入东孟姜女河。 本项目水平衡分析详见图1。 图1 本项目水平衡分析图 单位：m3/d （3）供电：本项目供电由集聚区电网供给。 （4）供气：本项目外购氮气，纯化装置氮气消耗为200Nm3/h，仪表空气量为130Nm3/h，压力为0.7MPa。 （5）供热：蒸汽由集聚区集中提供，现由新乡恒新热力有限公司提供，本次项目全年蒸汽用量为4.8t/h。本项目蒸汽平衡分析详见图2。 图2 本项目蒸汽平衡分析图 单位：t/h （6）制冷系统 项目拟采用两套制冷机组，1套乙二醇冷冻机组，最大流量500m3/Hr，制冷剂为R22，出水温度-25～-35℃，回水温度 -15～-20℃；1套7℃水机组，最大流量750 m3/Hr，制冷剂为R22，出水温度-5～-15℃，回水温度 0～10℃。 （7）洁净车间 本项目在生产车间内设置部分D 级洁净区，用于收膏工序和综合制剂工序。洁净区依据GMP 要求设置新风系统如下：室外新风经过初效过滤后进行冷冻除湿，后经过中效过滤并进行温度和湿度调节，后经过送风管及高效过滤器送至洁净车间，部分排风，其他设置回风。新风系统的制冷来自动力车间的7℃水，动力车间的冷水机组使用制冷剂为环保型制冷剂R134a。 9、项目平面布置及周围概况 本项目厂址位于新乡高新技术产业集聚区，北邻高新东路，西邻规划道路新廉街。经现场实地踏勘，本项目厂址现状为空地，北侧为高新东路，南侧为农田，西侧为万华生命科学城，东侧为农田，距离厂区最近的敏感点为厂址北向493米的大介山村。项目地理位置见附图一，周围概况图见附图二。 生产区位于厂区西侧和东侧中部区域，东侧中部自北向南布置前处理车间、提取车间，厂区西部分布制剂车间、综合仓库；办公生活区位于厂前东北侧，污水站位于厂区南侧中部，乙醇罐区位于厂区东南侧。 厂区人员出入大门位于高新东路，物流出入口位于西侧新廉街，划分明确。 综合分析认为，厂区平面各功能区独立集中，相互之间又紧密结合，分区明确，布局合理。项目平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （二）工艺流程和产排污环节 本项目以中药草为原料，通过提取制成浸膏粉/浸膏/滤液，再经制剂加工成不同类型不同规格的中药制品。主要生产工艺流程主要包括中药草预处理、提取、综合制剂三部分，其中中药草经预处理加工为中药饮片，中药饮片经水提、醇提等工艺制成中药浸膏/干膏/浓缩液等半成品，半成品在制剂工序加工为最终产品。 本项目产品类型为中药片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、合剂（口服液）、软胶囊、滴丸剂，共计8种。根据产品类别的不同，分别设置生产线。本项目各产品总体工艺流程简述详见表2-7。 |

表2-7                                各产品总体工艺流程简述一览表

| 剂 型 | 名 称 | 工 艺 流 程 |
| --- | --- | --- |
| 1片剂 | 舒筋活血片 | 原料前处理→（络石藤、伸筋草、泽兰、槲寄生、鸡血藤、煅自然铜）水提→蒸发→干燥→半成品浸膏粉； 原料前处理→（红花、醋香附、烫狗脊、香加皮）破碎细粉； 半成品水提浸膏粉+中药饮片细粉混合→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
|  | 通关藤片（消癌平片） | 前处理→水提→蒸发→干燥→半成品浸膏粉→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
|  | 连蒲双清片 (薄膜衣） | 外购蒲公英浸膏粉+外购盐酸小檗碱粉混合→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
|  | 当归片 | 前处理→醇提→蒸发→干燥→半成品浸膏粉→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
|  | 复方川贝精片 | 外购麻黄浸膏和甘草浸膏； 前处理→（五味子、远志、桔梗）水提→蒸发→干燥→半成品浸膏粉； 前处理→陈皮醇提→蒸发→干燥→半成品浸膏粉； 前处理→（川贝母、法半夏）破碎→半成品破碎细粉； 麻黄浸膏粉+甘草浸膏粉+（五味子、远志、桔梗）半成品浸膏粉+陈皮半成品浸膏粉+（川贝母、法半夏）破碎细粉→加辅料配料→压片→包衣→成品； |
|  | 复方丹参片 | 前处理→丹参水提→蒸发→干燥→半成品浸膏粉 前处理→（三七）破碎细粉+半成品浸膏粉混合→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
|  | 三黄片 | 前处理→大黄水提→蒸发→干燥→浸膏粉 外购黄芩浸膏粉+大黄半成品浸膏粉→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
|  | 连蒲双清片 (糖衣) | 外购蒲公英浸膏粉+外购盐酸小檗碱粉混合→加辅料配料→压片→包衣→成品 |
| 2硬胶囊剂 | 脑立清胶囊 | 前处理→中药饮片粉碎→加辅料配料→加外购空白胶囊→成品 |
|  | 银翘伤风胶囊 | 前处理→水提→蒸发→沸腾干燥→半成品干膏粉→加辅料配料→加外购空白胶囊→成品 |
|  | 肾复康胶囊 | 前处理→水提→蒸发→沸腾干燥→半成品干膏粉→加辅料配料→加外购空白胶囊→成品 |
| 3颗粒剂 | 齿痛消炎灵颗粒 | 前处理→（石膏、防风、青皮、地黄、甘草、牡丹皮）水提→蒸发→水提浓缩液； 前处理→（荆芥、细辛、白芷、青黛）醇提→蒸发→醇提浓缩液； 水提浓缩液+醇提浓缩液→混合蒸发浓缩→沸腾干燥→半成品浸膏粉→加辅料配料→颗粒剂→包装→成品。 |
|  | 板蓝根颗粒 | 前处理→中药饮片水提→蒸发→干燥→破碎→半成品清膏→加辅料配料→沸腾干燥→颗粒剂→包装→成品 |
| 4丸剂 | 伸筋络丸 | 前处理→中药饮片粉碎→干燥→加辅料配料→制丸→包装→成品 |
|  | 香砂养胃丸 | 前处理→中药饮片粉碎→干燥→加辅料配料→制丸→包装→成品 |
| 5糖浆剂 | 小儿止咳糖浆 | 外购甘草流浸膏+外购桔梗流浸膏→加入纯水制成浆液→加糖浆等辅料配料→灌装→成品 |
|  | 百咳静糖浆 | 前处理→水提→蒸发→半成品浓缩浆液→加糖浆等辅料配料→灌装→成品 |
|  | 通关藤糖浆 （消癌平糖浆） | 前处理→水提→蒸发→半成品浓缩浆液→加糖浆等辅料配料→灌装→成品 |
| 6合剂（口服液） | 通关藤口服液 | 前处理→水提→蒸发→半成品浓缩液→加辅料配料→灌装→成品 |
|  | 清热解毒口服液 | 前处理→水提→蒸发→半成品浓缩液→加辅料配料→灌装→成品 |
| 7软胶囊 | 降脂通络软胶囊 | 前处理→醇提（渗漉）→浓缩→半成品浓缩液→加辅料配料→自制软胶囊填充→成品 |
|  | 银杏叶软胶囊 | 外购银杏叶提取物→加辅料配料→自制软胶囊填充→成品 |
|  | 丹灯通脑软胶囊 | 前处理→（川芎、粉葛）水提→浓缩→醇沉→蒸发→水提浓缩液； 前处理→（丹参、灯盏细辛）醇提→蒸发→醇提浓缩液； 水提浓缩液+醇提浓缩液→蒸发浓缩→半成品浓缩浆液→加辅料配料→自制软胶囊填充→成品 |
| 8滴丸剂 | 清开灵滴丸 | 前处理→水提→浓缩→醇沉→蒸发→半成品浓缩液→加辅料配料→制丸→包装→成品 |
|  | 血塞通滴丸 | 外购三七总皂苷→加辅料配料→制丸→包装→成品 |
|  | 柴胡滴丸 | 前处理→水提→浓缩→醇沉→半成品浓液→加辅料配料→制丸→包装→成品 |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、中药材前处理工序 （1）工艺流程简述 本项目外购中药草，首先进行预处理，主要包括净选、切制、炒制、粉碎等工序，制成中药饮片（也称净药材）。中药饮片再进入提取工序进行浸膏/粉的制备。前处理工序工艺流程简述如下： 净选、水洗：首先将中药材置于筛选机内，清除其中石屑等杂质，以及其他非药用部位。而后再入洗药机，通过全自动喷淋洗涤进一步洗去尘土等杂质，使药物达到净度标准，进而保证产品质量。洗药废水进污水处理站进行处理。 润制、切片：净选后的中药材装入快开门润药机内利用热蒸汽润制至无硬心，使用自动药材切片机进行切片，切片大小根据药材种类调节。 干燥：人工用托盘投料进热风循环烘箱内进行干燥，测其水分符合一定要求，取出放晾，即可装袋包装。 炒制：将药材置自动控温电磁炒药机内，用适宜的温度炒至符合饮片外观性状，取出放晾，装袋包装。炒药过程中产生的粉尘由集气罩收集、采用水雾除尘器进行处理，水雾除尘过程产生除尘废水，进污水处理站进行处理。 粉碎：利用粗碎机或破碎机对中药材进行破碎（粉碎），颗粒大小根据药材种类可进行调节。 工艺流程及产污环节示意图详见图3。 图3 前处理工艺流程及产污环节示意图 （2）产污分析 废气： ①破碎过程主产生的粉尘，主要污染物为颗粒物，拟配置袋式除尘器处理后外排； ②炒制异味废气，主要污染物为臭气浓度，设备自带水雾喷淋除臭装置； 废水：主要为中药草清洗过程产生的废水，拟送污水处理站处理； 固废：主要为净选过程产生的杂质或废中药草，拟作为肥料综合利用； 噪声：主要为设备运行过程中产生的机械噪声。 （3）前处理工序物料平衡分析 前处理工序物料平衡分析详见图4。 图4 前处理工序物料平衡图 2、提取工序 中药饮片转移到提取车间进行提取，提取方法包括水提工艺、（水提+醇提）工艺、醇提（包括渗漉和热回流）工艺，醇沉和醇提采用有机溶剂乙醇，主要设备为多功能提取罐。经提取工序可得到半成品中药浸膏/干膏/膏粉/滤液/浆液，用于不同产品剂型制备。 本项目涉及29种产品，种类繁多，本次评价提取方式对产品进行统计分类，详见表2-8。 表2-8 采用提取工艺生产的中药制剂产品一览表 提取工艺; 综合制剂; 综合制剂产品细目; 提取产物. 水提工艺; 片剂; 舒筋活血片、通关藤片（消癌平片）、复方川贝精片、复方丹参片、三黄片; 半成品为干膏. 胶囊剂; 银翘伤风胶囊和肾复康胶囊. 颗粒剂; 板蓝根颗粒. 糖浆剂; 百咳静糖浆和通关藤糖浆（消癌平糖浆）; 半成品为浓缩药液. 合剂（口服液）; 通关藤口服液和清热解毒口服液. （水提+醇沉）工艺; 颗粒剂; 齿痛消炎灵颗粒; 半成品为干膏. 软胶囊; 丹灯通脑软胶囊 （川芎、粉葛原料）; 半成品为 浓缩药液. 滴丸; 清开灵滴丸和柴胡滴丸. 醇提工艺 （渗漉+热回流）; 片剂; 当归片 （热回流提取工艺）; 半成品为干膏. 软胶囊; 降脂通络软胶囊 （渗漉工艺）、 丹灯通脑软胶囊 （丹参、灯盏细辛原料） （热回流提取工艺）; 半成品为浓缩药液. 本次评价按不同提取方式分别进行工艺流程介绍，具体如下。 （1）水提工艺： 本项目采用水提工艺生产的产品包括5种片剂，分别为舒筋活血片、通关藤片（消癌平片）、复方川贝精片、复方丹参片、黄片，2种胶囊剂，分别为银翘伤风胶囊和肾复康胶囊，1种颗粒剂为板蓝根颗粒，2种糖浆剂，分别为百咳静糖浆和通关藤糖浆（消癌平糖浆），2种合剂（口服液），分别为通关藤口服液和清热解毒口服液。 依据配方将各种中药饮片称量后放入多功能提取罐，并加入药量10~14倍的饮用水，浸泡后进行煎煮0.5~3小时后，将药液过滤，滤液放入提取液储罐备用；药渣加入一定比例水进行二次/三次煎煮，煎煮完毕后药液过滤；将几次滤液合并，进入真空浓缩器，使用蒸汽加热进行减压浓缩，使提取液浓缩至相对密度为1.15～1.2，成为浸膏/浓缩药液待用。 浓缩过程蒸发出来的水蒸气被水环真空泵抽出，经冷凝器冷凝后，送废水处理站进行处理。滤渣为废药渣，用于农业有机肥。 提取车间提取产物为干膏、干膏粉或者浓缩药液等半成品，干膏和干膏粉可用于制取片剂、胶囊剂、颗粒剂，浓缩药液用于制取糖浆剂和合剂（口服液）。 水提生产工艺流程及产污环节见图5。 图5 水提工艺流程及产污环节图 （2）（水提+醇沉）工艺： 本项目采用（水提+醇沉）工艺生产的产品包括1种颗粒剂，为齿痛消炎灵颗粒，1种软胶囊，为丹灯通脑软胶囊（川芎、粉葛原料），2种滴丸，分别为清开灵滴丸和柴胡滴丸。 对于需要醇沉的浸膏，在浸膏中加入95%乙醇进行醇沉，过滤除去药渣，将药液进行减压浓缩得到中药浸膏，含水量为65%-80%。浓缩过程中滤液中的乙醇受热蒸发、遇冷凝结得到浓度范围40%~85%的乙醇水溶液，将乙醇水溶液泵入常压蒸馏塔进行蒸馏回收得到浓度为91-93%的乙醇，精制回收过程中产生不凝废气经三级喷淋水吸收后外排。蒸馏残液中含有浓度约2%的乙醇，进污水处理站。 （水提+醇沉）生产工艺流程及产污环节见图6。 图6 水提+醇沉工艺流程及产污环节图 （3）醇提工艺 本项目采用醇提工艺生产的产品包括1种片剂，为当归片，1种颗粒剂，为齿痛消炎灵颗粒，2种软胶囊，分别为降脂通络软胶囊、丹灯通脑软胶囊（丹参、灯盏细辛原料）。 醇提包括加热回流提取和渗漉提取两种工艺。采用渗漉提取工艺的为降脂通络软胶囊，其余均采取热回流提取工艺。 加热回流醇提：按照配方将各种中药饮片称量后，再按照工艺要求加入药材适倍量约70%乙醇，进行加热回流提取，2-3h后，将药液过滤，放置备用；药渣中加入一定比例乙醇进行二次/三次加热回流提取，将提取后的药液进行过滤，减压浓缩滤液得到浸膏（清膏）。 渗漉醇提：采用乙醇溶解渗过药粉，按自下部流出浸出液的一种方法，具体为：按配方将中药材粗粉称量后置于多功能提取罐（渗漉罐）中，同时加入一定浓度的乙醇浸润，浸渍48小时后，缓缓渗漉，收集渗漉液滤过放入贮罐中备用，滤液单效浓缩回收乙醇，并得到精制液。渗漉液分离完全后，药渣仍留在提取罐中，为了进一步回收药渣中残留的乙醇，向提取罐（渗漉罐）内通入少量饱和蒸汽，浸在药渣中的乙醇蒸发成气体进入提取罐上方冷凝器中，经冷凝回收至乙醇回收罐，不凝废气经三级喷淋水吸收后外排。药渣回收乙醇后，经储渣仓运至出渣室，并外运做肥料综合利用。 醇提中药浸膏的含水量在30%左右，清膏的含水量为65-80%。 浓缩过程中乙醇受热蒸发，遇冷凝结得到浓度范围40%~85%的乙醇水溶液，将乙醇水溶液泵入常压蒸馏塔进行精制回收，得到浓度为91-93%的乙醇。蒸馏过程中产生乙醇不凝气经三级喷淋水吸收后外排。蒸馏残液中含有浓度约2%的乙醇，进污水处理站。 经提取工序后，当归片提取物的为半成品干膏，降脂通络软胶囊和丹灯通脑软胶囊（丹参、灯盏细辛原料）提取物为的半成品浓缩药液。 醇提生产工艺及产污环节情况如图7。 图7 醇提工艺流程及产污环节图 （4）提取工序产污分析： 废气：主要为投料粉尘废气、水提废气、醇沉废气、醇提废气、蒸馏浓缩废气、乙醇精制回收废气、浸膏干燥废气、出渣废气等； 废水：主要为污冷凝水，蒸馏残夜，及生产设备清洗废水等； 固废：废药渣，拟作为肥料使用； 噪声：主要为设备运行中产生的机械噪声。 （5）提取工序物料平衡分析 本次评价按照不同提取方式分类设置物料平衡分析，详见图8至图10。 图8 水提工艺流程物料平衡图 t/a 图9 （水提+醇沉）工艺流程物料平衡图 t/a 图10 醇提工艺流程物料平衡图 （6）提取工序乙醇平衡分析 醇提工序中，采用乙醇为提取溶剂，乙醇的使用平衡示意图见图11。 图11 乙醇物料平衡图t/a 3、综合制剂工序 本项目综合制剂车间拟设置中药片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、合剂（口服液）、软胶囊、滴丸剂8条中药制剂生产线，各类型的中药制剂生产工艺流程及产污环节简述分析如下。 （1）中药片剂工艺流程及产污环节分析 本项目片剂产品共8种，包括舒筋活血片、通关藤片、连蒲双清片（糖衣）、连蒲双清片（薄膜衣）、当归片、复方川贝精片、复方丹参片、三黄片。片剂生产工艺基本一致，仅配方不同。 生产工艺简述： 过筛：根据生成需要将原辅材料进行粉碎过筛，符合粒径要求后，备用。 制浆：将浸膏/淀粉加入容器内，加入纯水、辅料等制成浆料，备用。 湿法混合制粒：过筛后的物料、辅料等置于摇摆式制粒机中，搅拌并混合均匀后，再加入浆料，继续搅拌制粒。 干燥：将湿颗粒干燥成颗粒均匀，且水分达到要求即可。 整粒总混：将干燥颗粒先通过摇摆式颗粒机进行过筛，将粒度合格的颗粒至于双锥混合机中，部分产品需加入硬脂酸镁等辅料混合。粗颗粒经高效粉碎机粉碎并过整粒机筛后再将粒度合格的颗粒至于双锥混合机内。 压片：将总混后得物料投加到压片机中，压片机将混合好的物料压制成片。 包衣：将压片后得到的片状物料投加到包衣机中，包衣机通过喷洒包衣液完成包衣，在喷洒的过程中同时进行干燥让包衣迅速成型，得到包衣后的药片。 包装：按生产指令领取合格的内包材，进行分装。将包衣后得药片投加到包装机中，使药片封合在透明的泡罩与底板（PVC、铝箔）之间制作成板装，再进行纸箱外包装后入库。 生产工艺流程及产污环节见图12。 图12 片剂生产工艺流程及产污环节 （2）硬胶囊剂工艺流程及产污环节分析 本项目硬胶囊剂产品共3种，包括脑立清胶囊、银翘伤风胶囊和肾复康胶囊，其中脑立清胶囊由净药材细粉混合制成，不需提取工序。银翘伤风胶囊和肾复康胶囊由各自提取工序制得的干膏粉，按照配方比例，分别过筛后混合、胶囊填充即可包装入库。胶囊制剂工艺基本一致，仅配方不同。 硬胶囊剂生产工艺流程及产污环节见图13。 图13 硬胶囊剂生产工艺流程及产污环节 （3）颗粒剂工艺流程及产污环节分析 本项目剂颗粒产品共3种，包括齿痛消炎灵颗粒和板蓝根颗粒。颗粒制剂工艺基本一致，仅配方不同。 颗粒制剂工艺： 过筛：将提取工序制得的干膏粉、蔗糖粉、糊精等原辅材料分别过80目筛，备用。 制浆：称取处方量糊精，放入制浆锅内，加纯化水搅拌均匀进行制浆。 湿法制粒、整粒总混：称取处方量的干膏粉、蔗糖粉投入制粒机，混合均匀，加入浆液，继续搅拌制粒。湿颗粒经沸腾干燥至后出料。然后用摇摆式颗粒机过16目不锈钢筛网整粒，整粒后的不同锅次的颗粒加入混合机中进行总混。 包装：使用颗粒包装机进行装袋包装，然后再进行外包即可入库外售。 生产工艺流程及产污环节见图14。 图14 颗粒剂生产工艺流程及产污环节 （4）丸剂（水丸）工艺流程及产污环节分析 本项目丸剂产品共2种，包括伸筋络丸和香砂养胃丸，均由净药材细粉混合制成，不需提取工序。按照配方比例，将净药材细粉和其他辅料等原辅材料分别粉碎过筛后，加纯水混合后炼药制丸，干燥后即可包装入库。丸剂制剂工艺基本一致，仅配方不同。 生产工艺流程及产污环节见图15。 图15 丸剂（水丸）生产工艺流程及产污环节 （5）糖浆剂工艺流程及产污环节分析 本项目糖浆剂产品共3种，包括小儿止咳糖浆、百咳静糖浆、通关藤糖浆（消癌平糖浆），均采用水提浸膏制取制剂。制糖浆剂工艺基本一致，仅配方不同。 将单糖浆（蔗糖和纯化水混合）加入清膏里混匀，加入辅料混匀，即得糖浆剂。将配好的糖浆剂灌装后，加外包装可入库。 生产工艺流程及产污环节见图16。 图16 糖浆剂生产工艺流程及产污环节 （6）合剂（口服液）工艺流程及产污环节分析 本项目糖浆剂产品共2种，通关藤口服液和清热解毒口服液，均采用提取车间生产的水提浓缩滤液，与纯化水、蔗糖、辅料混匀，灌装，包装后入库。合剂工艺基本一致，仅配方不同。 合剂（口服液）生产工艺流程及产污环节详见图17。 图17 合剂（口服液）生产工艺流程及产污环节 （7）中药软胶囊剂工艺流程及产污环节分析 本项目中药软胶囊剂产品共3种，降脂通络软胶囊、银杏叶软胶囊、丹灯通脑软胶囊，软胶囊制剂工艺基本一致，仅配方不同。 软胶囊制剂生产工艺流程及产污环节详见图18。 图18 中药软胶囊剂生产工艺流程及产污环节 （8）中药滴丸剂工艺流程及产污环节分析 本项目中药软胶囊剂产品共3种，清开灵滴丸、血塞通滴丸、柴胡滴丸，滴丸制剂工艺基本一致，仅配方不同。 中药滴丸剂生产工艺流程及产污环节示意图详见图19。 图19 中药滴丸剂生产工艺流程及产污环节 （9）综合制剂生产线产污环节 废气：主要为固体制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂）原料过筛、粉碎、干燥、混合制粒、整理总混、压片/填等工序产生的含尘废气，拟设置袋式除尘器处理； 废水：主要为液体制剂生产时，灌装工序产生的洗瓶灭菌废水，及生产设备清洗废水，均拟送废水处理站进行处理； 固废：主要为包装过程中产生废包装材料等，定期外售； 噪声：主要为设备运行产生的噪声。 （10）综合制剂工序物料平衡分析 本项目拟设置8条综合制剂生产线，其中片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸）为固体制剂生产线，糖浆剂、合剂（口服液）、软胶囊剂、滴丸剂为液体制剂生产线。本次评价以固体制剂和液体制剂生产线为单位进行物料平衡分析，详见以表2-9和表2-10。 表2-9 固体制剂生产线物料平衡表 投入; 数量t/a; 产出; 数量t/a. 干膏; 851.26; 产品; 4838.40. 中药饮片细粉; 546.19; 粉尘; 3.36. 外购中药提取物; 377.07; 水蒸汽; 663.65. 辅料等; 2813.32. 纯水; 917.57. 投入合计; 5505.41; 产出合计; 5505.41. 表 2-10 液体制剂生产线物料平衡表 投入; 数量t/a; 产出; 数量t/a. 半成品浓缩液; 93.73; 产品; 689.81. 外购中药提取物; 40.08; 废水; 8765.00. 辅料等; 358.78; 水蒸汽; 776.66. 纯水; 9738.89. 投入合计; 10231.47; 产出合计; 10231.47. （11）乙醇罐区废气无组织排放 乙醇罐区为地埋储罐，常温常压贮存。物料装卸均采用双管式槽车进行物料装卸，即槽车两条管道一条输送物料，另一条通过与槽车连通，物料输送过程中大呼吸蒸汽通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，不会发生大呼吸物料蒸汽散失，但由于温度气候变化，在运行过程中由于物料变化引起小呼吸无组织排放，主要污染物为非甲烷总烃， 储罐类型尺寸见表2-11。 表2-11 乙醇储罐规格指标 物料; 规格m3; 直径（m）; 储罐高度（m）; 数量; 类型. 乙醇（95%）; 40; 2.5; 10; 1; 地埋罐. 地埋固定顶罐的小呼吸排放量可用下式估算： ； 式中字母表示的意义及项目物料参数见表2-12。 表2-12 小呼吸计算参数表 参 数; 乙醇. M——储罐内蒸气的分子量; 46. P——在大量液体状态下，蒸气压力（Pa）; 5330. D——罐的直径（m）; 2. H——平均蒸气空间高度（m）；; 1.2. ΔT——一天之内的平均温度差（℃）; 10. Fp——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间；; 1.25. C——直径在0～9m之间的罐体，=1-0.0123(-9)2；罐径大于9m的C=1；; 0.4. KC——产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）。; 1. LB——单个固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）; 3.36. 储罐数量（个）; 1. 小呼吸排放量（kg/a）; 2.35. 排放速率（kg/h）; 0.00033. 本项目主要产污环节分析详见表2-13。 |
| --- | --- |

表2-13                           　　　　　 本项目主要产污环节一览表

| 类别 | 主要生产单元 | 废气产污环节 | 污染物项目 | 排放方式 | 拟采取的治理措施 提供各排气筒风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 炮制单元 （前处理车间） | G1粉碎废气 | 颗粒物 | 间歇 | 集气罩+袋式除尘器+ 27m排气筒P1 |
|  |  | G2炒制异味废气 | 臭气浓度 | 间歇 | 设备自带水雾喷淋除臭+经27m排气筒P1 |
|  | 提炼单元 （提取车间） | G3中药饮片投料废气 | 颗粒物 | 间歇 | 设备自带滤尘器+袋式除尘+ 27m排气筒P2 |
|  |  | G4水提废气 | 臭气浓度 | 间歇 | 三级水喷淋+27m排气筒P3 |
|  |  | G5醇沉废气 | 乙醇 | 间歇 | 三级水喷淋+27m排气筒P3 |
|  |  | G6醇提废气 | 乙醇 | 间歇 | 设备自带两级冷凝回收+三级水喷淋+27m排气筒P3 |
|  |  | G7 蒸馏浓缩废气和 乙醇精制回收废气 | 乙醇 | 间歇 |  |
|  |  | G8干燥废气 | 颗粒物、乙醇 | 间歇 | 设备自带滤尘器+三级水喷淋+ 27m排气筒P3 |
|  |  | G9出渣废气 | 臭气浓度 | 间歇 | 三级水喷淋+27m排气筒P3 |
|  | 综合制剂 车间 | G10固体制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂）过筛、粉碎、干燥、混合制粒、总混、压片/填等工序产生的含尘废气 | 颗粒物 | 间歇 | 设备自带滤尘+27m 排气筒排放P4 |
|  | 综合楼 | 研发、化验废气 | 颗粒物、乙醇 | 连续 | 集气系统+活性炭吸附+27m 排气筒排放P0 |
|  |  | 餐厅废气 | 油烟 | 间歇 | 油烟净化装置+15m 排气筒 |
|  | 污水处理站恶臭废气 |  | 乙醇、臭气浓度、H2S、NH3 | 连续 | “水喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附”除臭系统+ 15m排气筒P5 |
|  | 循环风排气 |  | 颗粒物、乙醇 | 连续 | 活性炭吸附+车间净风系统循环使用，不外排 |
|  | 中药渣库异味废气 |  | 臭气浓度 | 连续 | 引风收集至污水处理站臭气处理系统处置 |
|  | 乙醇罐区无组织排放废气 |  | 乙醇 | 连续 | 乙醇储罐设置呼吸阀等 |
| 废 水 | 前处理车间 | W1中药材草清洗废水 | 色度、COD、BOD5、SS NH3-N | 间歇 | 拟建污水处理站 采用工艺：格栅预处理+动态水解酸化+A/O+沉淀 |
|  | 提取车间 | W2水提减压浓缩污冷凝水 |  | 间歇 |  |
|  |  | W3乙醇蒸馏回收蒸发残液 |  | 间歇 |  |
|  | 综合制剂车间 | W4洗瓶灭菌废水 |  | 间歇 |  |
|  | 公用工程废水 | W5设备清洗废水 |  | 间歇 |  |
|  |  | W5地面清洗废水 |  | 间歇 |  |
|  |  | W6化验废水 |  | 间歇 |  |
|  |  | W7纯水制备废水 | COD、SS、全盐量 | 连续 | 进入污水处理站清水池，与废水站二沉池出水混合后，经厂区废水总排口排放 |
|  |  | W8循环冷却系统排水 | COD、SS、全盐量 | 间歇 |  |
| 固 体 废 物 | 前处理车间中药草拣选 |  | 杂质 | 间歇 | 拟作为肥料综合利用 |
|  | 提取车间水提渣 |  | 中药残渣 | 间歇 |  |
|  | 提取车间醇提渣 |  |  | 间歇 |  |
|  | 提取车间醇沉渣 |  |  | 间歇 |  |
|  | 除尘器收集粉尘 |  | 中药粉尘 | 间歇 |  |
|  | 废包装材料 |  | 废塑料制品、废纸制品、废玻璃瓶 | 间歇 | 外售给废品收购站 |
| 噪声 | 粉碎机、物料泵、空调机组、冷冻机组、风机、冷却塔等设备 |  | 噪声 | 连续 | 隔声、减振、置于室内等措施 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于新乡市新乡高新技术产业集聚区，经现场踏勘，厂地现状为空地，无遗留环保问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市2021年度环境质量概要，区域空气质量现状数据如表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40.00; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108.13; 超标. 根据新乡市2020年环境空气质量数据统计结果，项目所在区域2020年环境空气基本污染物PM10、PM2.5、O3浓度均出现不同程度和频次的超标情况，项目区域属于不达标区。经分析，区域环境大气主要超标原因为：项目地处北方地区，大气的污染防治措施未跟上当地市政建设、工业布局及交通运输等的发展，造成部分大气污染物未能达标排放。 目前，新乡市正在实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水质量现状 本项目废水经厂区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入贾屯污水处理厂，经处理达标后排入东孟姜女河，最终汇入卫河。东孟姜女河水功能区规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体。 本次评价收集新乡市生态环境局发布的2021年1月至10月马村桥断面COD、氨氮、总磷因子常规监测数据，具体结果见表3-2。 内容 时间 表3-2 地表水环境质量现状监测结果统计与分析 COD; 氨氮; 总磷. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. 2021年1月; 22.992; 0.766; 0.776; 0.517; 0.265; 0.884. 2021年2月; 25.600; 0.853; 1.173; 0.782; 0.303; 1.011. 2021年3月; 24.086; 0.803; 0.850; 0.567; 0.252; 0.839. 2021年4月; 26.055; 0.869; 0.526; 0.351; 0.298; 0.993. 2021年5月; 37.826; 1.261; 1.195; 0.796; 0.362; 1.208. 2021年6月; 28.926; 0.964; 1.206; 0.804; 0.226; 0.752. 2021年7月; 50.631; 1.688; 5.231; 3.487; 0.462; 1.540. 2021年8月; 34.239; 1.141; 4.997; 3.332; 0.390; 1.301. 2021年9月; 29.242; 0.975; 2.665; 1.777; 0.365; 1.216. 2021年10月; 33.109; 1.104; 1.339; 0.893; 0.343; 1.143. 均值; 31.271; 1.042; 1.996; 1.331; 0.327; 1.089. 标准; 30; 1.5; 0.3. 最大标准指数; 1.688; 3.487; 1.540. 超标率%; 40; 30; 60. 达标情况; 30; 1.5; 0.3. 根据2021年常规监测数据，东孟姜女河马村桥断面监测因子中COD、氨氮、总磷均出现超标现象，最大超标倍数为0.688、2.487、0.540，地表水环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。分析超标的原因可能是：①河流沿岸村庄污水直接入河；②城区及集聚区基础设施不完善，污水管网未完全铺设，且城区部分区域未完全雨污分流。 目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）中一系列措施，将进一步改善新乡市水环境质量。具体措施如下： （1）持续开展河湖“清四乱”。认真落实“河湖长制”要求，清除存量、遏制增量、严防反弹，巩固黄河流域等“清四乱”整治成果，推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化，确保河湖“四乱”问题得到有效整治。 （2）确保主要河流水质全面达标。加强不能稳定达标河流的综合整治，按照“一河一策”原则，制定河流综合治理方案，谋划实施一批流域治污工程，确保实现河流水质稳定达标。 通过落实一系列污染防治措施后，区域地表水环境质量得到持续改善。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡高新技术产业集聚区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。经现场实地踏勘，本项目厂址为空地，北侧为高新东路，南侧为农田，西侧为万华生命科学城，东侧为农田，厂址周围50m范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于新乡高新技术产业集聚区，项目现状周围主要为工业企业、村庄、农田等。本项目厂址及周边500m范围内无各级自然保护区和风景名胜区等环境敏感点。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目位于新乡高新技术产业集聚区，项目周边地下水、土壤环境不敏感，经采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评【2020】33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目主要环境保护目标具体见表3-3，项目周边环境示意图见附图2。 表3-3 环境空气保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 距厂房围墙距离（m）; 保护级别. 环境空气; 大介山村; N; 493m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 庄岩村; W; 590m. 地表水; 东孟姜女河; W; 3770m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内不含地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 声环境; 厂界外50米范围内无环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 污染物排放控制标准一览表 环境要素; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 污染因子; 限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 2020.7.3; 颗粒物; 排放口排放浓度：10mg/m3， 厂界排放浓度：0.5mg/m3. 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 表2; 发酵尾气及其他制药工艺废气; 颗粒物; 20mg/m3. 非甲烷总烃; 60mg/m3. 污水处理站废气; 硫化氢; 5mg/m3. 氨; 20mg/m3. 非甲烷总烃; 60mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 表A.1; 厂区内VOCs无组织排放限值; 监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意1次浓度值20mg/m3. 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办【2017】162号）; 附件1; 医药制造工业有机废气排放口; 非甲烷总烃; 60mg/m3，处理效率≥90%. 附件2; 其他企业边界; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-93); 表2; 臭气浓度; 排放高度27米, 排放量：7800. 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）; 表1; 厂界; 硫化氢; 0.06mg/m3. 氨; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 废水; 《中药类制药工业水污染 物排放标准》 （GB 21906-2008）; 表2; pH; 6~9. COD; 100mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 50mg/L. 氨氮; 8mg/L. 总氮; 20 mg/L. 总磷; 0.5mg/L. 动植物油; 5mg/L. 单位产品基准 排水量; 300m3/t. 贾屯污水处理厂收水标准; /; COD; 450mg/L. BOD5; 160mg/ L. 氨氮; 35mg/L. 总氮; 45mg/L. 总磷; 4mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）. 固废; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃，废水总量控制因子为COD、氨氮。 1、废气总量控制建议指标 本项目建成后，废气总量控制指标分析详见表3-5。 表3-5 本项目废气总量控制建议指标一览表 单位：t/a 废气量（万m3/a）; 总量控制因子; 总量控制建议指标量. 3.1; 颗粒物; 0.267. 非甲烷总烃; 0.190. 2、废水总量控制建议指标 本项目废水经厂区污水处理站处理后，送至贾屯污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河。 本项目建成后，废水总量控制因子排放浓度满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008），同时满足贾屯污水处理厂收水水质要求。 依据项目当地环保管理要求，贾屯污水处理厂出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮应达到40mg/L、2mg/L。 本项目废水总量指标分析详见表3-6。 表3-6 本项目废水总量控制建议指标一览表 单位：t/a 预测 废水量 （万m3/a）; 总量控制因子; 厂区总排口 （按预测排放浓度核算）; 排入环境的量 （按污水处理厂排放水质核算）. 浓度 （mg/L）; 总量指标 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 总量指标 （t/a）. 9.14768; COD; 82.48; 7.545; 40; 3.659. 氨氮; 1.13; 0.104; 2; 0.104. 按照原环境保护部文件环发（2014）179好文关于引发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理办法》的通知和原河南省环境保护厅豫环文（2015）18好文河南省环境保护厅关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）。 本项目为中药类制药，属于其他行业，《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）明确指出，中药类制药工业废水基准排水量为300t/t中成药，废水排放量按照基准排水量核算。 废水总量控制指标核算详见下表3-7。 表3-7 本项目废水总量控制建议指标一览表 单位：t/a 基准 废水量 （万m3/a）; 总量控制 因子; 厂区总排口 （按预测排放浓度核算）; 排入环境的量 （按污水处理厂排放水质核算）. 浓度 （mg/L）; 总量指标 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 总量指标 （t/a）. 165.8463; COD; 82.48; 136.798; 40; 66.338. 氨氮; 1.13; 1.880; 2; 1.880. - 区域总量替代 河南华美制药股份有限公司现代中药绿色健康产业园为新建项目，新增污染物总量指标由区域内部调剂。依据总量指标相关政策，本项目新增大气重点污染物总量实行倍量替代。 本项目新增污染物排放总量为VOCs 0.190t/a、颗粒物0.267t/a、COD 3.659t/a、氨氮 0.104t/a，经双倍替代后所需替代量为VOCs 0.38 t/a、颗粒物0.534t/a、COD 7.318t/a、氨氮 0.208 t/a。其中VOCs拟从延津县加油站二阶段油气回收形成的削减量26.6t/a中扣除，颗粒物拟从延津县河南省金达砼管业有限公司工业企业无组织排放治理形成的削减量6.696t/a中扣除，COD和氨氮拟分别从延津县第二污水处理厂提标改造拟形成的削减量109.5t/a和32.85t/a中扣除。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，厂址现状为空地，建设期间施工内容主要包括土建施工和设备安装。本次施工期施工人员10人，不在施工现场食宿，施工期主要污染有施工机械噪声、施工场地扬尘、施工废水、建筑垃圾、弃土及施工人员生活污水、生活垃圾等，对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 1、废气环境影响分析 项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气。 （1）施工扬尘 扬尘是施工期影响环境空气的主要污染物。施工期间产生的扬尘集中在土建施工阶段，主要是施工过程中部分物料的临时堆放或转运过程容易产生粉尘，并形成低空面源污染。 为降低项目施工过程扬尘产生量，保护厂区周边的大气环境质量，根据相关文件的要求，评价提出做好以下措施： ①积极推行绿色施工，将施工工地扬尘污染防治纳入“文明施工”管理范畴，建设单位应建立扬尘控制责任制度，将防治扬尘污染费用列入工程造价，并做到专 款专用，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。 ②做好施工前的准备工作，按照相关要求做到施工工地开工前“六个到位”, 即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位 管理人员、责任部门监管人员)到位，即按照要求制定详细的施工期扬尘治理方案和切实有效的治理措施并报备监管部门，施工期扬尘污染治理安排专人监督管理等，确保项目施工后各项扬尘治理措施能够落实到位、监管到位。 ③加强施工期管理工作，按照要求必须做到施工工地“六个100%”管理，即： 施工道路100%硬化，施工工地100%围挡，施工进出车辆100%冲洗，工地裸露地表100%覆盖，施工场地100%湿法作业，施工车辆尾气100%达标排放。即施工单位施 工过程中应对施工道路进行硬化，工地设置围挡，裸露地表必须覆盖，并洒水抑尘， 严禁使用破旧尾气不能达标的施工车辆； ④城市规划区内施工现场必须做到“两个禁止”,即禁止现场搅拌混凝土、禁止 现场配制砂浆。 ⑤四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ④施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑤施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 经采取以上措施后，项目施工期间的扬尘不会对周围环境产生较大影响。 （2）机械和车辆尾气 施工车辆、打桩机、挖土机等动力设备在施工阶段产生的CO、NOX、HC等大气污染物会对大气环境造成不良影响，但这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。评价建议缩短施工机械怠速、减速和加速的时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量；另外建议施工人员作业时佩戴口罩，减少汽车尾气对周围环境及施工人员的影响。 2、废水环境影响分析 施工期废水主要为员工生活污水和施工生产废水。 （1）施工人员生活污水 项目施工人员约10人，租赁周边民房，不在施工现场食宿，生活污水主要为洗漱废水，用水量按40L/（人·d）计，生活用水量约为0.4m3/d，污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d。该项目施工期为2个月（60d），则污水产生总量为19.2m3。施工厂区设置旱厕，生活污水经旱厕处理后定期清掏用于附近农田施肥。 （2）施工生产废水 施工废水主要为砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。建议临时建设沉淀池处理后回用于土建施工、洒水抑尘。项目施工期产生的施工废水及生活污水经相应的污染防治措施处理后，对区域地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声以及设备安装的噪声。施工期间主要高噪声设备为挖掘机、推土机、装卸机、自卸卡车、钻机、焊接机、电锯等，这些突发性非稳态噪声源及施工运输车辆的噪声源强较高，且各施工阶段均有大量设备交互作业，对区域环境敏感点产生一定影响。 尽管施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但项目施工期较短，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。为防止项目施工对区域声环境造成较大的影响，提出以下措施要求： （1）施工单位应尽量选用低噪声设备，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （2）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增加机械噪声的现象发生。 （3）提倡文明施工，建立管理制度，合理布置高噪声设备位置。 4、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、安装设备产生的垃圾以及生活垃圾。 - 建筑垃圾 工程施工过程中产生的固体废物主要为建筑施工产生的建筑垃圾和地基挖掘产生的弃土，为一般固体废物，主要为石子、混凝土块、砖头瓦块和水泥块等，其数量与施工水平有关，不属于危险废物。工程地基挖掘产生的弃土除部分用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运，因此施工期的固体废物不会因长期堆存或外弃而对周围环境产生不良影响。 - 设备安装垃圾 在安装生产设备时产生的的垃圾主要是废弃包装袋、包装箱、塑料边角料、金属边角料等，统一收集后，出售给废品收购站，对周围环境影响不大。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员为10人，生活垃圾按照每人每天产生量0.5kg计算，生活垃圾产生量约5kg/d，集中收集，定期运往垃圾中转站处理，对周围环境影响不大。 5、生态环境影响分析 项目施工期间，须对建设场地进行场地平整、土石方开挖以及建筑施工等活动，这将会扰动表土结构，改变土地原有的使用功能，导致土壤抗蚀能力降低，损坏原有的水土保持设施，在大风、大雨天气易造成水土流失。同时，土建工程的施工将临时占用土地，直接造成占地区域的植被严重退化。为了减小项目施工期水土流失及植被破坏，建议采取如下减缓措施： （1）施工时，尽量少占地，缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，最大限度地降低施工期对土壤与植被的破坏。 （2）控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖。 （3）结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、堡坎、挡土墙、护坡等水保设施，防止泥沙堵塞排水管网。 （4）施工完成后，在建筑物周围及其他空地尽早进行绿化和地面硬化，及时做好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。 综合以上分析，由于项目施工期生态环境影响是短期的，采取一系列有效的生态减缓和恢复措施后，可最大限度地减少施工期间对项目沿线生态环境的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 河南华美制药股份有限公司（简称华美制药）与河南中杰药业公司均属新乡地区的制药行业，中杰药业公司主要从事中药提取及制剂、西药制剂，具有年产片剂 30亿片、胶囊 10亿粒、颗粒 2亿袋、口服液 1亿支、糖浆 500万瓶、丸剂 500吨、中药提取 1000吨的生产能力。本次项目部分污染源强的确定，采用类比河南中杰药业公司。 1、废气产生情况、治理措施及排放情况 （1）前处理车间废气产排情况分析 - 有组织废气 依据工程分析，前处理车间产生的有组织废气包括G1中药草破碎含尘废气和G2炒制异味废气。 中药草破碎废气主要污染物为颗粒物，拟采用袋式除尘器除尘，经27米排气筒P1排放。炒制废气主要为异味臭气，采用炒制设备自配的水雾喷淋装置进行除臭，经经27米排气筒P1排放。 依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》（2019）中2730中药饮片加工行业系数手册，中药前处理车间粉尘废气排风量系数6860Nm3/t•中药饮片，经核算排风量应为3378.73 m3/h。本项目拟设置排气风量为5000 m3/h，满足要求。粉尘废气集气系统收集效率为95%。 依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》（2019）中2730中药饮片加工行业系数手册，粉尘废气颗粒物产生量系数为1.32kg/ t•中药饮片，本项目颗粒物产生量为4.68t/a（0.65kg/h）产生浓度130.03 mg/m3。 本次拟采用的袋式除尘器除尘效率约99%，经处理后，颗粒物排放量0.0065kg/h（0.044t/a）)，排放浓度1.30mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.3）排放口排放浓度10mg/m3的限值要求，也满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2颗粒物排放浓度20mg/m3的要求，同时满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放速率17.87kg/h的标准限值要求。对照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）附录B表B.1，属于可行技术。 炒制异味废气主要为臭气浓度，类比河南中杰药业有限公司生产情况，臭气浓度产生量为2000，拟采用设备自带的水雾喷淋措施除臭，除臭效率90%，处理后臭气浓度排放为190，满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2排放量7800的限值要求，可有效去除异味。对照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）附录B表B.1，属于可行技术。 - 无组织废气 前处理车间无组织废气为粉尘废气集气系统未能收集的5%，由物料平衡核算分析，无组织排放量0.23t/a （0.033 kg/h），排放量较小，对环境影响不大。 （2）提取工序废气产排情况分析 - 有组织废气 本项目有组织废气主要为：G3中药饮片投料废气、G4水提废气、G5醇沉废气、G6醇提废气、G7蒸馏浓缩废气和乙醇精制回收废气、G8浸膏干燥废气、G9出渣废气。 本项目在提取车间拟设置2个排气筒，粉尘废气排气筒P2和有机废气排气筒P3。 G3中药饮片投料废气主要污染物为颗粒物，拟采用袋式除尘器除尘，经27米排气筒P2排放； G4水提废气主要污染物为臭气浓度，拟采用三级水喷淋除臭措施， G5醇沉废气主要污染物为乙醇（以非甲烷总烃计），拟采用三级水喷淋吸收处理；G6醇提废气、G7蒸馏浓缩废气和乙醇精制回收废气，主要污染物为乙醇（以非甲烷总烃计），拟采取设备自带两级冷凝回收后，经三级水喷淋吸收处理措施；G8浸膏干燥废气，主要污染物为颗粒物和乙醇（以非甲烷总烃计），拟采取设备自带滤尘器除尘后，经三级水喷淋吸收处理措施；G9出渣废气，主要污染物为臭气浓度，拟采用三级水喷淋除臭措施；G4、G5、G6、G7、G8、G9废气处理后，一并经27m排气筒P3排放。 粉尘废气排气筒P2排风量拟设置为3000 m3/h，有机废气排气筒P3排风量拟设置为15000 m3/h，废气收集效率均为95%。 G3中药饮片投料废气污染物颗粒物经核算，污染源强根据物料衡算和类比同类企业，有组织废气产生量3.05 t/a（0.42kg/h），产生浓度141.18mg/m3。依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》（2019）中的2740中成药生产行业系数手册，袋式除尘器除尘效率约99%，处理后，颗粒物排放量0.0042kg/h（0.029t/a）)，排放浓度1.41mg/m3，经27米排气筒P2排放； 类比同类企业，G4水提废气臭气浓度产生量为6000，拟采用三级水喷淋除臭措施，类比同行业，除臭效率90%； G5醇沉废气主要污染物为乙醇（以非甲烷总烃计），污染源强根据物料衡算和类比同类企业，非甲烷总烃产生量0.01t/a（0.0016kg/h），产生浓度0.1mg/m3，拟采用三级水喷淋吸收处理措施，依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》（2019）中的2740中成药生产行业系数手册，处理效率为94%； G6醇提废气主要污染物为乙醇（以非甲烷总烃计），污染源强根据物料衡算和类比同类企业，废气产生量0.45t/a（0.06 kg/h），产生浓度4.16 mg/m3，拟经设备自带两级冷凝回收后，采用三级水喷淋吸收处理措施，处理效率为94%； G7蒸馏浓缩废气和乙醇精制回收废气，主要污染物为乙醇（以非甲烷总烃计），污染源强根据物料衡算和类比同类企业，非甲烷总烃产生量0.89 t/a（0.12kg/h），产生浓度8.20 mg/m3，拟采取设备自带两级冷凝回收后，经三级水喷淋吸收处理措施，处理效率为94%；两级冷凝回收装置：为了提高乙醇的回收效率，拟对含醇量较多的提取液进行精馏回收乙醇，同时项目生产所用醇沉罐、渗漉罐、单效浓缩器、乙醇回收塔等均配有“冷却水（20℃)+冷盐水（－10℃)”二级冷凝回收装置。 G8浸膏干燥废气，主要污染物为颗粒物和乙醇（以非甲烷总烃计），污染源强根据物料衡算和类比同类企业，颗粒物产生量0.60 t/a（0.08 kg/h），产生浓度5.56mg/m3，拟采取设备自带滤尘器除尘措施，处理效率为90%；非甲烷总烃产生量1.57 t/a（0.22kg/h），产生浓度14.55 mg/m3，采用三级水喷淋吸收处理措施，处理效率为94%； G9出渣废气，主要污染物为臭气浓度，类比同类企业，产生量为4000，拟采用三级水喷淋除臭措施，除臭效率90%； 经上述处理措施处理后，处理后，G4、G5、G6、G7、G8、G9一并气经27m排气筒P3排放，其中颗粒物排放量0.005kg/h（0.034t/a）)，排放浓度0.33mg/m3，非甲烷总烃排放量0.023kg/h（0.17t/a）)，排放浓度1.54mg/m3，臭气浓度排放为950。颗粒物排放满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.3）排放口排放浓度10mg/m3的要求，也满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2颗粒物排放浓度20mg/m3的要求。非甲烷总烃排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2发酵尾气及其他制药工艺废气的60mg/m3的要求，也满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1医药制造工业有机废气排放口60 mg/m3，处理效率不小于90%的要求。臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2排放量7800的限值要求，可有效去除异味。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）附录B表B.1，提取车间拟采取的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度治理措施均属于可行技术。 - 无组织废气 提取车间废气无组织排放，主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，经物料衡算，颗粒物排放量0.18 t/a(0.025kg/h)，非甲烷总烃排放量0.15t/a(0.02kg/h)。 （3）综合制剂工序废气产排分析 - 有组织废气 综合制剂工序废气有组织排放主要为固体制剂生产过程中过筛、干燥、混合制粒、整理总混、压片/填等工序产生的含尘废气，产生的粉尘均由设备自带布袋除尘器处理，经27m排气筒P4排放。污染源强根据物料衡算及同类企业确定，粉尘总产生量约为3.36/a，除尘效率为95%，设计风量约为5000m3/h。经处理后该粉尘排放量为0.16t/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度4.67mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.3）排放口排放浓度10mg/m3的要求，也满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2颗粒物排放浓度20mg/m3的要求。 - 无组织废气 制剂废气无组织排放，主要污染物为颗粒物，经物料衡算分析，颗粒物排放量0.17t/a(0.023kg/h)，设备自带袋式除尘装置，生产车间且配备三级净风系统。 （4）其他废气 #### ①研发中心 本次项目研发中心，主要任务是研究中药配方颗粒以及其他中成药的质量标准、生产工艺以及原药材、中间品、成品的检测检验，技术中心不使用蒸汽、乙醇，不产生废气。 ②化验废气 化验室检测原辅材料和产品质量产生的废气，主要污染物为少量非甲烷总烃，采用活性炭吸附处理后，经27米排气筒外排。 ③废水处理站废气 本项目拟建污水处理站调节池、水解酸化池、A/O池、污泥浓缩池产生的恶臭废气，主要污染物为NH3、H2S、非甲烷总烃，经类比同类企业同规模污水处理站，H2S、NH3产生量为0.259t/a(0.04 kg/h)、0.72t/a(0.10 kg/h)、0.18 t/a(0.03 kg/h)。 本项目拟对产生恶臭的单元采取密闭措施，并将产生的恶臭气体集中收集，经生物除臭装置处理后通过1根15m排气筒P5排放。恶臭气体收集效率为80%，废气处理能力设计为2000m3/h，生物滤池除臭装置处理效率为90%。 H2S、NH3、非甲烷总烃的有组织排放量分别为0.021t/a(0.0029kg/h)、0.058 t/a (0.008kg/h)、0.0144 t/a (0.002kg/h)，排放浓度分别为1.44mg/m3、4mg/m3、1mg/m3，无组织的排放量分别为0.018t/a (0.0025kg/h)、0.0072t/a(0.001kg/h) 、0.036t/a(0.00125kg/h)。 H2S、NH3、非甲烷总烃排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值5 mg/m3，20 mg/m3，60 mg/m3的要求。H2S、NH3排放速率均能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求(15m排气筒时，H2S和NH3排放速率分别为0.33kg/h和4.9kg/h)。 ④餐厅废气 公司餐厅拟设置200个座位，规模属中型，食堂油烟废气由一套油烟净化系统治理后，经15m高排气筒排放。配备的风机通风量8000m3/h，油烟净化系统油烟去除率约为95%。 按照目前居民人均食用油用量30g/人•d的标准估算，类比调查餐饮行业油烟挥发量一般为用油量的2-4%，平均为2.83%左右。灶头每天满负荷运营约为3h，年运营时间为900h，油烟的产生量为0.14kg/h、NMHC0.06kg/h，餐饮油烟产生浓度为18.06 mg/m3、NMHC为6.94 mg/m3，经油烟净化器治理后油烟和NMHC排放浓度0.86mg/m3、6.94mg/m3，均可满足《餐饮业油烟排放标准》（DB41/1604-2018）限值要求。油烟废气产生及排放情况详见表4-1。 表4-1 项目餐厅废气产生及排放情况表 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放限值; 运行时间（h）. 废气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 治理工艺; 效率（%）; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 浓度mg/m3; 去除效率%. 油烟; 8000; 18.06; 0.14; 油烟净化器; 95%; 0.86; 0.0069; 1; ≥90; 900. NMHC; 6.94; 0.06; 0%; 6.94; 0.06; 10; ／. 本项目废气产排情况汇总分析一览表详见表4-2。 （4）废气环境影响分析 依据上述分析，本项目有组织废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、H2S、NH3和臭气浓度，拟采用的治理措施均属行业内可行的污染治理技术，在严格落实各项污染防治措施后，项目各点源废气排放均可满足相关排放标准要求。本项目无组织排放废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、H2S、NH3和臭气浓度，经预测，颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.3）厂界排放浓度0.5mg/m3的限值要求，非甲烷总烃满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办【2017】162号）附件2其他企业边界限值2.0mg/m3的限值要求，H2S、NH3和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93表1厂界浓度0.06mg/m3、1.5mg/m3、20（无量纲）的限值要求。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），经估算，本项目废气均不需设置大气防护距离。 经环境现状调查，本项目所在区域环境质量现状尚可，周围最近的环境敏感目标为厂址北向493m的大介山村，本项目污染物排放量较小，不需设置大气防护距离，综合分析认为，项目废气排放对大气环境影响较小。 |
| --- | --- |

表 4-2                　　　　            本项目废气产排情况汇总分析一览表

| 生产工序 | 污染 环节 | 污染物 | 排气量m3/h | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 标准限值 |  | 运行时间h/a | 排气筒设置 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 源强核算方法 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a | 污染治理设施 | 收集效率% | 处理效率 % | 是否可行技术 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |
| 前处理车间P1 | G1粉碎干燥废气 | 颗粒物 | 5000 | 产污系数 | 130.03 | 0.65 | 4.68 | 袋式除尘器 | 95 | 99 | 是 | 1.23 | 0.006 | 0.044 | 10 | 17.87 | 7200 | 27/0.6 | 达标 |
|  | G2炒制废气（无量纲） | 臭气浓度 | 5000 | 类比 | / | / | 2000 | 设备自带水雾气除臭 | 95 | 90 | 是 | / | / | 190 | / | 7800 | 600 |  | 达标 |
| 提取车间P2 | G3中药饮片投料废气 | 颗粒物 | 3000 | 物料衡算 | 141.18 | 0.42 | 3.05 | 袋式除尘器 | 95 | 99 | 是 | 1.34 | 0.004 | 0.029 | 10 | 17.87 | 7200 | 27/0.6 | 达标 |
| 提取车间P3 | G4水提废气 | 臭气浓度 | 15000 | 类比 | / | / | 6000 | 三级水喷淋 | 95 | 90 | 是 | / | / | 570 | / | 7800 | 7200 | 27/1.0 | 达标 |
|  | G5醇沉废气 | 非甲烷总烃 | 15000 | 物料衡算 | 0.10 | 0.0016 | 0.01 | 三级水喷淋 | 95 | 94 | 是 | 1.54 | 0.023 | 0.17 | 60 | / | 7200 |  | 达标 |
|  | G6醇提废气 | 非甲烷总烃 | 15000 | 物料衡算 | 4.16 | 0.06 | 0.45 | 设备自带两级冷凝回收+三级水喷淋 | 95 | 94 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G7 蒸馏浓缩废气和乙醇精制回收废气 | 非甲烷总烃 | 15000 | 物料衡算 | 8.20 | 0.12 | 0.89 |  | 95 | 94 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G8干燥废气 | 非甲烷总烃 | 15000 | 类比 | 14.55 | 0.22 | 1.57 | 设备自带滤尘器+三级水喷淋 | 95 | 90 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 15000 |  | 5.56 | 0.08 | 0.60 |  | 95 | 94 | 是 | 0.32 | 0.0047 | 0.034 | 10 | 17.87 | 7200 |  | 达标 |
|  | G9出渣废气 | 臭气浓度 | 15000 | 类比 | / | / | 4000.00 | 三级水喷淋 | 95 | 90 | 是 | / | / | 380 | / | 7800 | 600 |  | 达标 |
| 固体制剂车间P4 | G10过筛粉碎干燥混合制粒整理总混压片/填等废气 | 颗粒物 | 5000 | 类比 | 93.32 | 0.47 | 3.36 | 设备自带袋式除尘器+车间净风系统 | 95 | 95 | 是 | 4.43 | 0.022 | 0.16 | 10 | 17.87 | 7200 | 27/0.6 | 达标 |
| 废水站废气P5 | 污水处理站废气 | H2S | 2000 | 类比 | 17.99 | 0.04 | 0.259 | “水喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附”除臭系统 | 80 | 90 | 是 | 1.44 | 0.003 | 0.021 | 5 | 0.33 | 7200 | 15/0.2 | 达标 |
|  |  | NH3 | 2000 |  | 50.00 | 0.10 | 0.72 |  | 80 | 90 |  | 4 | 0.008 | 0.058 | 20 | 4.9 | 7200 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 |  | 12.50 | 0.03 | 0.18 |  | 80 | 90 |  | 1 | 0.002 | 0.014 | 60 | / | 7200 |  |  |
| 综合楼 | 化验废气P6 | 非甲烷总烃 | 1000 | 类比 | 13.89 | 0.01 | 0.1 | 活性炭吸附 | 90 | 90 | 是 | 1.25 | 0.00125 | 0.009 | 60 | / | 7200 | 27/0.2 | 达标 |
|  | 餐厅 废气P7 | 油烟 | 8000 | 类比 | 18.06 | 0.14 | 0.13 | 油烟净化器 | 90 | 95 | 是 | 0.86 | 0.007 | 0.006 | 1 | / | 900 | 15/0.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 6.94 | 0.06 | 0.05 |  | / | / |  | 6.94 | 0.06 | 0.05 | 10 | / |  |  |  |

备注：粉尘排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37826-2019）表2，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37826-2019）表2。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水产生情况、治理措施及排放情况 （1）废水产排情况分析 本项目废水产生包括生产废水和生活废水。生产废水有：前处理车间产生的W1中药草清洗废水；提取车间产生的W2水提减压浓缩污冷凝水和W3乙醇蒸馏回收蒸发残液；综合制剂车间产生的W4洗瓶灭菌废水；其他废水：W5设备清洗废水、W6车间地面清洗废水、W7化验废水、W8纯水制备废水、W9循环冷却系统排水。 W1中药草清洗废水：中药提取生产线中药材洗药润药工段产生洗润药废水，依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》（2019）中2740中成药生产行业系数手册，前处理车间清洗润药废水产生系数1. 83t /t•中药饮片，经核算废水产生量为21.63m3/d （6489. 53 m3/a）。类比中杰药业公司及同类企业，确定其水质为COD 8400mg/L、BOD 1500mg/L、NH3-N 83.4mg/L、TN 225mg/L，TP12.1mg/L、SS765mg/L，送入厂区污水处理站处理。 W2水提减压浓缩污冷凝水：中药提取车间水提液减压浓缩产生的废气经冷凝后回用于同类产品的生产，部分外排，依据物料衡算，废水产生量2.58m3/d（773.70m3/a），类比中杰药业公司及同类企业，主要污染物因子及浓度为COD 1100mg/L、BOD 500mg/L、NH3-N 3mg/L、TP 1.5mg/L 、TN 8mg/L，送入厂区污水处理站处理。 W3乙醇蒸馏回收蒸发残液： 提取车间产生的稀乙醇采用精馏工艺进行回收利用，依据物料衡算，乙醇精馏过程产生釜底液量为0.13m3/d（39.80 m3/a），釜底液乙醇浓度约为3%。类比中杰药业公司及同类企业，其主要污染污因子及浓度分别为COD60000mg/L、BOD5 24000mg/L、NH3-N 219mg/L、TP6.5mg/L、TN591.3mg/L，排入厂区污水处理站处理。 W4洗瓶灭菌废水： 综合制剂车间液体制剂生产线进行洗瓶灭菌工序时，会产生洗瓶灭菌废水，依据物料衡算，洗瓶灭菌废水产生量为29.22 m3/d（8765.00 m3/a）。类比中杰药业公司及同类企业，其主要污染污因子及浓度分别为COD 28mg/L、SS 10mg/L，送入厂区污水处理站处理。 W5设备清洗废水： 制剂产品生产设备每批次生产完毕后均需用水进行清洗，每天冲洗一次，每次洗四遍，前两遍用自来水冲洗，后两遍用纯水冲洗，冲洗量为储罐容积的的20%。经计算，该车间设备清洗水用水量为60m3/d（自来水用量30m3/d，纯化水用量30m3/d）。类比中杰药业公司及同类企业，确定其主要污染污因子及浓度分别为COD 900mg/L、BOD5 90mg/L、NH3-N 1.5mg/L、SS 82mg/L、TP 3.8mg/L、TN 3mg/L，排入厂区污水处理站处理。 W6车间地面清洗废水： 本项目车间地面需要定期用水清洗，需冲洗的车间地面面积约50000m2，单位面积用水量按照1.5L/(m2·次)计算，每天清洗一次，采用拖把拖地的方式清洗，则车间地面清洗用水量为50000m2×1.5L/(m2·次)=75m3/次。废水产生量按照的80%的收集率计算，废水产生量为60m3/d（18000m3/a）。该废水中含有微量的各类原料、中间产品及产品等，废水水质：COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 5mg/L、TN 10mg/L，送入厂区污水处理站处理。 W7化验废水： 化验室在对原料及产品进行检测时产生少会量化验废水，产生量共计20m3/d。类比中杰药业公司及同类企业，废水水质：pH6~9、COD1000mg/L、BOD590mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TN80mg/L、TP 2mg/L，送入厂区污水处理站处理。 W8纯水制备废水： 本项目在生产中所用纯水采用反渗透法制备，纯水制备率按70%计，经核算，浓水废水产生量约为38.56 m3/d（11568.77 m3/a），其主要污染物为COD50mg/L、SS40mg/L，属于清净废水，进入污水处理站清水池，与二沉池出水混合后外排。 W9循环冷却系统排水： 循环冷却系统循环量为6000m3/d，排水量为循环量的1%，散失量为1%，则循环冷却水排水量为60m3/d(18000m3/a)，补充水量为120m3/d，水质为COD 50mg/L、SS 40mg/L，属于清净废水，与污水处理站出水混合后外排。 生活废水：本项目劳动定员200人，用水量以每人每天80L计，则本项目生活用水量为16m3/d，排水系数按0.8计，则本项目生活污水排放量为12.8m3/d(38400m3/a)。参考一般生活污水中污染物含量，本项目生活污水中主要污染物及浓度为COD 280mg/L、BOD5 150mg/L、氨氮20 mg/L、SS 200mg/L，进入厂区污水处理站。 （2）废水处理措施及可行性分析 本项目拟建处理规模为500m3/d的污水处理站，采用“格栅 +水解酸化池 +A/O”工艺，废水经格栅预处理后，进入水解池水解，再经A/O生化装置处理。 本项目废水送入厂区污水处理站处理的废水量为206.36 m3/d，依据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》（2019）中2740中成药生产行业系数手册，本项目COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP去除效率分别为93%、92%、88%、89%、87%、84%，经污水站处理后，与循环冷却水排水、纯水制备排水一起排入厂区总排口。 经计算，废水总排放口排放水质为COD 83.04 mg/L、BOD5 13.31 mg/L、氨氮1.13 mg/L、SS 31.21 mg/L、TP 0.43 mg/L、TN 3.25 mg/L，满足河南省《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）和贾屯污水处理厂收水要求。 综上所述，本项目采用的废水治理措施，均属可行技术，经处理后，废水总排放口排放水质满足河南省《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）和贾屯污水处理厂收水要求。 本项目废水排放情况汇总详见表4-3至表4-5。 |
| --- | --- |

表4-3                                本项目废水产排情况汇总分析一览表

| 废水来源 | 产生量 | 水质浓度(mg/L) |  |  |  |  |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/d) | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| W1中药草清洗废水 | 21.63 | 8400 | 1500 | 765 | 83.4 | 225 | 12.1 | 格栅 +动态水解酸化池 +A/O |
| W2水提减压浓缩冷凝水 | 2.58 | 1100 | 500 | 50 | 3 | 8 | 1.5 |  |
| W3提取车间乙醇蒸馏残液 | 0.13 | 60000 | 24000 | 60 | 219 | 591.3 | 6.5 |  |
| W4洗瓶灭菌废水 | 29.22 | 28 | / | 10 | / | / | / |  |
| W5设备清洗废水 | 60 | 900 | 90 | 82 | 1.5 | 3 | 3.8 |  |
| W6地面清洗废水 | 60 | 300 | 40 | 300 | 5 | 10 | / |  |
| W7化验废水 | 20 | 1000 | 90 | 200 | 30 | 80 | 2 |  |
| 生活污水 | 12.8 | 280 | 150 | 200 | 20 | 40 | 2 |  |
| 混合水质 | 206.36 | 1400.01 | 234.74 | 225.13 | 14.96 | 38.08 | 2.71 | / |
| 污水站处理效率 | / | 93% | 92% | 88% | 89% | 87% | 84% | / |
| 污水站出水水质 | 206.36 | 98.00 | 18.78 | 27.02 | 1.68 | 4.80 | 0.44 | / |
| 循环冷却水排水 | 60 | 50 | / | 40 | / | / | / | 进入污水处理站清水池与二沉池出水混合后外排 |
| 纯水制备排水 | 38.56 | 50.00 | / | 40.00 | / | / | / |  |
| 本项目厂区总排口情况 | 304.92 | 82.48 | 12.71 | 31.21 | 1.13 | 3.25 | 0.30 | / |

表4-4                           本项目污水站处理情况及总排口出水水质分析一览表

| 内容 | 水量 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 污水站出水水质 | 206.36 | 98.00 | 18.78 | 27.02 | 1.68 | 4.80 | 0.44 |
| 本项目废水总排口水质 | 304.92 | 82.48 | 12.71 | 31.21 | 1.13 | 3.25 | 0.30 |
| 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008） | / | 100 | 20 | 50 | 8 | 20 | 0.5 |
| 贾屯处理厂收水水质 | / | 450 | 160 | 350 | 35 | 45 | 4 |
| 本项目废水总排口达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 本项目废水出厂污染物外排总量(t/a) | 304.92 | 7.546 | 1.16 | 2.86 | 0.104 | 0.30 | 0.03 |
| 本项目废水二次处理后入外环境总量(t/a) | 304.92 | 3.659 | / | / | 0.104 | / | / |

表4-5　　　　　　　　　　　　　　　　　　本项目单位产品基准排水量达标性分析表

| 项 目 | 数 量 |
| --- | --- |
| 本项目产品产量t/d | 18.43 |
| 单位产品排水量m3/t产品 | 16.55 |
| 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008） 单位产品基准排水量m3/t产品 | 300 |
| 达标分析 | 达 标 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目废水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 厂 区 废 水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、P、TN; 贾屯污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，不属于冲击型排放; TW001; 厂区废水处理 系统; 格栅 +动态水解酸化池 +A/O+沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放. ②废水间接排放口基本情况 表4-7 废水间接排放口基本情况 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 113°58′8.82″; 35°13′54.80″; 9.14768; 贾屯污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，不属于冲击型排放; /; 贾屯污水处理厂; COD; 40. 氨氮; 2. SS; 10. ③废水污染物排放执行标准 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准 及其他按规定商定的排放协议. 名 称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《中药类制药工业水污染 物排放标准》 （GB 21906-2008）; 100. 氨氮; 8. TN; 20. TP; 0.5. - 本项目废水进入贾屯污水处理厂的可行性分析 本项目废水经厂区污水处理站处理后，送至贾屯污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河。 ①贾屯污水处理厂概况 贾屯污水处理厂位于新乡市卫滨区贾屯村（规划和平大道与东孟姜女河交汇处），设计规模为15万吨/日， 污水处理工艺采用厌氧酸化池+A/O生物脱氮除磷工艺，深度处理采用高效沉淀池+V型滤池，收水范围为东孟姜女河以西、卫河以南区域（含新乡市高新技术产业集聚区），进水水质要求为COD≤450mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤350mg/L，BOD5≤160mg/L，出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮按照当地环保部门要求，分别达到40mg/L、2mg/L。 ②收水水质及水量 本工程废水经厂区污水处理站处理后，总排口水质情况与贾屯污水处理厂收水水质要求对比分析，详见表4-9。 表4-9 本项目排水与贾屯污水处理厂收水水质对比分析表 单位： mg/L 项 目; COD; SS; 氨氮; TP; TN. 本项目厂区 废水总排口水质; 82.48; 31.21; 1.13; 0.3; 3.25. 贾屯污水处理厂 收水水质要求; 450; 350; 35; 45; 4. 相符性分析; 相符; 相符; 相符; 相符; 相符. 由上表可知，本项目厂区废水总排口水质能够达满足贾屯污水处理厂进水水质要求，拟建项目废水水质简单，进入贾屯污水处理厂混合后不会对污水处理厂的生化工艺造成不利影响。 贾屯污水处理厂位于新乡市卫滨区贾屯村东，一期工程处理规模为15万m³/d，已经建成并投入运行，目前实际收水量最大在13.2 万m3/d 左右，尚有1.8 万m3/d 余量。本项目完成后外排废水量为304.92t/d，占其剩余处理能力的0.17%，不会对贾屯污水处理厂运转负荷造成冲击。 评价分析认为，本项目废水排放不会对贾屯污水处理系统造成冲击或其他不利影响。 ③收水范围及管网衔接 新乡高新技术产业集聚区西部片区科隆大道（化工路）以南属于贾屯污水处理厂收水服务范围，管网均接入贾屯污水处理厂，科隆大道（化工路）以北属于骆驼湾污水处理厂服务范围，管网接入骆驼湾污水处理厂。产业集聚区东片区正在开发，污水收集管网即将接通，产业集聚区内污水主要排入贾屯污水处理厂，规划末期新增污水排放量也均排入贾屯污水处理厂。 本项目厂址位于科隆大道（化工路）以南，产业集聚区东片区，建成后废水排入贾屯污水处理厂，污水收集管网即将接通，拟建项目具有接管可行性。 综上分析，本次评价从贾屯污水处理厂的处理规模、进水水质、管网情况等方面综合分析，项目废水进入该污水处理厂处理是可行的。因此拟建项目完成后废水进入贾屯污水处理厂是可行的。 3、噪声 （1）产排情况和防治措施分析 本工程高噪声设备主要为冷冻机组、空调净化系统、风机、泵类等，噪声源强为80~95dB(A)。本工程主要高噪声设备见表4-10。 表4-10 本工程主要高噪声设备一览表 位置; 噪声源; 台数; 设备源强 dB(A); 治理措施; 治理后 dB(A). 生产车间; 粉碎机; 5; 90; 减震、隔音; 65. 离心机; 3; 85; 减震、隔音; 65. 粗碎机; 1; 90; 减震、隔音; 70. 沸腾干燥机; 1; 85; 减震、隔音; 65. 冷冻机组; 2; 95; 减震、隔音; 70. 空压室; 空压机; 2; 95; 减震、隔音; 70. 空调室; 空调净化机组; 3; 90; 减震、隔音; 65. 循环水站; 冷却塔; 1; 90; 减震、隔音; 70. 尾气处理; 风机; 8; 90; 减震、隔声、消声; 70. 泵类; 若干; 80; 减震、隔音; 65. （2）声环境影响分析 经采取加设减震基础、厂房隔音、距离衰减等措施后，预计噪声值可削减至50~70dB（A）。经预测，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，厂界昼间小于65 dB(A)，夜间小于55 dB(A)的要求。 4、固体废物 （1）固体废物产排情况分析 本项目产生的固体废物包括危险废物、一般固体废物和生活垃圾。 危险废物：为化验废气处理设施产生的废活性炭吸附剂，产生量0.05t/a，厂区暂存后，定期委托资质单位处理。 一般固体废物：中药草拣选杂质、、废包装物、除尘器收集的粉尘，厂区集中暂存，分类处置，均可综合利用，不外排。依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），对本项目生产过程中产生的一般废物进行了代码编制，产排情况及代码情况详见表4-11。 生活垃圾：产生量按1.0kg/人·天，本工程劳动定员200人，生活垃圾产生量约60t/a，厂区内定点收集存放，定期由环卫部门统一收集处理。 本项目固体废物产排情况详见表4-11和表4-12。 表4-11 本项目固体废物产排情况及代码表 固体废物; 废物名称; 类别; 代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 处置措施. 危险废物; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.05; 化验废气挥发性有机污染物的吸附剂; 固态; 委托资质单位处置. 一般固体废物; 中药草拣选杂质; 其他轻工化工废物; 2370-001-49-0001; 1.00; 中药草前处理; 固态; 用作肥料. 中药残渣; 2740-001-45-0001; 2242.90; 出渣间; 湿基（水40%）固态; 用作肥料. 废包装物; 其他轻工化工废物; 2740-002-49-0002; 0.20; 包装工序; 固态; 外售，综合利用. 除尘器收集粉尘; 2740-003-49-0003; 9.39; 袋式除尘器卸尘灰; 固态; 用作肥料. 生活垃圾; /; /; 60; 日常生活; 固态; 环卫部门统一收集处理. 表4-12 本项目危险废物基本情况见表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.05; 化验废气VOCs 治理过程的中产生的废活性炭; 固态; 活性炭; 非甲烷总烃; 6个月; T; 密闭桶装收集，危废暂存间贮存，定期委托有资质单位处理. 2、固体废物对环境影响分析 本项目产生的一般固废在一般固废暂存间暂存，集中收集后分类处置。公司拟设置有1座30m2一般固废暂存间，暂存间地面均已进行硬化，并设置防渗、防风、防晒、防雨淋措施，固废分类分区存放。 本项目产生的危险废物厂区暂存，定期委托有资质的单位安全处置。公司拟设置有1座10m2危废暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2021)的要求规范进行建设和管理，在厂区内严格按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025)要求，危险废物内部转运作业采用专用的工具，填写《危险废物厂内转运记录表》，送至危废间暂存。严格按《危险废物转移联单管理办法》的要求， 切实做到安全转移妥善处置危废。 本项目产生的一般固废在厂区暂存后，均可综合利用，危险废物在厂区暂存后，定期委托有资质单位安全处置，生活垃圾由环卫部门定期清运，因此，在落实各项处置措施及对生产区、仓库、污水处理站等进行防渗处理后，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）环境风险潜势判定 依据《危险化学品名录》（2015），本项目生产过程中涉及危险化学品仅有乙醇，工程外购乙醇浓度为95%，未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质范围内，依据（HJ/T169-2018），无风险评价等级。 本次项目风险评价内容主要描述涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）项目涉及的危险物质性质、贮存及分布情况 主要理化性质及危险特性详见表4-13。 表4-13 乙醇主要理化性质及危险特性一览表 名 称; 主要理化性质; 易燃易爆性; 毒性; 危险性类别. 乙醇; 无色液体，有酒香。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。相对密度（水=1）0.79；熔点-114.1℃；沸点78.3℃。; 易燃。闪点12℃爆炸下限 2.0%，爆炸上限 0.3%。; LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)，LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入); 易燃液体 火灾爆炸危险. 本项目生产过程中涉及危险化学品乙醇（95%），公司设置1个地下储罐，最大贮存量40 m3。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）标准，公司重大危险源辨识情况详见表4-14。 表4-14 公司重大危险源辨识判断表 序号; 危险物质名称; 储罐规格; 最大存在总量t; 折纯量; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 乙醇（95%）; Φ2.5×10; 40; 38; 500; 0.076. Σqi/Qi; 0.076. 由上表分析，Σqi / Qi小于1，本项目不构成重大危险源。 （3）可能影响环境的途径 本项目可能发生的事故类型为乙醇泄漏，一旦出现泄漏，可能会造成大气污染、水体和土壤污染。 （4）环境危害后果 危险性：乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 （5）风险防范措施 本项目乙醇储存方式为地埋储罐，常温常压贮存，地埋区域设置有防渗防漏措施，可以有效拦截事故状态下危险物质的泄漏。乙醇储罐设置有气体检测报警装置，发生风险物质泄漏时可立刻报警，同时全厂设置视频监控系统，可全天候实时监控各类环境风险。 生产过程中，乙醇经密闭管线输送至生产车间，暂存于中间储罐，容积均小于5L，输送管线也会少量存料，可能会发生泄露，应采用处理措施如下： 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、水雾。 同时，建议企业编制突发环境事件应急预案，并在当地生态环境管理部门进行备案。在环境风险区域定期清点和补充应急物资储备，保障事故状态下的应急救援物资使用，防患于未然，并及时调整和完善应包管理队伍的建设，做到分工明确，各司其责。 6、本项目污染物排放情况汇总 本项目染物产排“三笔帐”详见表4-15。 表4-15 本项目污染物产排“三笔账”汇总 （t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 废气量(万m3/a); 3.1; 0; 3.1. 颗粒物; 11.700; 11.423; 0.267. 非甲烷总烃; 3.20; 3.0076; 0.190. H2S; 0.259; 0.238; 0.0207. NH3; 0.72; 0.662; 0.0576. 废水; 废水量（万m3/a）; 9.14768; 0; 9.14768. COD; 88.15; 80.60; 7.545. NH3-N; 0.926; 0.822; 0.104. 固废; 危险固废; 0.05; 0.05; 0. 一般固废; 2253.487; 2253.487; 0. 7、总量控制分析 根据工程分析，本项目运营期废气总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃，废水总量控制因子为COD和氨氮。 （1）废气总量控制指标分析 本项目建成后，废气总量控制指标分析详见表4-16。 表4-16 本项目废气总量控制指标一览表 单位：t/a 废气量（万m3/a）; 总量控制因子; 总量控制指标. 3.1; 颗粒物; 0.267. 非甲烷总烃; 0.190. （2）废水总量控制指标分析 本项目废水经厂区污水处理站处理后，送至贾屯污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河。 本项目建成后，废水总量控制因子排放浓度满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008），同时满足贾屯处理厂收水水质要求。 依据项目当地环保管理要求，贾屯污水处理厂出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮应达到40mg/L、2mg/L。 本项目废水总量指标分析详见表4-17。 表4-17 本项目废水总量控制指标一览表 单位：t/a 废水量 （万m3/a）; 总量控制 因子; 厂区总排口 （按预测排放浓度核算）; 排入环境的量 （按污水处理厂排放水质核算）. 浓度 （mg/L）; 总量指标 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 总量指标 （t/a）. 9.14768; COD; 82.48; 7.545; 40; 3.659. 氨氮; 1.13; 0.104; 2; 0.104. 8、工程竣工环保设施投资及”三同时”竣工验收一览表 本项目总投资18000万元，其中环保投资共计506万元，占总投资的2.81%。项目环保设施投资及“三同时”验收一览表见表4-18。 表4-18 项目环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资 （万元）; 预期处理效果. 化验废气; 活性炭吸附+15米排气筒P0; 10; 1、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2颗粒物排放浓度20mg/m3，非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3 ； 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号） “医药制造工业—有机废气排放口”建议去除效率≥90%，厂界浓度2.0 mg/m3； 3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；. 前处理车间废气; 袋式除尘装置+27米排气筒P1; 30. 提取车间粉尘废气; 袋式除尘装置+27米排气筒P2; 30. 提取车间VOC废气; 三级水喷淋+27米排气筒P3; 50. 制剂车间废气; 袋式除尘装置+27米排气筒P4; 30. 废水处理站废气; “水喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附”除臭系统+15m排气筒P5; 50. 中药渣暂存间废气; 引风收集至废水处理站恶臭废气处理装置; 1. 前处理清洗废水; 拟建废水处理站规模500m3/d ，采用工艺：“格栅 +动态水解酸化池 +A/O+沉淀”; 280; 1、贾屯污水处理厂收水要求 2、中药类制药工业水污染物排放标准（GB21906-2008）. 提取车间废水. 制剂车间废水. 噪声; 基础减振、隔声罩、密闭厂房隔声; 10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. 一般固废暂存间; 30m2; 5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单. 危险废物暂存间; 10m2; 10; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单. 合计; 506; /. 9、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合本项目排污情况，制定废气监测计划，详见表4-19。 表4-19 废气监测计划表 废气来源; 检测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织废气; 前处理车间废气处排放口P1; 废气量、颗粒物; 半年. 臭气浓度; 年. 提取车间废气排放口P2; 废气量、颗粒物; 半年. 提取车间废气排放口P3; 废气量、NMHC; 半年. 制剂车间废气排放口P4; 废气量、颗粒物; 半年. 废水处理站恶臭废气排放口P5; NMHC; 半年. 废气量、臭气浓度、硫化氢、氨; 年. 无组织废气; 厂界; NMHC、臭气浓度、硫化氢、氨; 半年. 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本次项目建成后废水监测计划详见表4-20。 表4-20 废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总排口; 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮; 自动监测. 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量; 半年. 总有机碳、色度、动植物油; 年. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及本项目厂址特点，本次项目建成后噪声监测计划详见表4-21。 表4-21 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周外1米; 等效等级dB（A） 昼、夜各一次; 季度. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P0化验废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+ 15米排气筒 | 1、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.3） 2、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2颗粒物排放浓度20mg/m3，非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3； 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号） “医药制造工业—有机废气排放口”建议去除效率≥90%，厂界浓度2.0 mg/m3； 4、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度7800； |
|  | P1前处理车间废气 | 颗粒物、臭气浓度 | 袋式除尘器+ 27m排气筒 |  |
|  | P2提取车间含尘废气 | 颗粒物 | 袋式除尘装置+ 27米排气筒 |  |
|  | P3提取车间VOC废气 | 颗粒物、 非甲烷总烃臭气浓度 | 设备自带滤尘器+ 三级水喷淋+ 27米排气筒 |  |
|  | P4制剂车间废气 | 颗粒物 | 袋式除尘装置+ 27米排气筒 |  |
|  | P5废水处理站恶臭废气 | 臭气浓度、H2S、NH3非甲烷总烃、 | “水喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附”除臭系统+15m排气筒 |  |
|  | 中药渣暂存间废气 | 臭气浓度 | 引风收集至废水处理站恶臭废气处理装置 |  |
| 地表水环境 | DW001/废水总排口 | COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮 | 废水处理站规模500m3/d，采用工艺：“格栅 +水解酸化池 +A/O+沉淀” | 1、贾屯污水处理厂收水要求； 2、中药类制药工业水污染物排放标准（GB21906-2008） |
| 声环境 | 冷冻机组、空调净化系统、风机、泵类等 | dB(A) | 采用低噪声设备，隔声、减振 | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |
| 固体废物 | 废吸附剂 HW49其他废物900-039-49 | 危险废物 | 10m2危废暂存间，定期委托资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001)及其修改单 |
|  | 中药草拣选杂质 2370-001-49-0001 | 一般固体废物 | 30m2一般固废废暂存间，均可综合利用，不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 中药残渣 2370-001-49-0001 |  |  |  |
|  | 废包装物 2740-002-49-0002 |  |  |  |
|  | 除尘器收集粉尘 2740-003-49-0003 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 委托环卫部门处理 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理区、事故应急池、危废间均属重点防渗区，采取重点防渗措施，要求达到防渗层厚度相当于6m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 依据《危险化学品名录》（2015），本项目生产过程中涉及的危险化学品仅有乙醇，外购乙醇浓度为95%。经查阅，乙醇未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质范围内，不构成重大危险源。 本项目乙醇为地埋储罐，常温常压贮存，地埋区域设置有防渗防漏措施，可以有效拦截事故状态下危险物质的泄漏。乙醇储罐区域设置有气体检测报警装置，发生风险物质泄漏时可立刻报警，同时全厂设置视频监控系统，可全天候实时监控各类环境风险。 生产过程中，乙醇经密闭管线输送至生产车间，暂存于中间储罐，容积均小于5L，输送管线也会有少量存料，可能会发生泄露，应定期检查维护管线和储罐。若发生泄露，处理措施如下： 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、水雾。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合新乡高新技术产业集聚区的规划及规划环评要求。在认真落实环评中所提出的各项污染防治措施后，各污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，不会改变区域环境功能。从环保角度考虑，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量万m3/a | / | / | / | 3.1 | / | 3.1 | +3.1 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.267 | / | 0.267 | +0.267 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.190 | / | 0.190 | +0.190 |
|  | H2S | / | / | / | 0.0207 | / | 0.0207 | +0.021 |
|  | NH3 | / | / | / | 0.057 | / | 0.0576 | +0.058 |
| 废水 | 废水量万m3/a | / | / | / | 9.14768 | / | 9.14768 | +9.148 |
|  | COD | / | / | / | 7.545 | / | 7.545 | +3.659 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.104 | / | 0.104 | +0.104 |
| 一般工业固体废物 | 中药草拣选杂质 | / | / | / | 1.00 | / | 1.00 | +1.00 |
|  | 中药残渣 | / | / | / | 2242.9 | / | 2242.9 | +2242.9 |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 9.39 | / | 9.39 | +9.39 |
| 危险废物 | 废吸附剂 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a