- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南泰莱国为医学检验实验室项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-410771-04-01-777329 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 罗庆龙 |  | 联系方式 |  | 139****** |
| 建设地点 |  | 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区） 华大基因华中中心三楼 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （113度57分25秒，35度14分6秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7340 医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 |  | 四十五、研究和实验发展 98、专业实验室，研发（试验）基地 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） |  | 60 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 3% | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 2487.29 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 文件名称：《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）的批复》（豫发改工业【2010】2089号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《新乡高新技术产业集聚区发展规划(2009-2020年)环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅）； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划(2009-2020年)环境影响报告书的审查意见》（豫环审【2010】335号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与新乡高新技术产业集聚区环境准入条件对照分析 根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）》、《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》及《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境跟踪影响评价报告书》内容，本项目与集聚区环境准入条件相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 项目准入条件; 项目情况; 对比. 产业政策; 1、集聚区规划主导产业为电子电器产业、生物技术产业与印刷包装产业，辅助发展相关产业食品加工、机械制造工业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。; 本项目为医学实验室项目，属于相生物技术产业。; 符合. 2、鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。; 本项目符合集聚区规划产业定位。; 符合. 3、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 符合. 4、按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入区，生物医药产业限制发酵类项目和三类化工项目入区。; 本项目属于鼓励类项目，符合产业政策要求，本项目不属于生物医药产业中发酵类项目及三类化工项目。; 符合. 5、限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入区。; 本项目为对各大医疗或体检机构提供检测服务，是常规医学实验室，项目耗、排水量分别为5.36 m3/d、4.74m3/d，且企业不涉及化学合成类废水、废气产生，使用电源，不涉及燃煤、重油等高污染燃料。故不属于高耗能、高耗水、污染重等工业企业。; 符合. 6、严禁国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。; 本项目不涉及国家明令禁止或淘汰工艺和设备。; 符合. 7、限制汽车涂装工艺生产项目入区。; 不涉及; 符合. 8、禁止机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造。; 不涉及; 符合. 生产规模和工艺装备水平; 1、入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 国家产业政策没有对本项目的经济规模进行要求。; 符合. 2、在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 本项目生产工艺技术水平能够达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 符合. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。; 本项目使用原料和产品均属于环境友好型，不会造成不良辐射效应。; 符合. 2、入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 本项目清洁生产指标能够满足国内先进水平。; 符合. 3、应限制高耗水、高耗能的工业企业入住集聚区。; 本项目是常规医学实验室，项目耗、排水量分别为5.36 m3/d、4.74m3/d，不属于高耗水、高耗能企业。; 符合. 污染物排放总量控制; 1、新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目为新建项目，从区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 符合. 2、禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目废水和废气均配套建设有治理措施，污染物经处理后能够达标排放，且治理技术在经济上可行。; 符合. 土地利用; 入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 《河南省工业项目建设用地控制指标》规定项目投资强度≥1815万元/公顷，本项目投资强度为4878万元/公顷。; 符合. 其他; 1、入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。; 本项目属于实验室项目，用地性质为二类工业用地，符合集聚区土地利用规划要求; 符合. 2、按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目符合集聚区规划的产业定位。; 符合. 本项目与集聚区环境准入负面清单对比分析见表1-2。 表1-2与集聚区环境跟踪影响评价报告中负面清单相符性分析 类别; 负面清单; 本项目情况; 相符性. 产业政策及行业准入; 禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中限制、淘汰类的建设项目; 本项目属于鼓励类项目; 相符. 禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻; 不涉及; 相符. 禁止新建及新增铸造产能项目; 不涉及; 相符. 限制钢结构制造行业空气喷涂项目; 不涉及; 相符. 空间布局及土地规划; 1、禁止化工项目入驻； 2、禁止现有不符合园区土地利用规划企业扩大用地规模； 3、禁止不符合园区土地利用规划的项目入区； 4、限制与园区土地利用规划、产业定位和功能区划不相符的现有企业进行扩建（科技含量高、污染小、能耗低、生产工艺、设备处于先进水平的现有企业除外）; 本项目属于医学实验室项目，为新建项目，项目建设符合园区土地利用规划、产业定位要求。; 相符. 污染物排放及资源利用; 1、禁止新建燃煤锅炉及工业炉窑项目； 2、禁止集中供热范围内企业新建自备燃气锅炉等燃料类供热设施。 3、禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目； 4、禁止涂装、包装印刷行业中涉及高VOC排放的企业入驻； 5、限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目； 6、限制高耗水、高耗能、高污染项目入驻。; 本项目不涉及负面清单中的1、2、4、6项。 项目清洁生产水平达到国内先进水平，并选择成熟的污染防治和资源利用技术，保证污染物达标排放。; 相符. 环境风险; - 禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目； - 限制新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。; 经环评初步估算，本项目不设置大气防护距离，风险防范措施可靠，不存在重大危险源。; 相符. 由表1-1、表1-2可知，本项目符合新乡高新技术产业集聚区环境准入条件要求，不在其负面清单中，能够满足相关要求。 2、与《新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论及审查意见对照分析 根据《河南省生态环境厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（豫环函【2019】248号），本项目与审查意见对比分析见表1-3。 表1-3与集聚区环境影响评价报告书审查意见相符性分析 审查意见; 本项目情况; 相符性. （一）合理用地布局。进一步加强与《新乡市城市总体规划（2011-2020）》《新乡市关提乡总体规划（2012-2020）》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目选址属于规划的二类工业用地，符合用地规划要求；本项目不需要设置大气防护距离。; 相符. （二）进一步优化产业定位和结构。结合新乡市城市总体规划对新乡高新技术产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻；禁止新建及新增铸造产能；禁止化工项目入驻；限制钢结构制造业空气喷涂项目，严格限制工业涂装、包装印刷行业中高 VOCs排放的企业入驻。; 本项目为医学实验室项目，不含化学合成药和生物发酵制药；本项目VOCs排放量较小。; 相符. （三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，结合集聚区的发展情况，不断完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入区城污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设，提高管网覆盖率，不得新改扩建分散燃煤设施。; 本项目选址处能够实现“清污分流、雨污分流”；本项目不涉及分散燃煤设施的建设。; 相符. （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氨氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（化学需氧量≤40毫克/升，氨氮2毫克/升），减少对纳污水体的影响。; 本项目严格执行污染物排放总量控制制度；不涉及二氧化硫、氮氧化物大气污染物的排放，本项目产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置治理后经15m排气筒排放；废水经厂区污水处理站处理达标后经管网进入新乡市贾屯污水处理厂，新乡市贾屯污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准。; 相符. （五）建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目涉及的危险物质主要为乙醇，将对其严格管理，企业拟建设有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；企业将配合园区完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展“中第98条“专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，本项目生物实验室为一级生物安全防护实验室，不涉及“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，本项目为专业实验室，应编制环境影响评价报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办[2022]44号），本项目属于四十五、研究和试验发展：专业实验室”，在告知承诺制审批正面清单内，属于告知承诺类项目。 2、与产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“三十一、科技服务业”中第1项“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”。项目已在新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局备案，备案项目代码为2208-410771-04-01-777329，项目符合国家产业政策。项目建设内容与备案内容相符，具体符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与备案相符性分析一览表 名称; 项目备案; 拟建内容; 相符性分析. 建设单位; 河南泰莱国为医学检验实验室有限公司; 河南泰莱国为医学检验实验室有限公司; 相符. 建设项目; 河南泰莱国为医学检验实验室项目; 河南泰莱国为医学检验实验室项目; 相符. 建设地点; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）新乡市高新区华大基因华中中心; 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）华大基因华中中心三楼; 相符. 占地面积; 4100m2; 2487.29m2; 实际面积有所减小. 建设规模; 建成覆盖中部六省的健康管理华中示范基地、癌症筛查中心、健康筛查设备高端制造基地、基于专有生物多组技术的新一代液体活检产品生产基地拥有自主知识产权的独立医学检验实验室。 采用高通量泛肿瘤筛查技术覆盖14种高发肿瘤，开展癌症检测、样本库建设以及相关检测设备的销售。该项目将打造覆盖华中华北甚至辐射全国的癌症精准筛查及精准诊疗中心。; 项目初期不建设健康筛查设备高端制造等生产制造，仅建设医学检验实验室，采用高通量泛肿瘤筛查技术覆盖14种高发肿瘤，开展癌症检测、样本库建设。; 基本相符. 投资; 2000万元; 2000万元; 相符. 3、与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）华大基因华中中心三楼，属于新乡高新技术产业集聚区，根据新乡高新技术产业开发区总体规划（2009-2020），项目所在地块属于工业用地，本项目厂址未涉及生态保护红线，详见附图5。 （2）环境质量底线 本项目实验过程在质谱实验室内进行，气溶胶经生物安全柜治理后回用至实验室内，乙醇废气经“生物安全柜收集+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后的尾气经不低于15m高排气筒排放，对区域环境空气质量影响可以接受；本项目经污水处理设施处理后的实验废水与经化粪池处理后的生活污水、纯水制备产生的浓水混合后排入新乡市贾屯污水处理厂，对周边地表水环境影响可以接受；本项目采取噪声防治措施后，企业厂界噪声排放满足达标要求；本项目固体废物全部得到资源化利用或无害化处置；本项目采取了有效的分区防渗措施，正常工况下不会对地下水、土壤产生影响。因此，落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《新乡市生态环境局关于发布新乡市“三线一单”生态环境准入清单试行的函》（新环函【2021】20号），新乡高新技术产业集聚区属于重点管控单元3，属于大气高排放区、水环境工业污染重点管控区。本项目与新乡高新技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析见表1-5。 表1-5新乡高新技术产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止新建及新增铸造产能。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目属于医学实验室项目，不属禁止类项目，不属于两高项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目产生的VOCs执行大气污染物特别排放限值，项目不属于两高项目，不使用煤炭。; 相符. 环境风险防控; 1、建立健全集聚区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理； 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 项目建成后，后续将制定环境应急预案，明确风险防范措施，并与周边企业、园区建立防控体系。; 相符. 资源开发效率要求; 进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设。不得新改扩建分散燃煤设施。; 本项目不新建燃煤设施。; 相符. 综合以上分析，本项目建设符合《新乡市生态环境局关于发布新乡市“三线一单”生态环境准入清单试行的函》中管控要求。 4、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）相符性分析 本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）相符性分析详见表1-6。 表1-6 与豫环委办【2022】9号相符性分析 类别; 主要内容; 本项目; 相符性. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目为医学实验室，严格执行项目环评及“三同时”管理制度。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平; # 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。; # 本项目VOCs物料为乙醇，桶装密闭储存。产生的VOCs废气均收集后采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，可达标排放。; 相符. 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案. 全面提升固体废物监管能力; 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目产生的一般固废进行综合利用；危险废物在厂内危废暂存间暂存后送有资质的单位进行处理。项目产生的固废合理利用，不产生二次污染。; 相符. 综上，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）中相关要求。 5、与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）相符性分析 本项目与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）的相符性分析见表1-7。 表1-7与新环攻坚办【2022】60号相符性分析 类别; 主要内容; 本项目; 相符性. 新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 严格项目准入，推进绿色低碳产业发展; 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A 级绩效水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合新乡市“三线一单”分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，项目后期将严格落实“三同时”管理制度。本项目不属于重点行业。; 相符. 提升VOCs 无组织排放治理水平; 2022 年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs 抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。; 本项目涉及VOCs的物料为乙醇，乙醇桶装储存，产生的少量废气经治理后达标排放。; 相符. 强化VOCs 日常监管; 加强挥发性有机物排放管理，引导涉VOCs 污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季（5-9 月份）减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs 防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理。; 本项目不属于重点行业，在生产过程中加强涉VOCs排放的管理。; 相符. 新乡市2022年水污染防治攻坚战实施方案. 调整优化产业结构; 严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求，对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评。持续推进化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、 水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求，项目厂址不属于黄河干流及主要支流临岸，不属于“两高一资”项目。; 相符. 新乡市2022年土壤污染防治攻战坚实施方案. 严格固体废物环境管理; 全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设，开展铅酸蓄电池收集试点工作。动态更新危险废物“四个清单”，有序推进固废信息化建设。; 本项目按要求建设一般固废间和危废暂存间， 产生的一般固废和危废均严格按该要求进行管理。; 相符. 综合以上分析，本项目建设符合《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）文件相关要求。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析见表1-8。 表1-8 本项目与VOCs污染防治技术政策相符性分析 序号; 技术政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 项目废气采用分类收集处理。; 相符. 2; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 本项目属于低浓度VOCs排放，项目VOCs废气拟采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放。; 相符. 因此，项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 7、与新乡市城市饮用水源保护规划相符性分析 （1）新乡市饮用水源 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办【2007】125号文批复，详细划分结果见表1-9。 表1- 9 新乡市城市集中饮用水源地规划 类别; 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区. 1; 四水厂地下水饮用水源保护区; 南边西曹和东曹村北以为界；北边以2#井和11#连线向北150m为界；东边以22#井向东150m为界；西边以12-1#井西150m为界围成的区域; 南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界；北边以西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北为界；东边以21#桥为界；西边以敦留店村西为界围成的区域. 2; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域. 3; 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区; 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域; 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域. 4; 辉县市段屯地下水饮用水源保护区; 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧 10米的陆域; 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线300米以西和以南的区域. 距本项目最近的保护区为西北侧凤泉水厂地下水饮用水源保护区，本项目距离其二级保护区边界约为19.5km，不在其保护区范围内。 - 新乡市乡镇饮用水源保护区 根据现场调查，距本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为东北侧新乡县古固寨镇地下水井群保护区。该保护区范围为：一级保护区：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。本项目距其保护区边界约3.54km，不在其保护区范围内。 综上，本项目选址不在新乡市饮用水源保护区和新乡市乡镇饮用水源保护区范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 河南泰莱国为医学检验实验室有限公司位于新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）华大基因华中中心三楼，拟投资2000万元利用新乡华大基因华中中心三楼建设“河南泰莱国为医学检验实验室项目”。根据现场踏勘，项目生产设备尚未购进，不涉及未批先建。 2、项目组成及建设情况 本项目主要建设内容如下表。 表2-1 工程组成一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 实验室; 主要包括实验区、设备间等。其中实验区主要为样本制备间、质谱实验区，布置样本接收、试剂准备、样本制备、质谱实验室等房间，并配置洗消间、缓冲间、物料库、试剂库、制水间、更衣室、危险废物暂存间等辅助区域。. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 供电工程; 市政供电. 环保工程; 废水; 本项目生产废水经“酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒处理”、生活污水经化粪池处理与纯水制备产生的浓水一同通过园区污水管网进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。. 废气; 实验过程产生的乙醇废气（非甲烷总烃）经“生物安全柜收集+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放；产生的气溶胶经生物安全柜内部“紫外光消毒+高效空气过滤器”过滤后，在实验室内循环。. 一般固废; 设置20m2一般固废暂存场所1处. 危险废物; 设置24m2危险废物暂存间1间. 生活垃圾; 垃圾箱若干. 2、项目产品方案 本项目产品种类、产量具体见表2-2。 表2-2 项目产品种类、产量一览表 序号; 产品类别; 年产量（份/年）. 1; 生物样本检测（泛肿瘤早期筛查）; 950000. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 型号; 年最大消耗量; 备注. 1; EDTA抗凝采血管; 康为; 200盒; 主要耗材. 2; 1.5ml 无色离心管; AXYGEN; 40箱. 3; Tip 10ul透明吸头（低吸附）; AXYGEN; 50箱. 4; 200ul吸头黄（低吸附）; AXYGEN; 50箱. 5; Tip 吸头1000ul蓝（低吸附）; AXYGEN; 10箱. 6; 15ml离心管; AXYGEN; 100箱. 7; 50ml离心管; AXYGEN; 10箱. 8; 一次性鞋套; /; 10000双. 9; 一次性头套; /; 10000个. 10; 一次性医用口罩; /; 1000盒. 11; 一次性医用垃圾袋; /; 50包. 12; 无粉乳胶手套XS码; /; 5箱. 13; 无粉乳胶手套S码; /; 25箱. 14; 无粉乳胶手套M码; /; 10箱. 15; 无粉乳胶手套L码; /; 2箱. 16; PE手套; /; 200箱. 17; 75%乙醇; 250ml/瓶; 20瓶; 主要试剂. 18; 无水乙醇; 5L/瓶; 100瓶. 19; 新型材料基质试剂盒; 450人份/盒; 1500盒. 20; 葡萄糖检测试剂盒（质谱法）; 96人份/盒; 2盒. 21; 尿素检测试剂盒（质谱法）; 96人份/盒; 2盒. 22; 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）; 240人份/盒; 2盒. 23; 尿素测定试剂盒（ 脲酶-谷氨酸脱氢酶法）; 240人份/盒; 2盒. 24; 84消毒液; 500mL/瓶; 100瓶. 25; 质谱样品处理基质试剂盒（NEDC）; 450人份/盒; 10盒. 26; 质谱样品处理基质试剂盒（CHCA）; 450人份/盒; 10盒. 27; 质谱样品处理基质试剂盒（DHB）; 450人份/盒; 10盒. 28; 水; m3/a; 1393.6; 能源消耗. 29; 电; kW·h/a; 10万. 本项目主要原料理化性质见表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 原材料名称; 型号. 乙醇; 酒精一般指乙醇，有机化合物，分子式 C2H6O。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇液体密度是 0.789g/cm³，能与水以任意比互溶；可混溶于醚、氯仿、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。75%的酒精（体积分数）可用于皮肤消毒，但不可用于黏膜和大创面的消毒。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧。与氧化剂发生化学反应或引起燃烧。. 84消毒液; 是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量 5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。. 4、主要生产设备 本项目见主要设备表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量/台（套）. 1; 台式电脑及显示屏; /; 3. 2; 二维码批量扫描仪/系统; /; 3. 3; 扫码枪; /; 4. 4; 打印机; /; 1. 5; 常温水平低速离心机; /; 2. 6; 标签打印机; /; 1. 7; 可移动紫外消毒灯; /; 3. 8; 医用冷藏冰箱; /; 2. 9; -80℃超低温冰箱; /; 2. 10; -20℃~4℃冰箱; /; 4. 11; -20℃医用冰柜; /; 5. 12; 制冰机; /; 1. 13; 电子天平; /; 1. 14; PH计; /; 1. 15; 掌上离心机; /; 4. 16; 漩涡混匀/震荡仪; /; 6. 18; 超纯水仪; /; 1. 19; 防爆柜; /; 2. 20; 台式高速冷冻离心机; /; 6. 21; 生物安全柜（双人）; Biobase; 2. 22; 超净工作台（双人）; Biobase; 4. 23; 超声清洗仪; /; 1. 24; 生化小分子飞行时间质谱仪; MetaDx-MS; 5. 25; 全自动生化分析仪; LW C100Plus; 1. 26; 质谱仪器配套电脑及显示屏; MetaDx-MS; 5. 27; UPS不间断电源（套）; /; 1. 28; 顶部二维码冻存管; /; 2000000. 29; 冻存盒（SBS规格）; /; 20000. 30; 高压灭菌锅; /; 1. 31; 计算及存储系统（套）; /; 1. 32; 空调; /; 若干. 33; 移液器; /; 若干. 34; 常温货架; /; 若干. 5、公用工程 （1）给水 项目用水来源为园区自来水，项目用水主要为实验用水、办公人员的办公生活用水。 ①生活用水 生活用水量按40L/人·天计算，本项目劳动定员为15人，生活用水量为0.6m3/d（156m3/a）。 ②清洗用水 根据建设单位提供资料，实验用水为自来水和纯水，自来水主要用于室内卫生清洁、清洗实验器具，纯水主要用于进行仪器的二次清洗等。项目实验室地面清洗用水1m3/d（260m3/a），清洗实验器皿一次清洗用水3m3/d（780m3/a）；本项目设有纯水仪设备，用于制备纯水，主要用于二次清洗实验器皿等，纯水总用量为0.5m3/d（130m3/a），纯水制备效率约为70%，则需要自来水0.71m3/d（185.7m3/a）。 ③灭菌器、水浴锅补充用自来水 本项目实验器皿等需高温蒸汽灭菌，水浴锅、灭菌锅等定期补充自来水，用量约为 0.05m3/d （13m3/a)，此部分全部蒸发损失。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产生系数按照0.8计算，则生活污水的产生量为0.48m3/d（124.8m3/a）；生活污水经化粪池处理后与经污水处理站处理后的生产废水一同经园区管网排入新乡市贾屯污水处理厂处理。 ②浓水 本项目纯水制备采用“超滤+反渗透”，纯水制取率约为70％，剩余30％以浓水的形式排放，浓水产生量为0.21m3/d（55.7m3/a），纯水制备产生的浓水为清净下水，经污水管网直接排入新乡市贾屯污水处理厂； ③实验器皿清洗废水 实验器皿清洗水产生量包含实验器皿一次清洗废水和纯水二次清洗仪器产生的废水，清洗废水产生系数按照0.9计算，则清洗废水总产生量为4.05m3/d（1053m3/a）；清洗废水经“酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒”处理工艺处理后经园区污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂。 ④地面清洗废水 地面清洗过程会产生一定量的地面清洗废水，清洗废水产生系数按照0.9计算，则清洗废水总产生量为0.9m3/d（234m3/a）；清洗废水经“酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒”处理工艺处理后经园区污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂。 本项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，一班生产，年工作时间260天，每班8小时。 7、项目平面布置及周围概况 本项目厂址位于新乡高新技术产业集聚区新乡华大基因华中中心三楼，一楼、二楼均为新乡华大基因华中中心，主要从事样本检测。经现场实地踏勘，项目四周环境为：东侧为河南省公共卫生医学中心，南侧万华生命科技产业城，西临新青路，北侧为农田，距厂区最近的环境敏感点为西南225m处的庄岩村，项目四周环境图、周边敏感点图见附图2、附图3。 项目车间内部合理布局，生产区与生活区分开，各功能区独立集中，相互之间又紧密结合，分区明确，布局合理。项目平面布置见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 - 1、施工期 本项目利用新乡华大基因华中中心三楼已建成车间生产，无土建施工，施工期主要涉及装修、设备安装，施工期产排污主要为装修过程产生的装修废气、废水、固废及噪声。 2、营运期 本项目实验室主要进行检测研究实验，年检测生物样本950000份，项目运营期的工艺流程图如下图。 图2 实验流程及产污环节图 实验过程简介如下： （1）接收样品： 实验室接收的样本均为合作医疗机构专业人员采集的血液上清液（血清、血浆），样本存储于专用的采集管。样本从“样本接收间”入口接收，并核对信息及其检验的项目。核对无误后进入检测流程。需要立即实验的样本从传递窗进入实验室检测；不能立即检测的样本暂存在“样本暂存间”冰箱内，血液样品于温度-20℃以下保存，需要时转入实验室检测。 此步骤在“样本接收间、样本暂存间”内进行。该步骤产生的污染物为：样本的外包装物（如纸盒、塑料袋）、手套、口罩等。 （2）血浆预分离： 极少数合作机构由于离心条件缺乏，其使用专用抗凝采血管或Streck采血管收集的静脉外周血样本将直接送至实验室进行分离，样本于室温静置30min后，使用离心机1600g，离心10min，在生物安全柜中取上清于2.0ml冻存管，以便进行检测或暂存于-80℃超低温冰箱。 该步骤在样本制备间进行，过程中产生的污染物有：微量废液、固废（废移液吸头、废采血管等）、生物性气溶胶、噪声、。废液主要为血液分离后的废弃样本。 （3）血清/血浆预处理： 吸取50微升的待检测上清液于1.5ml EP管，滴加一定浓度比例的溶剂物质（乙醇溶液），进行涡旋震荡萃取，使极性和非极性小分子物质充分溶解在溶剂（乙醇溶液）中，经高速离心后得到的上清液用于小分子代谢产物的检测，其中离心沉淀物质为蛋白及杂质成分。 该操作在样本制备间生物安全柜内进行，过程中产生有机废气、废EP管、移液管、噪声、清晰实验器皿废水（包括清晰金属铁夹、镊子、塑料槽、玻璃器皿等）。 （4）混合： 预处理获得的上清液与新型质谱基质经充分混合完成样本制备，形成均一待检测的包裹颗粒（成分是质谱试剂和血清混合后的干燥物）。 该操作在样本制备间生物柜中进行，该过程会产生废气（气溶胶）、固废（废EP管、移液管）、噪声。 （5）质谱仪校准： 根据葡萄糖检测试剂盒（质谱法）或尿素检测试剂盒（质谱法）制作标准曲线，来校准质谱仪。每月校准一次，每次消耗8人份葡萄糖葡萄糖检测试剂盒（质谱法）和8人份尿素检测试剂盒（质谱法）。 该步骤在样本制备间进行，过程中产生生物性气溶胶、固废（废EP管、移液吸头、试剂盒耗材等）、噪声。 （6）检测： 取1.5ul混合后的样本滴加至抛光靶板，待检测的混合晶体经LDI后升华进入气相被飞行时间质谱捕获，在100-2000Da的m/z处产生显著信号。 该操作在质谱检测室进行，此过程会产生废气（有机废气）、噪声。 （7）出具结果： 质谱下机数据，经信号转换后，将筛选的特定代谢物信号与预测数据库比对，得出各种肿瘤患病风险评估结果。 该过程会产生废弃检测芯片等固废、清晰实验器皿废水。 主要产排污环节 （1）施工期 根据现场踏勘，本项目利用新乡华大基因华中中心三楼进行生产，施工期主要产排污环节如下： 1）废气：主要为装修废气。 2）废水：主要为施工人员生活污水。 3）噪声：主要为施工作业噪声、设备噪声。 4）固废：主要为装修垃圾、废包装材料和施工人员生活垃圾。 （2）营运期 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表。 表2-6 项目营运期产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染防治措施. 废气; 预分离、混合、质谱仪校准过程; 气溶胶; 经生物安全柜内部“紫外光消毒+高效空气过滤器”过滤后，在实验室内循环. 预处理、检验过程; 乙醇（非甲烷总烃）; 生物安全柜收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置治理，尾气经15m排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后与经污水处理站“酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒”处理后的生产废水、纯水制备产生的浓水一同经园区污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂. 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN. 固体 废物; 实验过程; 废手套、废口罩、检验废液、废EP管、废移液管、废采血管、废弃样本等; 危废暂存间暂存后定期交由有资质的危废单位处置. 污水处理站; 污泥. 废气治理设施; 废紫外灯管. 废活性炭. 纯水制备过程; 废离子交换树脂; 收集后厂家回收再利用. 废过滤器. 废反渗透膜. 职工生活; 生活垃圾; 交环卫部门处置. 噪声; 生物安全柜、风机等设备; 设备噪声; 消声、厂房隔声、距离衰减等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用新乡华大基因华中中心三楼已建成车间生产，设备尚未安装，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、环境空气质量现状 本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市2021年度环境质量概要，区域空气质量现状数据如表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40.00; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108.13; 超标. 根据新乡市2020年环境空气质量数据统计结果，项目所在区域2020年环境空气基本污染物PM10、PM2.5、O3浓度均出现不同程度和频次的超标情况，项目区域属于不达标区。经分析，区域环境大气主要超标原因为：项目地处北方地区，大气的污染防治措施未跟上当地市政建设、工业布局及交通运输等的发展，造成部分大气污染物未能达标排放。 目前，新乡市正在实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 ## 2、地表水 距离项目最近的地表水体为北侧3400m处的东孟姜女河，最终汇入卫河，东孟姜女河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本次评价引用新乡市生态环境局发布的《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》2021年1月至10月东孟姜女河马村桥断面COD、氨氮、总磷因子常规监测数据，具体结果见表3-2。 内容 时间 表3-2 地表水环境质量现状监测结果统计与分析 COD; 氨氮; 总磷. 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. 2021年1月; 22.992; 0.766; 0.776; 0.517; 0.265; 0.884. 2021年2月; 25.600; 0.853; 1.173; 0.782; 0.303; 1.011. 2021年3月; 24.086; 0.803; 0.850; 0.567; 0.252; 0.839. 2021年4月; 26.055; 0.869; 0.526; 0.351; 0.298; 0.993. 2021年5月; 37.826; 1.261; 1.195; 0.796; 0.362; 1.208. 2021年6月; 28.926; 0.964; 1.206; 0.804; 0.226; 0.752. 2021年7月; 50.631; 1.688; 5.231; 3.487; 0.462; 1.540. 2021年8月; 34.239; 1.141; 4.997; 3.332; 0.390; 1.301. 2021年9月; 29.242; 0.975; 2.665; 1.777; 0.365; 1.216. 2021年10月; 33.109; 1.104; 1.339; 0.893; 0.343; 1.143. 均值; 31.271; 1.042; 1.996; 1.331; 0.327; 1.089. 标准; 30; 1.5; 0.3. 最大超标倍数; 0.688; 2.487; 0.540. 超标率%; 40; 30; 60. 达标情况; 30; 1.5; 0.3. 根据2021年常规监测数据，东孟姜女河马村桥断面监测因子中COD、氨氮、总磷均出现超标现象，最大超标倍数为0.688、2.487、0.540，地表水环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。分析超标的原因可能是：①河流沿岸村庄污水直接入河；②城区及集聚区基础设施不完善，污水管网未完全铺设，且城区部分区域未完全雨污分流。 目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）中一系列措施，将进一步改善新乡市水环境质量。具体措施如下： （1）持续开展河湖“清四乱”。认真落实“河湖长制”要求，清除存量、遏制增量、严防反弹，巩固黄河流域等“清四乱”整治成果，推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化，确保河湖“四乱”问题得到有效整治。 （2）确保主要河流水质全面达标。加强不能稳定达标河流的综合整治，按照“一河一策”原则，制定河流综合治理方案，谋划实施一批流域治污工程，确保实现河流水质稳定达标。 通过落实一系列污染防治措施后，区域地表水环境质量得到持续改善。 ## 3、声环境质量现状 本项目位于新乡高新技术产业集聚区，项目所在地声环境功能为3类，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、生态环境现状 本项目位于新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）华大基因华中中心三楼，厂址及周边500m范围内无各级自然保护区和风景名胜区等环境敏感点，对周边生态环境无影响。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目位于新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）华大基因华中中心三楼，污水处理站、危废间、一般固废间均位于三楼，且采取有效的防渗措施，不会对地下水、土壤产生影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 庄岩村; 西南; 225m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 庄岩小学; 西南; 454m. 大介山村; 东北; 417m. 地表水 环境; 东孟姜女河; 西; 3400m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水 环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 备注： 大气环境保护目标：厂界外500米范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 污染物排放控制标准 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放速率10 kg/h（15m）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 其他企业：建议排放浓度80mg/m3. 无组织; 企业边界：非甲烷总烃排放建议值：2.0mg/m3. 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; 无组织; 厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值：6mg/m3. 废水; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 250mg/L. BOD5; 160mg/ L. NH3-N; 35mg/L. TN; 45mg/L. TP; 4mg/L. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; pH; 6-9. ---; COD; 250mg/L. SS; 60mg/L. BOD5; 100mg/L. NH3-N; —. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; Leq; 昼间; 65dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）. 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目属于新建项目，废气涉及污染因子为VOCs，废水涉及的污染因子为COD、NH3-N，项目涉及主要污染物排放总量指标：VOCs（以非甲烷总烃计） 0.076t/a、COD 0.0493t/a、NH3-N 0.0025t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目需进行双倍替代，双倍替代量为VOCs 0.152t/a、COD 0.0986t/a、NH3-N 0.005t/a。其中VOCs拟从经开区河南元丰包装制品有限公司挥发性有机物治理形成的削减量0.9094t/a中扣除，COD和氨氮拟从经开区东兴实业污水处理厂提标改造形成的削减量COD182.5t/a和氨氮54.75t/a中扣除。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用新乡华大基因华中中心三楼已建成车间生产，不存在施工期污染，施工期主要涉及装修、设备安装，无土建施工，本次评价仅对施工期废气、噪声、废水、固废等进行分析。 1、废气 施工期间产生废气主要为装卸设备及装修材料产生的扬尘。为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如洒水降尘、遮盖篷布等。主要采取以下防护措施: ①装卸设备及材料时轻拿轻放； ②及时对场地内进行洒水降尘； ③对场内的废包装材料和废边角料等垃圾要及时清运。 在项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 项目施工期废水主要为厂房装修、设备安装人员产生的生活污水，施工人员约10人，不在施工现场食宿，生活污水主要为洗漱废水，用水量按40L/（人·d）计，生活用水量约为0.4m3/d，污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d。该项目施工期为1个月（30d），则污水产生总量为9.6m3。施工期间生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂处理。 3、噪声 施工期噪声主要是厂房装修、设备安装产生的噪声，尽管施工期噪声会对环境产生一定的不利影响，但项目施工期较短，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。为防止项目施工对区域声环境造成较大的影响，提出以下措施要求： （1）施工单位应尽量选用低噪声设备，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （2）施工中应加强对机械的维护保养，避免由于设备性能差而增加机械噪声的现象发生。 （3）提倡文明施工，禁止夜间施工，建立管理制度，合理布置高噪声设备位置。 4、固废 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、安装设备产生的垃圾以及生活垃圾。 （1）建筑垃圾 工程施工过程中产生的固体废物主要为厂房装修产生的建筑垃圾，为一般固体废物，主要为石子、混凝土块、水泥块等，产生的建筑垃圾及时外运，施工期的固废不会对周围环境产生不良影响。 （2）设备安装垃圾 在安装生产设备时产生的的垃圾主要是废弃包装袋、包装箱、塑料边角料、金属边角料等，经统一收集后出售给废品收购站，对周围环境影响不大。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员为10人，生活垃圾按照每人每天产生量0.5kg计算，生活垃圾产生量约5kg/d，集中收集，定期运往垃圾中转站处理，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 1）有组织废气 ①气溶胶 本项目实验过程中涉及生物活性的工序有血浆预分离、血浆预处理、处理后样本与基质混合等，对于可能产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全柜中进行。生物安全柜运行时为微负压状态，气流由下而上为吸入气流、下降气流、循环气流和外排气流四部分。首先在生物安全柜底部吸入室内空气至柜体内部，实验过程中产生的气溶胶废气经过柜体内部“紫外光消毒+高效空气过滤器”（处理效率≥99.9995%），处理后约70%气体在柜体内部循环，约30%气体通过柜体上的排口排至实验室内，净化后的气体在实验室内循环。 为避免含有病原微生物的气溶胶废气对周围人群健康产生的不利影响，建设单位应加强实验室生物安全柜过滤系统的维护检修，及时更换过滤材料。 ②有机废气 本项目预处理、上机检测过程中需使用乙醇溶剂，使用过程中会挥发少量的废气，主要污染物为乙醇（以非甲烷总烃计），乙醇总用量为510L/a（0.4t/a），按全部挥发计算，则非甲烷总烃废气产生量为0.4t/a。 本项目实验室设有生物安全柜，每天涉及挥发性有机废气排放的实验时间为8h，则年排放时间为2080h，排气管道总风量约5000 m3/h。在生物安全柜操作过程中，生物安全柜内部有排风系统，可通过开启的风门向内抽风，废气收集效率为90％。则非甲烷总烃有组织收集量为0.36t/a，产生速率为0.1731kg/h，产生浓度为34.6mg/m3。 实验过程产生的非甲烷总烃经生物安全柜收集后采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理（治理效率为90%），尾气经不低于15m排气筒排放。本项目非甲烷总烃产排情况见表4-1。 表4-1 项目废气产排情况一览表 污染因子; 风量（m3/h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 0.36; 0.1731; 34.6; 5000; 0.036; 0.0173; 3.5. 由上表可知，项目非甲烷总烃排放速率、排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（非甲烷总烃：15m高排气筒排放速率10kg/h）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）<其他行业 80mg/m3>）的限值要求。 2）无组织废气 根据上述分析，非甲烷总烃总产生量为0.4t/a，废气收集效率为90%，未被收集的10%的废气以无组织形式散失，无组织废气排放量为0.04t/a（排放速率0.0192kg/h）。评价建议企业加强生物安全柜的密闭性，保证收集效率，减少无组织废气的排放。 （2）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况如下。 表4-2 本项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 流速m/s; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气出口温度℃; 排放口类型. DA001; 废气排放口; 非甲烷总烃; 经度：113.956398° 纬度：35.234575°; 7.1; 15; 0.5; 20; 一般排放口. （3）废气污染防治可行技术分析 目前，有机废气的处理方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、UV光氧化法、低温等离子体等，各种方法的主要优缺点见表4-3。 表4-3 有机废气主要净化方法比较 由上表可知，UV光氧化法、活性炭吸附法可以处理常温、低浓度、废气量较小的废气治理，本项目产生的有机废气主要为乙醇（以非甲烷总烃计），为保证废气达标排放，本项目拟采用二级废气治理工艺，即“UV光氧催化+活性炭吸附”，确保有机废气能够达标排放。 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物燃烧成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害气体的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 冷凝后的气体仍含有较高浓度有机废气，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度非甲烷总烃. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可剩1/2；装置占地面积小；NOX生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子体; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质而达到净化; 电子能量高，几乎可以和所有的有机气体发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 不适用易燃易爆废气治理、设备投资高，净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度(＜300mg/m3)有机废气的治理. UV光氧化法; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。UV＋O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧将有机物废气氧化成CO2和H2O; 处理效率高，占地小，投资运行费用较低，适应性强、高效除恶臭、运行成本低、有机废气无需预处理等; 需要定期保养与维护; 适用于大部分有机废气，适用于中低浓度、中小风量的废气治理. 本项目为医学实验室项目，参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，企业采用的污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性，本项目采用的“UV光氧催化+活性炭吸附”处理工艺能够使污染物排放持续稳定达标、应用广泛且经济可行。 综上，本项目采用的“UV光氧催化+活性炭吸附”处理工艺为可行技术。 （4）非正常情况分析 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“水吸收+活性炭吸附”处理设施不能正常工作，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-4 本项目非正常工况废气排放情况 排放口编号; 污染物类型; 非正常排放状况; 采取措施. 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 单次持续时间h; 年发生频次（次）. DA001; 非甲烷总烃; 0.1731; 0.1731; 1; 1; 产生废气的工序及时停止运行. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力。 ④待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防治废气非正常排放的发生。 （5）废气污染物排放核算量 1）大气污染物有组织排放核算 表4-5大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 3.5; 0.1731; 0.036. 2）大气污染物无组织排放核算 表4-6大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 实验室; 实验过程; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办（2017）162号附件2-其他企业; 2.0; 0.04. 3）大气污染物年排放量核算 表4-7大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.076. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见表4-8。 表4-8有组织废气监测方案 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号. 无组织废气监测见下表。 表4-9无组织废气监测方案 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号无组织排放标准 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）标准要求. （7）废气影响分析结论 本项目医学实验室项目，有机废气量产生较小，且本项目采取对应环保措施对大气污染物进行治理，治理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号的标准要求。不会对周边大气环境质量现状造成影响。 2、废水 本项目营运期污水主要是员工生活污水、实验器皿清洗废水、纯水制备产生的浓水。 纯水制备产生的浓水为清净下水与经化粪池处理后的生活污水、经污水处理站处理后的生产废水一同经市政管网排入新乡市贾屯污水处理厂。 （1）废水源强分析 本项目废水主要为生产废水、生活污水。 1）生活污水 由项目水平衡分析可知，生活污水的产生量为0.48m3/d（124.8m3/a）。项目生活污水经化粪池处理后与浓水、经污水处理站处理后的生产废水一同经市政污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂处理。生活污水主要污染物排放浓度分别为COD300mg/L、BOD5120mg/L 、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L 、TN35mg/L。经化粪池处理后各污染物排放浓度及排放量分别为COD250mg/L 0.0281t/a、BOD596mg/L 0.0120t/a、SS130mg/L 0.0162t/a、NH3-N23.8mg/L 0.003t/a、TP2mg/L 0.0002t/a、TN35mg/L 0.0039t/a。 2）生产废水 生产废水主要是实验器皿清洗废水、地面清洗废水、纯水制备产生的浓水。 ①实验器皿清洗废水 本项目实验器皿清洗废水主要为清洗金属铁夹、镊子、塑料槽、塑料洗架、玻璃器皿等产生的废水，根据项目水平衡图，清洗废水产生量819m3/a，类比同类医学实验室项目，各污染物排放浓度及排放量分别为COD500mg/L 0.4095t/a、SS300mg/L 0.2457t/a、BOD5200mg/L 0.1638t/a、NH3-N20mg/L0.0164t/a、TP1mg/L 0.0008t/a、TN25mg/L0.0205t/a。 ②地面清洗废水 本项目地面清洗废水产生量234m3/a，类比同类医学实验室项目，各污染物排放浓度及排放量分别为COD500mg/L 0.1170t/a、SS350mg/L0.0819t/a、BOD5250mg/L 0.0585t/a、NH3-N25mg/L0.0059t/a、TP1mg/L 0.0002t/a、TN30mg/L0.0070t/a。 ③浓水 项目浓水产生量55.7m3/a，类比同类项目，各污染物排放浓度及排放量分别为COD20mg/L 0.0011t/a、SS25mg/L 0.0014t/a。 处理规模及工艺：项目拟建一套污水处理设施，按日废水排放量设计，考虑1.5-2倍的保证系数，则设计处理规模为10m3/d，采用“酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒”处理工艺，污水处理工艺流程如图3。 - 图3 污水处理工艺流程图 污水处理工艺描述： 1）采用pH 调节池。由于不同时段采用的试剂和产生的废水pH值不能确定，采用全自动酸碱调节装置向废水中投加酸或碱， 对废水pH进行调节，将废水pH 调节至6-9之间。 2）采用微电解槽。利用铁碳电极之间形成无数个细微原电池，将铁氧化生产亚铁混凝剂，用于去除SS。 3）采用沉淀槽。通过加药装置向沉淀槽中投加 PAC、PAM，使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离。 4）采用过滤吸附系统，包含石英砂、活性炭过滤滤吸附对废水进行深度处理，进一步降低废水污浓度以及浑浊程染物度。 5）污水通过加入二氧化氯消毒片进行消毒，杀灭污水中的残余细菌等，使出水达到排放标准。 项目废水产排情况见下表4-10。 表4-10 本项目生活污水、生产废水产排情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理能力; 治理工艺; 治理效率%; 排放 浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; COD; 300; 0.0374; 5m3/d; 化粪池; 25; 225; 0.0281. SS; 200; 0.025; 35; 130; 0.0162. BOD5; 250; 0.0312; 30; 175; 0.0218. NH3-N; 25; 0.0031; 5; 23.8; 0.0030. TP; 2; 0.0002; 0; 2; 0.0002. TN; 35; 0.0044; 10; 31.5; 0.0039. 实验过程; 清洗废水; COD; 500.0; 0.5265; 10m3/d; “酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒”; 80; 100.0; 0.1053. SS; 311.1; 0.3276; 85; 46.7; 0.0491. BOD5; 211.1; 0.2223; 70; 63.3; 0.0667. NH3-N; 21.1; 0.0222; 30; 14.8; 0.0156. TP; 1.0; 0.0011; 10; 0.9; 0.0009. TN; 26.1; 0.0275; 40; 15.7; 0.0165. 纯水制备; 浓水; COD; 20; 0.0011; /; /; /; 20; 0.0011. SS; 25; 0.0014; /; /; /; 25; 0.0014. 混合废水; COD; /; /; /; /; /; 109.0; 0.1345. SS; /; /; /; /; /; 54.1; 0.0667. BOD5; /; /; /; /; /; 63.8; 0.0787. NH3-N; /; /; /; /; /; 15.0; 0.0186. TP; /; /; /; /; /; 0.9; 0.0011. TN; /; /; /; /; /; 16.5; 0.0204. 根据上表可知，本项目废水经处理后污染物排放浓度分别为COD109.0mg/L、BOD563.8mg/L、SS54.1mg/L、NH3-N15mg/L、TP0.9mg/L、TN16.5mg/L，出水水质可以满足新乡市贾屯污水处理厂收水水质要求（COD≤450mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤35mg/L，TP≤4.0mg/L）及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（COD≤250mg/L，BOD5≤100mg/L，SS≤60mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂出水执行COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L，因此，本项目水污染物排放总量为COD0.0493t/a、NH3-N0.0025t/a。 （2）依托污水处理厂可行性分析 本项目位于新乡高新技术产业集聚区，位于贾屯污水处理厂收水范围内。 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市卫滨区贾屯村东，设计处理规模为30万m³/d，总服务面积93.4km2。收水范围为新乡市高新技术开发区15.6km2，东南区16km2、新乡县东部排水分区16km2、纸制品工业园区43.8km2、朗公庙镇2km2。采用的工艺为“粗格栅-细格栅-曝气沉砂池-水解酸化池-A2/O-二沉池-高效沉砂池-V型滤池-接触消毒池”。设计进水水质为COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN45mg/L，出水水质为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L，COD、NH3-N、TP能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，SS、TN能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。最终排入东孟姜女河。 本项目废水水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，目前新乡市贾屯污水处理厂运行正常。本项目建成后外排废水量为4.74m3/d，只占其处理能力的0.0016%，不会对新乡市贾屯污水处理厂产生冲击。 （3）污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生产废水; COD、 BOS5 SS、NH3-N、TP、TN; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 污水处理站; “酸碱中和+微电解+沉淀+过滤吸附+消毒”; DW001; 是 □否; 企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. 生活污水; COD、 BOS5 SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; /. ②废水间接排放口基本情况 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113.9117; 35.2386; 0.12324; 污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 8:00~ 12:00；14:00~18:00; 新乡市贾屯污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. ③废水污染物排放执行标准表 表4-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 250. BOD5; 150. 2; SS; 60. 3; NH3-N; 35. 4; TP; 4. 5; TN; 45. ④废水污染物排放信息表 表4-13废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 109.0; 0.5173; 0.1345. 2; SS; 54.1; 0.2567; 0.0667. 3; BOD5; 63.8; 0.3027; 0.0787. 4; NH3-N; 15.0; 0.0714; 0.0186. 5; TP; 0.9; 0.0044; 0.0011. 6; TN; 16.5; 0.0785; 0.0204. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.1345t/a、SS 0.0667t/a、BOD5 0.0787t/a、NH3-N 0.0186t/a、TP 0.0011t/a、TN 0.0204t/a，经新乡市贾屯污水处理厂处理后废水污染物排放总量为COD0.0493t/a、NH3-N0.0025t/a。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见表4-14。 表4-14 废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DW001厂区污水排放口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 新乡市贾屯污水处理厂收水标准及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. （5）废水影响分析结论 本项目废水经处理后污染物排放浓度分别为COD109.0mg/L、BOD563.8mg/L、SS54.1mg/L、NH3-N15mg/L、TP0.9mg/L、TN16.5mg/L，出水水质可以满足新乡市贾屯污水处理厂收水水质要求（COD≤450mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤35mg/L，TP≤4.0mg/L）及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（COD≤250mg/L，BOD5≤100mg/L，SS≤60mg/L）。 新乡市贾屯污水处理厂出水执行COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L，因此，本项目水污染物排放总量为COD0.0493t/a、NH3-N0.0025t/a。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为生物安全柜风机、废气治理设备风机等设备作业噪声，噪声源强为70~75dB(A)之间，评价要求设备均布置在室内，高噪声设备加设隔声罩。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表4-15 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声值dB(A). 1; 生物安全柜风机; 2; 75; 选用低噪声设备、隔声罩、厂房隔音; 55. 2; 废气治理设备风机; 1; 70; 选用低噪声设备、隔声罩; 55. 3.2噪声预测分析 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表4-16 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 单位： dB（A） 影响 对象; 声源名称; 降噪后的源强; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 昼间标准限值. 东厂界; 生物安全柜风机; 55; 3; 45.5; 48.5; 60. 废气治理设备风机; 55; 3; 45.5. 西厂界; 生物安全柜风机; 55; 10; 35.0; 38.0. 废气治理设备风机; 55; 10; 35.0. 南厂界; 生物安全柜风机; 55; 20; 29.0; 32.5. 废气治理设备风机; 55; 18; 30.0. 北厂界; 生物安全柜风机; 55; 6; 39.4; 42.4. 废气治理设备风机; 55; 6; 39.4. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声对周边声环境影响较小。 项目运营期间噪声环境监测计划见表4-16。 表4-17 噪声监测内容及频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 噪声; 每季1次. 4、固废环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目站区共有员工15人，年工作260天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则职工生活垃圾产生量为1.95t/a，经集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 （2）一般固废 本项目纯水制备过程需定期更换滤芯、反渗透膜、离子交换树脂，离子交换树脂、滤芯（包括：石英砂滤芯、锰砂滤芯、活性炭滤芯、PP棉滤芯）平均每季度更换一次，反渗透膜平均每年更换一次。废滤芯产生量为1.2t/a、废离子交换树脂0.2t/a、废反渗透膜0.015t/a。收集后暂存于一般固废场所，由生产厂家定期回收。 本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存场所（建筑面积20m2），一般固废场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，且固废场所面积能够满足本项目需求。 （3）危险废物 ①废实验材料 实验室产生废试剂、废EP管、废移液管、废采血管、废PCR管等实验材料产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW01 医疗废物，其代码为841-001-01“感染性废物”，分类收集后交由有危废资质的单位处理。 ②实验废液 预分离过程会产生少量的实验废液等，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW01 医疗废物，其代码为841-001-01“感染性废物”，收集后交由有危废资质的单位处理。 ③废活性炭 本项目废气治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理工艺，“UV光氧催化+活性炭吸附”综合治理效率为90%，其中UV光氧催化治理效率50%，活性炭吸附效率80%，有组织有机废气集气量为0.36t/a，则活性炭吸附的有机废气量为0.164t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学工程研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则项目所需活性炭理论值为0.656t/a。评价建议建设单位每季度更换一次废活性炭，活性炭每次填充量为0.25t，则废活性炭产生量为1.164t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW01 医疗废物，其代码为841-001-01“感染性废物”，收集后交由有危废资质的单位处理。 ④废紫外灯管 本项目废气治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理工艺，UV光催化氧化装置在运行使用过程中，需要每年更换一次紫外灯管，废紫外灯管每年约产生0.003t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废紫外灯管属于HW29含汞废物中的900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）。评价要求集中收集、危废暂存间暂存后，定期委托有资质的危废处理单位进行处置。 ⑤污泥 本项目废水处理设施运行过程会产生少量污泥，污泥定期进行清理，项目清洗废水排放量为1053t/a，SS产生量为0.3276t/a，去除率为85%，去除量为0.2785t/a，污泥含水率按80%计，则污泥产生量为1.4t/a。污泥属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49 其他废物，其代码为772-006-49“采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”，收集后交由有危废资质的单位处理。 ⑥废过滤器 本项目实验室生物安全柜均设置进排风过滤系统，过滤空气中病毒、细菌、杂质等，长时间使用后会导致过滤效率下降，需定期更换过滤器，废过滤器产生量为0.06t/a（生物安全柜每个过滤器约30kg，过滤器约每年更换1次，本项目共2台生物安全柜，约0.06t/a），属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW01 医疗废物，危险废物代码为841-001-01“感染性废物”，废过滤器应当由专业人士进行原位消毒后，送危险废物暂存间暂存，交由有危废资质的单位处理。 项目危险废物的产生情况见表4-18： 表4-18 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废实验材料; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.5; 实验; 固态; 有毒有害药剂; 药剂; 3个月; T/C/I/R; 在危废暂存间暂存后定期交由有危废资质的单位处理. 2; 实验废液; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.1; 实验; 液态; 有毒有害药剂; 药剂; 3个月; T/C/I/R. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 1.164; 废气治理设施; 固态; 有机废气; 有机废气; 3个月; T/In. 4; 废紫外灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.003; 废气治理设施; 固态; 汞; 汞; 3个月; T. 5; 污泥; HW49其他废物; 772-006-49; 1.4; 废水治理设施; 固态; 污泥; 有毒有害药剂; 1年; T/In. 6; 废过滤器; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.06; 生物安全柜; 固态; 病毒、细菌; 病毒、细菌; 1年; T/In. 危险废物均在厂区危废暂存间储存后，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。为防止危险废物在存放过程中出现二次污染，评价建议厂区建设1座24m2的危险废物暂存间。 本项目拟建设一座24m2的危废暂存间，符合本项目危险废物暂存需要。 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及其2013修改单，评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆，危废由专业危废处置单位处置，且在运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废实验材料; HW01; 841-001-01; 实验室北侧; 24m2; 桶装; 1t; 三个月. 实验废液; HW01; 841-001-01; 桶装; 1t; 三个月. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5t; 三个月. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 袋装; 0.01t; 一年. 污泥; HW49; 772-006-49; 桶装; 1t; 三个月. 废过滤器; HW01; 841-001-01; 桶装; 0.1t; 三个月. 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目污水处理设施、危废暂存间均在三楼，不存在污染土壤及地下水的途径。评价建议实验室地面均按要求进行分区防渗，污水处理站、危废暂存间、实验区域（含试剂库）等重点区域应进行重点防渗，以确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤10-7cm/s（其中危废暂存间达到渗透系数K≤10-10cm/s）的要求。除重点防渗区外的其他区域，地面为抗渗混凝土地面满足简单防渗要求。 综上分析，本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 6、环境风险影响分析 （一）风险调查 ①建设项目风险源识别 项目运营过程中使用到部分化学品作为溶剂或分析介质，相关化学品风险辨识情况见下表所示4-20。 表4-20 项目化学品风险辨识一览表 序号; 物质名称; 储存方式; 临界量（t）; 项目最大储存量（t）; 辨识结果. 1; 75%乙醇; 瓶装; 500; 0.004; 0.000008. 2; 无水乙醇; 瓶装; 500; 0.1; 0.0002. Eq=0.000208＜1. 根据建设单位提供资料可知,项目各类化学物质采购过程遵循频进货、少存储的原则，项目内整体贮存量较低；项目运营过程中不涉及重大危险性实验项目，按照相关分类标准，项目实验室定义为普通洁净实验室。由表4-20辨识结果可知，项目Eq值为0.000208＜1，项目未构成重大风险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目环境风险潜势属I，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中表1评价工作等级划分，本项目评价工作等级为简单分析。 ②生物安全性识别 本项目生物实验室为一级生物安全防护实验室。按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》第二十一条“一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动”。本项目不涉及高致病性病原微生物，不涉及病毒，生物安全风险较低。虽然一级、二级生物安全实验室涉及的微生物是有限群体危害，但若生物安全设备、操作流程或应急程序措施不完善依然存在对实验室人员和周边环境的影响。本报告将对项目的生物安全防护设备及个体防护、实验室设计与建造、管理制度、有关生物安全的污染控制措施等进行分析，并提出确保环境安全的措施和建议，以最大程度减少微生物实验活动对周围环境的影响。 （二）项目潜在危险性识别 （1）化学物质危险性识别 结合项目实际运行状况，类比国内同类项目，在项目运行过程中由于输送管网破损、人为搬运转移过程中发生的意外事故导致项目实验室设备清洗废水及实验废液等液态危险固废发生泄漏事故，在项目运行过程中必须采取相应的风险防范措施；项目使用的相关化学品具有一定的毒性、且部分化学品为易燃物品，在化学品使用过程中可能造成中毒、火灾爆炸事故等环境风险事故发生，在项目运行过程中必须做好实验人员的个人防护工作，并严格按照防火设计规范要求做好项目内防火防灾措施。 （2）生物危险性识别 病原微生物或生物活性物质一旦释放进入环境，可导致实验人员感染，事故影响方式可以概况为事故性感染及气溶胶感染。从影响途径来看，致病微生物或其携带者通过直接接触或以气溶胶形式通过空气传播而对吸入者造成感染。从影响范围来看，轻则限于实验室范围内，重则造成大范围感染。从风险环节来看，安全隐患存在于病原微生物或其携带者的储存、运输、使用甚至废气排放、固废处置的全过程。因此，采取有效的隔离、防护、灭活措施、实施全过程安全监管是防范生物安全事故的必要措施。 （三）风险防范措施 针对本项目可能产生的事故性排放的污染因素，建设单位可采取的以下应急和防范对策： （1）严格按照相关环保工程要求，切实做好项目区域废水收集、贮存措施，并安排人员做好废水收集贮存设施日常运营维护保养工作，及时排除设施可能存在的风险隐患；在进行废水处理过程中，应切实做好各项防泄漏措施，确保废水安全进入污水处理站内进行达标处理排放；按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗污水。事故池有效容积按日处理量的30%，本项目废水日处理水量为4.05m3，则事故池大小约为6m3，建议事故池和调节池合建。 （2）废气治理设施及时更换活性炭，避免因活性炭吸附饱和造成废气超标排放。 （3）项目应当按照环保要求设置专门的危险废物收集暂存区，危废暂存区应当按要求做好防腐防渗措施，并配套设置泄露物质收集设施。 （4）项目运营过程中合理安排项目实验进度，根据实验进度进行实验试剂的采购，尽可能降低各类化学物质在项目内的贮存量。各类化学试剂应当安排专人管理，存放区域应当按照化学品仓储区相关要求做好防腐防渗、防火等措施，并按要求配套灭火器、吸油毯、收集容器等应急处置设施。 （5）项目实验区域按照要求使用防火隔板进行了隔断处理，并在各个实验区域内设置了消火栓、灭火器等消防设施。建设单位应当安排工程人员做好项目内配套消防设备设施的日常巡查工作，确保其处在安全可用状态下。 （6）由于项目涉及到部分有毒、易燃性化学品使用，建设单位应当严格按照实验操作要求，配套完善的个人防护器械，积极做好实验区域通风条件，避免人员中毒事件发生。实验区域配备应急要求，确保出现人员受伤、中毒等事件时在第一时间得到妥善救治。 （7）项目应当制定完善的实验室管理制度，严格做好实验室各项管理工作，加强实验人员风险意识培养，实验区域严禁出现明火或易产生火花类物质。 （8）生物安全风险防范措施如下 1)操作员工在进行操作活动时，所有的操作环节必须佩戴一次性无菌乳胶手套，操作完成后收集于灭菌袋中灭菌。 2)取样检测分析完毕后，必须将样本及接触到样本的耗材收集于灭菌袋中灭菌处理，必须将所有接触到样本的玻璃器皿放入灭菌锅中灭菌处理。 3)装桶及取样过程中如遇到菌液外泄，先用纱布擦拭污染位置后喷洒5%氢氧化钠溶液，6小时后再用清水清洁，纱布收集于灭菌袋中灭菌。 4)车间不得有食物，饮料及存在(手—口)接触可能的其他物质。 5)每周生产完毕后，必须用3%双氧水及0.2%新洁尔灭对车间进行消毒。 6)实验室内所有接触到样本的废弃物(手套、纸巾、枪头，吸管、离心管等)都收集于专用灭菌袋中，高压蒸汽灭菌条件为121°C/30分钟，灭菌条件可有效灭杀大肠杆菌，每次灭菌时必须粘贴进口灭菌指示纸，依据指示纸的显色情况保证灭菌效果。 （四）风险评价结论 项目实验室运营过程中的风险事故并不突出，通过采用严格、完善的管理手段可大大减少事故的可能性，能够最大限度地减少可能发生地环境风险。在认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，并合理采用预防和应急风险发生的措施的前提下，本项目的环境风险是可接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 检验、消毒过程 | 非甲烷总烃 | 生物安全柜+UV光氧催化+活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）表2标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号文 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 实验室密闭 |  |
|  | 预处理、混合过程 | 气溶胶 | 经过生物安全柜内部“紫外光消毒+高效空气过滤器”过滤后，在实验室内循环 | / |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN） | 生活污水经化粪池处理、实验废水经污水处理站处理后与浓水一同经市政污水管网排入新乡市贾屯水处理厂 | 新乡市贾屯污水处理厂收水标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 实验室废水（COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN） |  |  |
|  |  | 浓水 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废主要为废滤芯（废石英砂滤芯、废锰砂滤芯、废活性炭滤芯、废PP棉滤芯）、废离子交换树脂、废反渗透膜，收集后暂存于一般固废间，有厂家回收，一般固废暂存区符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中要求；危险废物主要为废实验材料、实验废液、污泥、废活性炭、废紫外灯管、废过滤器，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建议实验室地面均按要求进行分区防渗，污水处理站、危废暂存间、实验区域（含试剂库）等重点区域应进行重点防渗，以确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤10-7cm/s（其中危废暂存间达到渗透系数K≤10-10cm/s）的要求。除重点防渗区外的其他区域，地面为抗渗混凝土地面满足简单防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格按照相关环保工程要求，切实做好项目区域废水收集、贮存措施，并安排人员做好废水收集贮存设施日常运营维护保养工作，及时排除设施可能存在的风险隐患；在进行废水处理过程中，应切实做好各项防泄漏措施，确保废水安全进入污水处理站内进行达标处理排放；按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗污水。事故池有效容积按日处理量的30%，本项目废水日处理水量为4.05m3，则事故池大小约为6m3，建议事故池和调节池合建。 （2）废气治理设施及时更换活性炭，避免因活性炭吸附饱和造成废气超标排放。 （3）项目应当按照环保要求设置专门的危险废物收集暂存区，危废暂存区应当按要求做好防腐防渗措施，并配套设置泄露物质收集设施。 （4）项目运营过程中合理安排项目实验进度，根据实验进度进行实验试剂的采购，尽可能降低各类化学物质在项目内的贮存量。各类化学试剂应当安排专人管理，存放区域应当按照化学品仓储区相关要求做好防腐防渗、防火等措施，并按要求配套灭火器、吸油毯、收集容器等应急处置设施。 （5）项目实验区域按照要求使用防火隔板进行了隔断处理，并在各个实验区域内设置了消火栓、灭火器等消防设施。建设单位应当安排工程人员做好项目内配套消防设备设施的日常巡查工作，确保其处在安全可用状态下。 （6）由于项目涉及到部分有毒、易燃性化学品使用，建设单位应当严格按照实验操作要求，配套完善的个人防护器械，积极做好实验区域通风条件，避免人员中毒事件发生。实验区域配备应急要求，确保出现人员受伤、中毒等事件时在第一时间得到妥善救治。 （7）项目应当制定完善的实验室管理制度，严格做好实验室各项管理工作，加强实验人员风险意识培养，实验区域严禁出现明火或易产生火花类物质。 （8）生物安全风险防范措施如下 1)操作员工在进行操作活动时，所有的操作环节必须佩戴一次性无菌乳胶手套，操作完成后收集于灭菌袋中灭菌。 2)取样检测分析完毕后，必须将样本及接触到样本的耗材收集于灭菌袋中灭菌处理，必须将所有接触到样本的玻璃器皿放入灭菌锅中灭菌处理。 3)装桶及取样过程中如遇到菌液外泄，先用纱布擦拭污染位置后喷洒5%氢氧化钠溶液，6小时后再用清水清洁，纱布收集于灭菌袋中灭菌。 4)车间不得有食物，饮料及存在(手—口)接触可能的其他物质。 5)每周生产完毕后，必须用3%双氧水及0.2%新洁尔灭对车间进行消毒。 6)实验室内所有接触到样本的废弃物(手套、纸巾、枪头，吸管、离心管等)都收集于专用灭菌袋中，高压蒸汽灭菌条件为121°C/30分钟，灭菌条件可有效灭杀大肠杆菌，每次灭菌时必须粘贴进口灭菌指示纸，依据指示纸的显色情况保证灭菌效果。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立相应环保机构，配置专兼职环保人员，健全环保档案管理制度。 （2）保持地面清洁，同时应指定危废暂存区，做好防护措施，并设置标识标牌。 （3）严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。试运行前及时办理排污许可证，项目试运行后及时自行组织项目竣工环保验收，验收通过后方可进行正式运行。 |  |  |  |

- 六、结论

河南泰莱国为医学检验实验室有限公司“河南泰莱国为医学检验实验室项目”位于新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）华大基因华中中心三楼，利用现有生产厂房进行建设，项目实施符合“新乡市‘三线一单’生态环境分区管控方案“相关要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合新乡市高新区国土空间规划要求，符合国家产业政策要求。 综上所述，项目实施符合环评审批要求，从环境影响角度而言，项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.076t/a |  | 0.076t/a | +0.076t |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0493t/a |  | 0.0493t/a | +0.0493t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0025t/a |  | 0.0025t/a | +0.0025t/a |
| 一般固废 | 废滤芯 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.015t/a |  | 0.015t/a | +0.015t/a |
| 危险废物 | 污泥 |  |  |  | 1.4t/a |  | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 实验材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 实验废液 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.164t/a |  | 1.164t/a | +1.164t/a |
|  | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 废过滤器 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①