拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司新飞大道加油充电站 | 新乡高新技术产业集聚区向阳路与新飞大道交叉口西南角） | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司 | 中南金尚环境工程有限公司 | 投资800万元建设中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司新飞大道加油充电站。 | 1、废水：本项目生活污水经化粪池处理后由污水管网进入骆驼湾污水处理厂进一步处理。所排废水能满足骆驼湾污水处理厂的收水标准。地下水：采用双层油罐，且对罐区、加油区、地面进行防渗处理，避免储油罐和输油管的泄露或渗漏。 2、废气：本项目废气主要为加油、卸油、储油等过程排放到大气环境中的油气，以非甲烷总烃表示。由预测结果可知，本项目营运期非甲烷总烃厂界浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中周界外非甲烷总烃最高允许排放浓度4.0mg/m3的要求以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件2相关排放标准限值的要求（工业企业边界建议排放浓度2.0mg/m3）。 本项目非甲烷总烃最大落地浓度预测值能够满足《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中相关标准的要求（2.0mg/m3）。 3、噪声：主要包括机械设备噪声、空气动力性噪声及进出车辆交通噪声，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油渣、废棉纱、清洗废渣、废液属危险废物，由负责清洗油罐的单位直接运送至有相应危险废物处置资质的单位集中处理，不在本站储存。 本项目存在火灾、爆炸和泄漏的危险。在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受水平。 | / |

拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 新乡市至德精密设备有限公司年产20条智能钢球生产线项目 | 新乡市高新技术开发区南环与107国道交叉口 | 新乡市至德精密设备有限公司 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 投资100万元在原项目的基础上新增建设年产20条智能钢球生产线项目 | 1、废水：本项目生活污水经厂区化粪池处理后，经市政污水管网排入贾屯污水处理厂。所排废水能满足贾屯污水处理厂的收水标准。 2、废气：本项目切割、打磨粉尘产生节点上方加装集气装置，引风机引入1套固定式焊烟净化器处理后，通过管道连接经由1根15m高的排气筒排放，有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m³；喷漆废气经折流板喷淋+干式过滤器+UV光解设备+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放，二甲苯、非甲烷总烃分别满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，表面涂装业非甲烷总烃60mg/m³、去除效率≥70%、甲苯与二甲苯合计20mg/m³限值，无组织：厂界处二甲苯0.2 mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3，漆雾有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m³要求。 3、噪声：本项目设备噪声经采取厂房隔音、基础减振及距离衰减措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 4、固废：本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间统一收集后出售。危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 | / |

拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 年产10万只高等级半导体功率器件产业化项目 | 新乡高新技术产业集聚区火炬园经九路2号楼 | 河南省丽晶美能电子技术有限公司 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 投资2500万元在新乡高新技术产业集聚区火炬园经九路2号楼新建年产10万只高等级半导体功率器件产业化项目 | 1、废水：生活污水经园区化粪池处理后排入市政污水管网进入贾屯污水处理厂。所排废水能满足贾屯污水处理厂的收水标准。 2、废气：清洗和灌胶固化工序产生的废气经“UV光解+活性炭吸附”处理后经15米排气筒排放；焊接和激光打标工序产生的粉尘应配备移动式烟尘收集器收集净化；以上废气经处理后排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，有机废气排放能满足豫环攻坚办【2017】162号文要求。 3、噪声：本项目设备噪声经采取基础减振、建筑隔声等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 4、固废：本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间统一收集后出售。危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 | / |